Лекция 7

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ СЕЧЕНИЙ

- Понятие о моментах сечения

Под моментами сечения понимаются интегралы определенного вида, которым не следует придавать какого-либо физического смысла. В соответствии с рисунком 1:

Рисунок 1 – Статические моменты сечения.

Sx=Ax⋅dA; Sy=Ay⋅dA - статические моменты сечения относительно осей x и y соответственно;

Ix=Ax2⋅dA; Iy=Ay2⋅dA - осевые моменты инерции сечения  относительно осей x и y соответственно;

Ixy=Ax⋅y⋅dA - центробежный момент инерции сечения  относительно осей x и y;

Ip=Aρ2⋅dA - полярный момент инерции сечения относительно начала координат.

Моменты инерции Ix,Iy,Ip - всегда положительны и никогда не равняются нулю. Единицами статического момента и момента инерции сечения являются м3 и м4.

Зависимость между осевыми и полярными моментами инерции:

ρ2=x2+y2, тогда Ip=Aρ2⋅dA=Ax2⋅dA+Ay2⋅dA, или

Ip=Ix+Iy.                                                                    (1)

- Понятие о центре тяжести сечения

Центром тяжести сечения называется точка С (рисунок 1б), координаты которой определяются по формулам:

xC=SyA, yC=SxA.                                                 (2)

Понятию «центр тяжести» также не следует придавать физического смысла.

Если положение центра тяжести сечения известно, то из (2)

Sy=xC⋅A, Sx=yC⋅A.                                                      (3)

Если ось y проходит через центр тяжести сечения, то xC=0 и Sy=0.

Оси, проходящие через центр тяжести сечения, называются центральными.

Из рисунка 1б:

Ix=A(y1+yC)2⋅dA=Ay12⋅dA+2⋅yC⋅Ay⋅dA+yC2⋅AdA,   но

Ay12⋅dA=IxC; Ay1dA=SxC=0; AdA=A, следовательно,

Ix=IxC+yC2A.                                                         (4)

Из формулы (4) видно, что момент инерции относительно любой оси, не проходящей через центр тяжести, больше момента инерции относительно оси, проходящей через центр тяжести, на величину yC2⋅A, которая всегда положительна.

- Понятие о главных осях и главных моментах инерции

Из аналитической геометрии известны формулы (рисунок 2)

x1=x⋅cosα+y⋅sinα; y1=y⋅cosα−x⋅sinα.

Рисунок 2 – Моменты инерции при повороте осей.

Ix1=Ay12dA=A(y⋅cosα−x⋅sinα)2dA==cos2αAy2⋅dA+sin2αAx2⋅dA−sin2αAy⋅x⋅dA

или

Ix1=Ixcos2α+Iysin2α−Iyxsin2α.                                                 (6)

По аналогии,

Iy1=Ixsin2α+Iycos2α+Iyxsin2α.                                                   (7)

Если сложить моменты инерции относительно осей y1 и x1, то

Iy1+Ix1=Iy+Ix.                                                                       (8)

Из (8) следует, что сумма осевых моментов инерции относительно любых взаимно перпендикулярных осей, проходящих через данную точку, есть величина постоянная.

По определению,

Ix1y1=Ay1x1dA=Ix−Iy2sin2α+Ixycos2α.                                     (9)

Формулы (6), (7) и (9) позволяют установить, как изменяются моменты инерции  сечения при повороте осей на произвольный угол α. Для некоторых значений угла α осевые моменты инерции достигают максимума и минимума. Экстремальные значения осевых моментов инерции сечения называются главными моментами инерции. Оси, относительно которых моменты инерции достигают экстремальных значений, называются главными осями инерции.

Для нахождения главных моментов инерции и положения главных осей инерции определим первую производную по углу α от инерции Ix1(см. формулу(6)) и приравняем ее к нулю:

dIx1dα=−Ix2sinαcosα+Iy2sinαcosα−Iyx2cos2α==−(Ix+Iy)⋅sin2α−2⋅Iyx⋅cos2α=0.                    (10)

Сравниваем (10) и (9): Iy1x1=0. Следовательно, относительно главных осей инерции центробежный момент инерции равен нулю.

Решим уравнение (10) относительно угла α:

tg2α=2⋅IyxIy−I.                                                                          (11)

Подставим (11) в (6), после преобразований получим:

Imax,min=Iy+Ix2±12(Iy−Ix)2+4⋅Iyx2.                                            (12)

Главные оси, проходящие через центр тяжести сечения, называются главными центральными осями. Если фигура сечения имеет ось симметрии, то она является одной из главных центральных осей, вторая проходит через центр тяжести сечения перпендикулярно первой. Этот вывод следует из того, что относительно оси симметрии и любой оси, ей перпендикулярной, центробежный момент инерции равен нулю.

- Вычисление моментов инерции сечений простой формы

4.1. Определим осевой момент инерции прямоугольника (рисунок 3а). Выделим элементарную полоску высотой dy и шириной b.

а)                                                                  б)

Рисунок 3 – Геометрические характеристики прямоугольника и

треугольника.

Площадь этой полоски dA=b⋅dy, расстояние от полоски до оси  x равно y.  Подставим эти величины в формулу  для определения момента инерции:

Ix=Ay2⋅dA=−h2h2y2⋅b⋅dy=b⋅y33|−h2h2=b⋅h324+b⋅h324=b⋅h312.         (13)

Аналогично,

Iy=h⋅b312.                                                            (14)

Центробежный момент инерции  прямоугольника Iyx=0, так как оси  x и  y совпадают с осями симметрии.

Формула (13) справедлива и для параллелограмма.

Определим осевые моменты инерции треугольника (рисунок 3б) относительно оси  x, проходящей через центр тяжести  параллельно основанию:

by=b⋅23⋅h−yh; dA=by⋅dy=b⋅23⋅h−yh⋅dy;Ix=Ay2⋅dA=−h3(23)hy2⋅b⋅23⋅h−yh⋅dy=b⋅h336.

Ix=b⋅h336.                                                                (15)

Определим момент инерции круга (рисунок 4).  Для этого выделим из круга элементарное кольцо толщиной dρ, радиусом ρ и площадью dA=2π⋅ρ⋅dρ:

Ip=Aρ2⋅dA=0rρ2⋅2π⋅ρ⋅dρ=2π⋅ρ44|r0=π⋅r42=π⋅d432.

Ip=π⋅d432≈0,1⋅d4.                                                               (16)

Так как Ix=Iy и Ix+Iy=Ip, то

Ix=Iy=Ip2=π⋅d464.                                                   (17)

а)                                                         б)

Рисунок 4 - Геометрические характеристики круга и кольца.

Полярный момент инерции кольца на основании формулы (46):

Ip=π⋅d432−π⋅d0432=π⋅d4321−d0d4.                                        (18)

Способ вычисления моментов инерции сложных сечений основан на том, что любой интеграл можно рассматривать как сумму интегралов и, следовательно, момент инерции любого сечения вычислять как сумму моментов инерции отдельных его частей.