Лекция 5

РАСЧЕТЫ НА ПОЧНОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ ПРИ                                                  	РАСТЯЖЕНИИ-СЖАТИИ

1. Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений. Построение эпюр деформаций.

Растяжением или сжатием называется такой вид деформации, при котором внешние силы приложены вдоль продольной оси стержня, а в поперечном сечении его возникает только продольная (нормальная) сила. Растягивающие продольные силы принято считать положительными, а сжимающие – отрицательными.

Рассмотрим расчетную схему стержня постоянного поперечного сечения с заданной внешней сосредоточенной нагрузкой F и распределенной q(рисунок 1).

Рисунок 1- Построение эпюры нормальных сил.

Пусть F=2⋅q⋅l.  Определим опорную реакцию R, задавшись ее направлением вдоль оси x:

Fix=R+ql−F=0.R=F−ql=2ql−ql=ql.

Стержень имеет 2 участка 1 и 2. Границы участков определяются сечениями, в которых изменяются размеры поперечных сечений или приложены нагрузки. Определим силы N на каждом участке методом сечений. В пределах первого участка мысленно рассечем стержень на 2 части нормальным сечением 1-1 и рассмотрим равновесие, допустим левой части, введя следующую координату x1:

Fix=N1+R=0.N1=−R=−ql.

Следовательно, в пределах первого участка стержень претерпевает сжатие постоянной нормальной силой.

Аналогично поступим со вторым участком. Мысленно рассечем его сечением 2—2, и рассмотрим равновесие левой части. Установим предварительно границы изменения x2:

l≤x2≤2l.Fix=N2+R−F+q⋅(x2−l).N2=F−R−q(x2−l).

Подставляя граничные значения параметра x2, получим:

N2(l)=F−R=2ql−ql=ql.N2(2l)=F−R−ql=2ql−ql−ql=0.

Таким образом, в пределах второго участка стержень растянут и нормальная сила изменяется по линейному закону.

Аналогичный результат получается и при рассмотрении правой отсеченной части:

Fix=N2−qx2=0.N2=qx2; 0≤x2≤l;N2(0)=0; N2(l)=ql.

На основе полученных данных строится эпюра нормальных сил в виде графика распределения нормальной силы по длине стержня (рисунок 1е). Характерно, что скачки на эпюре обусловлены наличием в соответствующих сечениях сосредоточенных сил F и R, что в свою очередь может служить правилом правильности выполненных построений.

Если на поверхность призматического стержня нанести сетку линий, параллельных и перпендикулярных оси стержня (рисунок 2) и приложить к нему растягивающую силу F, то можно убедиться в том, что линии сетки и после деформации останутся взаимно перпендикулярными. Можно предположить, что и внутри стержня будет такая же картина, т.е. поперечные сечения, плоские и нормальные к его оси до деформации, останутся плоскими и нормальными к оси и после деформации. Эту гипотезу называют гипотезой плоских сечений или гипотезой Бернулли. Формулы, полученные на основе этой гипотезы, подтверждаются результатами опытов.

Рисунок 2 – Гипотеза Бернулли.

Такая картина деформаций дает основание считать, что в поперечных сечениях стержня действуют только нормальные напряжения, равномерно распределенные по сечению.

Продольная сила N есть равнодействующая нормальных напряжений в поперечном сечении:

N=Aσ⋅dA.                                                             (1)

Так как σ=const, из формулы (1) получим

N=σ⋅A,

откуда

σ=NA,                                                            (2)

где A - площадь поперечного сечения стержня.

Для многих материалов при нагружении до определенных пределов  опыты показывают следующую зависимость между относительным удлинением стержня ε и напряжением σ:

ε=σE,                                                                     (3)

ε=Δll=l1−ll,

где Δl - абсолютное удлинение стержня;

l - длина образца до деформации;

l1 - длина образца  после деформации.

Зависимость (3) носит название закона Гука – линейные деформации прямо пропорциональны нормальным напряжениям. Коэффициент Е, зависящий от материала, называется модулем продольной упругости или модулем упругости первого рода.  Единица измерения Е та же, что σ, т.е. Паскаль (Па), т к.  ε - величина безразмерная. Например, для стали Е=2⋅1011 Па.

Из формулы (3) можно получить формулу для определения полного (абсолютного) удлинения (укорочения) стержня:

Δl=N⋅lE⋅A.                                                    (4)

Между продольной ε и поперечной ε' деформациями существует экспериментальная зависимость:

ε'=−μ⋅ε,                                                (5)

где μ- коэффициент поперечной деформации или коэффициент Пуассона, характеризующий способность материала к поперечным деформациям. В формуле (5) удлинение считается положительным, укорочение – отрицательным. Зная ε', можно определить полное поперечное сужение или расширение стержня Δb:

ε'=Δbb=b−b1b.                                      (6)

В стержнях переменного сечения напряжения в поперечных сечениях можно считать распределенными равномерно  при угле конусности α≤12о (рисунок 3).

Рисунок 3 – Стержень переменного сечения.

Для определения деформаций стержня переменного сечения найдем сначала удлинение  Δ(dx) элемента длиной dx, которое является дифференциалом полного удлинения Δl. Согласно закону Гука:

Δ(dx)=d(Δl)=N⋅dxE⋅A,                           (7)

откуда

Δl=0lNdxEA=NE0ldxA.                                (8)

При этом необходимо знать закон изменения А=f(x).

Для ступенчатых стержней (рисунок 4) полное изменение длины стержня определяется  как алгебраическая сумма деформаций его отдельных частей, в пределах которых Е, N и A постоянны:

δli=i=1i=nΔli=NiliEiAi.                                (9)

Для расчетной схемы на рисунке 1 определим напряжения и деформации стержня, приняв площадь поперечного сечения величиной А:

На участке 1: σ1=NA=−q⋅lA.

На участке 2: σ2=NA=1А⋅2⋅q⋅l−q⋅x2;

при  х2=l σ2=q⋅lA;

при  х2=2⋅l σ2=0.

При А=const повторяются все свойства эпюра  N.

На участке 1: Δl1=N⋅lE⋅A=−q⋅l2E⋅A.

На участке 2: Δl2=1E⋅A⋅0lq⋅l−q⋅x2⋅dx2=1E⋅A⋅q⋅l⋅x2−q⋅x222|0l.

Уравнение в скобках представляет уравнение параболы, график которой обращен выпуклостью вверх:

при х2=0 Δl2=0;

при х2=l Δl2=q⋅l22⋅E⋅A.

Построить эпюры продольных сил, нормальных напряжений  и перемещений поперечных сечений по длине ступенчатого стержня (рисунок 4), нагруженного силами F1=60 кНи F2=120 кН.  Площади поперечных сечений: А1=500 мм2 и А2=1200 мм2,  длины участков: l1=l2=l3=l4= 1 м. Материал сталь: E=2⋅105 МПа.

Рисунок 4 – Пример расчета ступенчатого стержня.

Стержень имеет 4 участка. Для построения эпюр применим метод сечений. Для этого мысленно рассекаем стержень в пределах каждого участка. Отбрасываем левую часть. Рассматриваем равновесие оставшейся правой части стержня, составляем для нее условие равновесия – сумму проекций всех внешних и внутренних сил на ось Х. При этом продольную силу Ni, величина и направление которой не известны, направляем предварительно от сечения. После решения уравнения равновесия уточняем ее направление: если получен знак «плюс», то направление выбрано правильно, если знак «минус» - то направление силы следует изменить на противоположное.

Рассмотрим уравнения равновесия сил Fx=0:

1. −N1=0.

2.    −N2+F1=0, N2=F1=60 кН.

3.    −N3+F1=0, N3=F1=60 кН.

4.    −N4+F1+F2=0, N4=F1+F2=180 кН.

Реакция связи R=N.

Таким образом, участки 2, 3 и 4 растягиваются (значения Ni получены со знаком «плюс»). В соответствии с полученными данными  в выбранном  масштабе строим эпюру продольных сил.

Вычисляем напряжения на каждом участке σ=NiA:

1.     σ1=N1A1=0.

2.     σ2=N2A2=60⋅103500=120 Hмм2=120 МПа.

3.     σ3=N3A3=60⋅1031200=50 Hмм2=50 МПа.

4. σ4=N4A4=180⋅1031200=150 Hмм2=150 МПа.

В соответствии с полученными данными строим эпюру нормальных напряжений.

Определяем удлинение каждого участка стержня Δl=Ni⋅liE⋅Ai:

1.    Δl=N1⋅l1E⋅A1=0.

2.     Δl=N2⋅l2E⋅A1=60⋅103⋅1032⋅105⋅500=0,6 мм.

3.      Δl=N3⋅l3E⋅A2=60⋅103⋅1032⋅105⋅1200=0,25 мм.

4.      Δl=N4⋅l4E⋅A2=180⋅103⋅1032⋅105⋅1200=0,75 мм.

Эпюрой перемещений называется график, показывающий закон изменения перемещений поперечных сечений стержня по его длине. Абсолютное (т.е. отсчитываемое от неподвижного сечения) перемещение δli произвольного поперечного сечения равно изменению длины части стержня, заключенной между рассматриваемым сечением и заделкой.

Эпюру перемещений следует строить от защемленного конца. Нетрудно убедиться, что при нагружении стержня сосредоточенными силами в пределах каждого участка эпюра перемещений будет линейной. Поэтому для ее построения достаточно определить перемещения сечений, совпадающих с границами участков:

δl4=0+Δl4=0,75 мм;

δl3=δl4+Δl3=0,75 +0,25=1 мм;

δl2=δl3+Δl2=1+0,6=1,6 мм;

δl1=δl2+Δl1=1,6 +0=1,6 мм.

2. Расчет статически неопределимых конструкций

Если использование только уравнений равновесия для отсеченной  части стержня или какой-либо системы не позволяет определить внутренние силы, систему называют статически неопределимой. Для ее решения необходимо составить помимо уравнений статики уравнения перемещений, основанные на рассмотрении геометрической стороны деформации системы и использовании закона Гука.

Уравнения перемещений называют также уравнениями совместности деформаций.

Рассмотрим предыдущую задачу при условии, что и второй конец стержня жестко защемлен (рисунок 5). В данном случае имеем систему сил, направленных по одной прямой, и статика дает лишь одно уравнения равновесия:

Fx=−R2+F1+F+R=0.                                                                     (10)

Следовательно, для определения двух неизвестных R1 и R2 необходимо составить дополнительно одно уравнение. Поэтому рассматриваемый стержень является один раз статически неопределимым.

Для составления  дополнительного уравнения (уравнения перемещений)  отбросим одну из заделок,   например, правую, и заменим ее действие на стержень реакцией R. Общее перемещение правого сечения от действия всех сил равно нулю, так как это сечение жестко заделано:

Δп.с.=0.                                                                    (11)

Уравнение (11)  - это второе уравнение, необходимое для раскрытия статической неопределимости.

Применив принцип независимости действия сил, представим уравнение перемещений (11) в виде

ΔF1+ΔF2+ΔR1=0,                                                   (12)

т.е. перемещение от совместного действия всех сил равно алгебраической сумме перемещений от действия каждой силы в отдельности:

ΔF1=F1l1E⋅A1+F1(l3+l4)E⋅A2=F1lE⋅A1+F12⋅lE⋅A2 - удлинение участков 2,3 и 4;

ΔF2=F2l4E⋅A2=F2lE⋅A2 - удлинение участка 4;

ΔR1=R1(l1+l2)E⋅A1+R1(l3+l4)E⋅A2=R12⋅lE⋅A1+R12lE⋅A2  - удлинение участков 1-4.

F1⋅lE⋅A1+F1⋅2⋅lE⋅A2+F2⋅lE⋅A2+R1⋅2⋅lE⋅A1+R1⋅2lE⋅A2=0.

R1=−F1A1+2⋅F1A2+F2A22A1+2A2=−60500+1201200+12012002500+21200=−56,5 кН.

Знак «минус» означает, что реакция R1 направлена противоположно принятому направлению.

Рассмотрим уравнения равновесия сил Fx=0:

1. −N1−R1=0, N1=−R1=−56,5 кН.

2.    −N2+F1−R1=0, N2=F1−R1=3,5 кН.

3.    −N3+F1−R1=0, N3=F1−R1=3,5 кН

4.    −N4+F1+F2−R1=0, N4=F1+F2−R1=123,5 кН.

Реакция связи R2=N.

Вычисляем напряжения на каждом участке σ=NiA:

1.     σ1=N1A1=−56,5⋅103500=113Нмм2 =113 МПа..

2.     σ2=N2A1=3,5⋅103500=7 Hмм2=7 МПа.

3.     σ3=N3A2=3,5⋅1031200=2,9 Hмм2=2,9 МПа.

4. σ4=N4A2=123,5⋅1031200=102,9 Hмм2=102,9 МПа.

Определяем удлинение каждого участка стержня Δl=Ni⋅liE⋅Ai:

1.    Δl=N1⋅l1E⋅A1=−56,5⋅103⋅1032⋅105⋅500=−0,563 мм.

2.     Δl=N2⋅l2E⋅A1=3,5⋅103⋅1032⋅105⋅500=0,035 мм.

3.      Δl=N3⋅l3E⋅A2=3,5⋅103⋅1032⋅105⋅1200=0,014 мм.

4.      Δl=N4⋅l4E⋅A2=123,5⋅103⋅1032⋅105⋅1200=0,514 мм.

Эпюру перемещений начинаем строить с защемленного конца:

δl4=0+Δl4=0,5 14 мм;

δl3=δl4+Δl3=0,514 +0,014=0,528 мм;

δl2=δl3+Δl2=0,528+0,035=0,563 мм;

δl1=δl2+Δl1=0,563 −0,563=0 мм

Рисунок 5 –Расчет статически неопределимого стержня.

3. Диаграммы растяжения

Механические характеристики материалов (т.е. величины,  характеризующие их прочность, пластичность и т.д., а также модуль упругости Е и коэффициент Пуассона μ) определяются путем испытаний специальных образцов, изготовленных из исследуемого материала. Форма, размеры образца и методика проведения испытаний определяются соответствующими стандартами, например, ГОСТ 34643—81, ГОСТ 1497-73.

По результатам испытаний строится зависимость σ=f(ε) между напряжениями  σ=FA и деформациями ε=Δll, которая называется  диаграммой растяжения или диаграммой условных напряжений. Опыты на растяжение образцов выявляют некоторые общие свойства конструкционных материалов - свойства упругости и пластичности. На рисунке 6 показана типичная диаграмма для малоуглеродистых сталей.

Рисунок 6 – Диаграмма  условных напряжений.

Если напряжения не превышают σПЦ— предела пропорциональности (точка 1 на диаграмме), зависимость между напряжениями и деформациями линейна и описывается законом Гука.  Значение модуля упругости E на кривой  σ=f(ε) численно равно тангенсу угла наклона линейного участка: Е=tgβ.

Напряжения, являющиеся верхней границей проявления чисто упругих деформаций, соответствуют точке 2 диаграммы и называются пределом упругости σУ.

Точка 3 диаграммы характерна тем, что при достижении напряжениями величины σТ (предел текучести), дальнейшее удлинение образца  происходит практически без увеличения нагрузки. Это явление носит название текучести, а участок диаграммы, расположенный непосредственно правее точки 3, называется площадкой текучести.

У многих конструкционных материалов площадка текучести не выражена столь явно, как у малоуглеродистых сталей. Для таких материалов вводится понятие условного предела текучести σS; это напряжение, которому соответствует остаточная (пластическая) деформация, равная S%. Обычно принимается S=0,2%.

После площадки текучести для дальнейшего увеличения деформации необходимо увеличение растягивающей силы. Материал снова проявляет способность сопротивляться деформации. Участок за площадкой текучести (до точки 5) называется участком упрочнения. Точка 5 соответствует максимальной нагрузке, выдерживаемой образцом. Соответствующее напряжение называется временным сопротивлением σB (или пределом прочности σПЧ). Дальнейшая деформация образца происходит без увеличения или даже с уменьшением нагрузки вплоть до разрушения (точка 6). Точке  5 на диаграмме соответствует начало локального уменьшения размеров поперечного сечения образца, где сосредоточивается вся последующая пластическая деформация.

Если в некоторый момент нагружения (точка А на рисунке 6) прекратить нагружение и снять нагрузку, то разгрузка образца пойдет по линии АВ, параллельной линейному участку диаграммы 0 — 1. При этом полная деформация в точке А равна:

ε=εр+εу,                                                                 (13)

где εу=σE — упругая деформация; εp — пластическая (остаточная ) деформация. Уравнение это справедливо для любой точки диаграммы.

При повторном нагружении образца диаграмма изображается сначала по прямой АВ, т.е. той же прямой, которая характеризует разгрузку образца, а затем кривой А-5-6. Таким образом, при повторном нагружении предел пропорциональности повышается до того напряжения, до которого образец был ранее нагружен. Это явление называется наклепом.

После того как материал испытал воздействие осевого усилия одного знака (например, растяжение) в области пластических деформаций (σ>σT) сопротивляемость этого материала пластической деформации при действии сил другого знака (сжатие) понижается. Это явление носит название эффекта Баушингера.

Остаточным относительным удлинением δ называется:

δ=lразр.−l0l0⋅100%,                                                        (14)

где lразр - длина образца после разрыва, измеряемая после соединения частей разорванного образца.

Остаточным относительным сужением ψ называется:

ψ=А0−АшА0⋅100%,                                                          (15)

где Аш - площадь разорванного образца в наиболее тонком месте – шейке.

На рисунке 7 показаны типичные диаграммы при растяжении образцов из материала сталь 30 и сталь 40Х.

Рисунок 7 – Диаграммы условных напряжений для сталей: сталь 30 и 40Х.

4. Работа силы при ее статическом действии. Потенциальная энергия деформации

Рассмотрим нагружение стержня  силой F, которая медленно увеличивается  от нуля до своего конечного значения. Такое нагружение называется статическим. При этом сила F совершает работу. Построим диаграмму растяжения стержня (рисунок 8).

Рисунок 8 – К определению потенциальной энергии деформации.

Обозначим t момент времени, которому соответствуют некоторые значения силы F и перемещения δ. В последующий бесконечно малый промежуток времени dt сила F получит приращение dF, а нижний конец стержня опустится на dδ. Составим выражение работы силы F на перемещение dδ:

dL=F⋅dδ.                                                                    (16)

Работа dL равна (с учетом масштабов F и δ) площади dS. Полная работа:

L=F=0F=F1dL=F=0F=F1F⋅dδ=F=0F=F1dS=S.                                                 (17)

Вся площадь диаграммы OABCD равна работе, затраченной на разрыв стержня.

Если напряжения в стержне при действии силы Fне превышают предела пропорциональности, то величина S представляет собой площадь треугольника, имеющего высоту Fи основание δ, которое по закону Гука определяется как

δ=Δl=F⋅lE⋅A,

L=S=F⋅δ2=F2⋅l2⋅E⋅A.                                          (18)

Исключим из формулы (18) силу F, получим другие выражения работы:

L=δ2⋅E⋅A2⋅l; L=σ2⋅A⋅l2⋅E.                                         (19)

Учитывая связь внешних и внутренних сил, а также зависимость  (4), найдем работу внутренних сил:

L=−N2⋅l2⋅E⋅A.                                                           (20)

Величина, равная работе внутренних сил, но имеющая противоположный знак, называется  потенциальной энергией деформации.  Обозначим потенциальную энергию деформации U, получим

U=−L=N2⋅l2⋅E⋅A.                                                                 (21)

На основании закона сохранения механической энергии:

L+LN=0,                                                                (22)

с учетом (21)

L=U.                                                                          (23)

При напряжениях, не превышающих предела упругости, изменение теплового и электромагнитного состояния материала незначительно и им можно пренебречь. Поэтому вся работа внешней силы на основании закона сохранения энергии накапливается в материале тела в виде потенциальной энергии деформации. В процессе разгружения тела эта энергия расходуется на восстановление его первоначальных форм и размеров. Таким образом, упругое тело обладает способностью запасать (аккумулировать) энергию. U=F2⋅l2⋅E⋅A; U=δ2⋅E⋅A2⋅l; U=σ2⋅A⋅l2⋅E; U=σ2⋅V2⋅E,            (24)

где V=A⋅l - объем тела.

Удельная потенциальная энергия  деформации:

u=UV=σ22⋅E.                                                           (25)

Потенциальная энергия U выражается в джоулях (Дж).

При действии на тело нескольких сил потенциальную энергию деформации вычисляют по формуле Клайперона:

U=12i=1nFi⋅Δli.                                                          (26)

В соответствии с (26) потенциальная энергия для ступенчатых стержней:

U=i=1i=nσi2⋅Vi2⋅E; U=i=1i=nNi2⋅li2⋅E⋅Ai,                             (27)

где n- число участков, отличающихся значением σ;

σi- нормальные напряжения в поперечных сечениях i−го  участка;

Vi - объем i−го участка.

Имея выражение для потенциальной энергии, можно установить простой метод определения перемещений стержня при его упругой деформации (теорема Кастилиано):

Δli=∂U∂Fi.                                                             (28)

5. Допускаемые напряжения. Расчеты на прочность

Основной задачей расчета конструкции является обеспечение ее прочности в условиях эксплуатации.

Нагрузки, напряжения в конструкции и предел прочности материала нельзя установить точно (в связи с приближенностью методики расчета, способов определения предела прочности и т.д.). Поэтому необходимо, чтобы наибольшие напряжения, полученные в результате расчета конструкции, не превышали некоторого значения, меньше предела прочности, называемого допускаемым напряжением:

σ=σр ; σ=σc,                                                            (29)

где σ , σc - максимальные расчетные растягивающие и сжимающие напряже-     ния  для материала конструкции;

σр , σс - допускаемые напряжения при растяжении и сжатии.

Допускаемые напряжения определяются:

σр = σВpnB ; σc = σВcnB,                                                (30)

где nB  - нормативный (требуемый) коэффициент запаса прочности по отношению к пределу прочности.

Для конструкций из пластичных материалов (у которых пределы прочности на растяжение и сжатие одинаковы):

σ≤σ .                                                                (31)

Допускаемое напряжение для пластичных материалов определяется:

σ =σТnТ,                                                                 (32)

где nТ  - нормативный коэффициент запаса прочности по отношению к пределу текучести.

При расчете конструкций на прочность встречается три вида задач:

а) проверка прочности или напряжений (проверочный расчет);

б) определение требуемых размеров поперечного сечения конструкций (проектный расчет);

в) определение допускаемой нагрузки (разновидность проверочного расчета).

При проверке напряжений площади поперечных сечений A и продольные силы N известны:

σ=NA≤σ.                                                                (33)

При подборе сечения известна продольная сила N:

A≥Nσ.                                                                     (34)

При определении допускаемой нагрузки известна площадь поперечного сечения:

N =A⋅σ.                                                           (35)