ЛИТЕРАТУРА

1. Иосилевич Г.Б., Строганов Г.Б., Маслов Г.С. Прикладная механика. – М.: Высшая школа, 1989. –351 с.

2. Стёпин П.А. Сопротивление материалов: Учебник для не машиностроительных специальностей вузов/ П.А. Степин. – 11-е изд. стер.

– СПб.: Лань, 2010. – 320 с.

3. Иванов М.Н., Финогенов В.А. Детали машин. – М.: Высшая школа, 2004. –

4.  Андреенков Е.В. Основы деталей машин.- М.: ВЛАДОС, 2003.

5. Теория механизмов и машин/Под ред. Фролова К.В. – М.: Высшая школа, 1998, 2001.-  496 с.

6. Ицкович Г.М. Руководство к решению задач по сопротивлению материалов.-М.: Высш.шк., 1999.

СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КУРСА

Прикладная механика является частью общей области науки – машиноведения и занимается изучением движения и работы механизмов, разработкой расчетов и оценок прочностной и триботехнической надежности основных элементов машин и механизмов, экспериментальной механикой машин и обобщением инженерного опыта создания механизмов и машин.

Как учебный курс «Прикладная механика» решает частные задачи:

- Изучение общих основ построения машин, механизмов и деталей.

- Рассмотрение основ прочностной надежности элементов конструкций, выбор конструкционных материалов.

- Ознакомление с основами стандартизации и взаимозаменяемости.

- Приобретение начальных навыков конструирования.

Прикладная механика содержит  важнейшие разделы таких дисциплин как  «Теория механизмов и машин», «Сопротивление материалов» и «Детали машин».

Лекция 1

1  ОСНОВЫ  ТММ

1.2 Основные понятия ТММ

Теория механизмов и машин (ТММ) – наука, изучающая общие методы структурного, кинематического и динамического анализа и синтеза различных механизмов.

Машина – устройство, выполняющее механические движения для преобразования энергии, материалов и информации с целью облегчения или замены физического и умственного труда человека.

Под материалами понимаются обрабатываемые предметы, перемещаемые грузы и т.д. В зависимости от вида преобразования машины подразделяются на (рисунок 1):

Машина, в которой все преобразования энергии	, материалов и информации выполняются без непосредственного участия человека, называется машиной-автоматом.

Механизм – система твердых тел, предназначенных для преобразования движения одного или нескольких твердых тел в требуемые движения других твердых тел.

Твердое тело, входящее в состав механизма, называется звеном механизма. Под твердыми телами в теории механизмов и машин понимают как абсолютно твердые, так и деформируемые  и гибкие тела.

В каждом механизме имеется неподвижное звено или звено, принимаемое за неподвижное (если механизм установлен на движущемся основании), которое называется стойкой. Из подвижных звеньев выделяют входные и выходные звенья. Входным звеном называется звено, которому сообщается движение, преобразуемое механизмом в требуемые движения других звеньев. Выходным звеном называется звено, совершающее движение, для выполнения которого предназначен механизм. Остальные звенья называются соединительными или промежуточными.

1.2 Структурный анализ механизмов

1.2.1 Кинематические пары и их классификация

Подвижное соединение двух соприкасающихся звеньев называется кинематической парой. Совокупность поверхностей, линий и отдельных точек звена, по которым оно может соприкасаться с другим звеном, называется элементом кинематической пары. По характеру соприкосновения звеньев кинематические пары делят на низшие и высшие. Если соприкосновение звеньев происходит по поверхности, пара называется низшей, при соприкосновении по линии или в точке – высшей. Для свободного тела в пространстве число степеней свободы Н=6 (рисунок 2). Для звеньев, входящих в кинематическую пару, число степеней свободы в их относительном движении всегда меньше 6, так как накладываются ограничения на их движения  или условия связи S.

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Например, на рисунке 3 показана кинематическая пара «шар-плоскость»: число связей S=1 (одно ограничение – невозможность движения по оси  z); на рисунке 4 показана - «цилиндр-плоскость»: число связей S=2 (два ограничения – невозможность движения по оси z и вращения вокруг оси x), на рисунке 5 – вращательная кинематическая пара: число связей S=5.

S  и H связаны соотношением: H=6-S.

По числу наложенных условий связи S (ограничений) на относительные движения звеньев кинематические пары по предложению академика И.И. Артоболевского делят на классы.

При S=6 кинематическая пара становится жестким соединением (звеном), а при S=0 кинематической пары не существует, а два звена движутся независимо друг от друга в пространстве, то S=1,2,3,4,5. Поэтому все кинематические пары разделены на пять классов: р1,р2,р3,р4,р5.

Для структурного анализа используют структурную схему или кинематическую схему механизма. Для этого механизм изображают с помощью условных обозначений звеньев и кинематических пар по ГОСТ 2.770-68. Например, вращательная  и поступательная пары имеет условные обозначения (рисунок 6):

Рисунок 6 – Обозначение вращательной и поступательной кинематической пар.

1.2.2 Кинематические цепи

Кинематической цепью называется система звеньев, образующих между собой кинематические пары. Все кинематические цепи подразделяются на плоские и пространственные. В плоской кинематической цепи при закреплении одного из звеньев все другие совершают плоское движение, параллельное одной и той же неподвижной плоскости. Кинематические цепи подразделяются также на простые и сложные, замкнутые и незамкнутые (рисунок 7).

Кинематические пары обозначаются прописными буквами латинского алфавита, а звенья имеют порядковые номера.

Механизм – кинематическая цепь, в состав которой входит стойка.

Рисунок 7 – Кинематические цепи:

а) простая незамкнутая; б) – сложная незамкнутая; в) простая замкнутая; г) – сложная замкнутая.

1.2.3 Основные виды механизмов

Механизмы классифицируются по различным признакам, и в первую очередь их делят на механизмы с низшими  и высшими парами. Те и другие могут быть плоскими и пространственными. Наиболее распространенные механизмы с низшими парами – рычажные и винтовые; с высшими парами кулачковые, зубчатые, фрикционные, крестовидные.

Рисунок 8 – Рычажные механизмы

Рычажные механизмы. Из рычажных механизмов наибольшее распространение получил механизм шарнирного четырехзвенника (рисунок 8а). В этом механизме 4 звена: стойка 0, вращающиеся звенья 1 и 3 и звено 2, совершающее сложное плоскопараллельное движение. Вращающееся звено 1, совершающее полный оборот вокруг неподвижной оси, называется  кривошипом , а звено 3, совершающее качательное движение – коромыслом. Звено 2 называется шатуном.

В зависимости от наличия или отсутствия кривошипа шарнирный четырехзвенник может быть трех видов:

- кривошипно-коромысловый;

- двухкривошипный;

- двухкоромысловый.

Заменяя в шарнирном четырехзвеннике вращательные пары на поступательные, получим механизмы кривошипно-ползунный (рисунок 8б) и кулисный (рисунок 8в).

Кулачковые механизмы. Кулачком  называется звено, которому принадлежит элемент высшей пары, выполненный в виде поверхности переменной кривизны. Механизм, в состав которого входит кулачок, называется кулачковым механизмом.

Рисунок 9 – Кулачковые механизмы:

а) с толкателем; б) с коромыслом.

На рисунке 9 приведены кулачковые механизмы с силовым замыканием высшей пары (замыкание пружиной 4) и с ведомыми звеньями 2, совершающими поступательное и качательное движение. Кулачковый механизм 9а носит название кулачковый механизм с толкателем, а механизм 9б – кулачково-коромысловый.

Рисунок 10 – Зубчатые механизмы:

а) с внешним зацеплением; б) с внутренним зацеплением.

Зубчатые механизмы. По ГОСТ 16530-70 зубчатое звено определяется как звено, имеющее выступы (зубья) для передачи движения посредством взаимодействия с выступами другого звена ( тоже зубчатого). Вращающееся зубчатое звено называется зубчатым колесом.

1.2.4 Число степеней свободы механизма

Число степеней свободы механизма относительно стойки называется степенью подвижности механизма W.

Число степеней свободы пространственных механизмов определяется по формуле:

W=6n−5p5−4p4−3p3−2p2−p1+q,                      (1)

плоских механизмов – по формуле П.Л.Чебышева:

W= 3n−2p5−p4+q,                                                   ( 2)

где n - число подвижных звеньев, равное; pn - число кинематических пар соответствующего класса; q - избыточные (пассивные) связи, устранение которых не увеличивает подвижности механизма.

Наличие избыточных связей в механизме повышает требования к точности изготовления звеньев механизма.

Степень подвижности W определяет число независимых между собой обобщенных координат (законов движения), которыми нужно задаться, чтобы все подвижные звенья механизма относительно стойки совершали вполне определенные движения. Звену, которому приписывается одна или несколько обобщенных координат, называется начальным.

Приняв W, равным числу обобщенных координат механизма, найденных из геометрических соображений, из формулы (1) или (2) можно найти число избыточных связей:

q=W−6n+5p1+4p2+3p3+2p4+p5.                            (3)

q=W−3n+2p5+p4                                                   (4)

Если q=0, то в механизме избыточных связей нет, и требования к точности изготовления звеньев механизма значительно снижаются.

Если плоский механизм изготовлен точно, расчет можно выполнять по формуле (2). При наличии погрешностей изготовления звенья механизма двигаются в разных плоскостях. В этом случае число степеней свободы определяют по формуле (1). При этом число степеней свободы механизма равно числу входных звеньев.

# Рассмотрим в качестве примера плоский кривошипно-ползунный механизм (рисунок 11а). Для этого механизма при W=1, n=3, р5=4, р4=0

q=1−3⋅3+2⋅4=0,

т.е. избыточных связей нет.

а)                                     б)                                        в)

Рисунок 11 – Кинематические схемы кривошипно-ползунного механизма.

Если же механизм изготовлен с погрешностями и звенья двигаются не в одной, а в разных плоскостях, его необходимо рассматривать как пространственный (рисунок 11б). Для такого механизма при W=1, n=3, р5=4

q=1−6⋅3+5⋅4=3.

Следовательно, четыре кинематических пары p5 в пространственном механизме использовать нежелательно. Вместо двух пар p 5 можно применить пару p4 и p3 (рисунок 11в). Тогда

q=1−6⋅3+5⋅2+4⋅1+3⋅1=0.

Выполним структурный анализ плоского механизма, в составе которого наряду с низшими парами имеется высшая пара. Для этого рассмотрим кулачковый механизм с поступательно движущимся толкателем (рисунок 12а).

Рисунок 12 – Кинематические схемы механизмов.

Число степеней свободы механизма определим по формуле (2):

W=3⋅2−2⋅2−1=1, q=0.

Высшая пара образована в месте соприкосновения звеньев 1 и 2. При заданном движении входного звена 1 (кулачка) выходное звено 2 (толкатель) совершает вполне определенное движение.

Другой пример механизма с высшей парой – дифференциальный зубчатый механизм (рисунок 12в), в котором  n=3, р5=3, р4=1 (в месте зацепления зубчатых колес). Избыточных связей в этом механизме нет, то есть W=2, q=0. Для осуществления движения выходного звена 3 необходимо иметь два входных звена. Такими звеньями могут быть солнечное колесо 1 и водило 2.

Необходимо иметь в виду, что в механизмах, используемых в технике, кроме степеней свободы и связей, активно воздействующих на характер движения, могут встречаться степени свободы и условия связи, не влияющие на характер движения механизма в целом и на закон движения выходного звена. Эти связи называют избыточными, или пассивными, а степени свободы – лишними; их не следует учитывать при определении числа степеней свободы механизма.

Рассмотрим схему (рисунок 12г), используемую  в приводе колес электроприводов для повышения жесткости системы и равномерного распределения нагрузки. В этом механизме, называемом механизмом параллельных кривошипов с дополнительным шатуном DE, должно быть W=1, так как при заданном движении входного звена выходное звено BC движется совершенно определенно;  n=4, р5=6 и

q=1−3⋅4+2⋅6=1,

т.е. механизм имеет одну избыточную связь. Однако при выполнении соотношений для длин звеньев lOA=lBC, lOC=lAB=lDE, lOD=lAD=lBC=lCE наличие звена DE не изменит движения шарнирного четырехзвенника OABC, имеющего W=1 и q=0. Если из схемы удалить это звено, относительное движение остальных звеньев сохранится прежним, поэтому связь DE называют избыточной.

Рассмотрим кулачковый механизм с поступательно движущимся толкателем 3. Толкатель в месте соприкосновения с кулачком 1 снабжен роликом 2 (рисунок 12б). У этого механизма избыточная связь отсутствует, то есть q=0; при этом  n=3, р5=3, р4=1. Следовательно,

W=3⋅3−2⋅3−1=2.

При определенном движении входного звена (кулачка) выходное звено (толкатель) движется также вполне определенно. Для этого механизма должно быть W=1, поэтому ролик можно удалить и вместо механизма, изображенного на рисунке 12б, использовать механизм, который показан на рисунке 12а. Свободно поворачивающийся ролик дает лишнюю степень свободы. Его устанавливают для уменьшения трения между кулачком и толкателем, так как в этом случае трение скольжения заменяется трением качения.

При структурном анализе зазоры в кинематических парах не учитывают.

В действительности при наличии зазоров подвижность кинематической пары повышается и влияние избыточных связей несколько уменьшается.

## 1.3 Принцип образования механизмов

Механизм состоит из входного звена с одной степенью свободы и присоединяемых к нему и стойке кинематических цепей (структурных групп) с нулевой степенью подвижности относительно тех звеньев, к которым группа присоединяется. Структурную группу с нулевой степенью подвижности называются группой  Ассура ( по имени ученого Л.В. Ассура).

Входное звено, соединенное со стойкой, называют начальным механизмом или механизмом первого класса (рисунок 13а).

Для групп Ассура:

W=3⋅n−2р5−р4=0.                                     (5)

Для групп Ассура, состоящих только из кинематических пар р5

W=3⋅n−2р5=0

откуда p5=3⋅n2.

Следовательно, присоединение группы Ассура к любому звену не меняет степени свободы всего механизма. В механизме может быть несколько групп Ассура, причем они могут присоединяться непосредственно к начальному звену и стойке, последовательно к предыдущей группе и стойке или последующей группе.

Число звеньев n и число низших кинематических пар р5 могут быть только целыми, причем

n=2, 4, 6, ...;   р5=3, 6, 9, ....

Структурную группу, состоящую из двух подвижных звеньев и трех низших кинематических пар, называют двухповодковой (рисунок 13б) или

Рисунок 13 – Механизмы первого класса и группы Ассура:

б) 5 видов групп второго класса; в) группа 3 класса; г) группа 4 класса.

группой Ассура второго класса. Класс группы определяется классом наивысшего по классу контура, входящего в его состав. Класс контура определяется количеством кинематических пар, в которые входят образующие его звенья (рисунок 13в,г). На рисунке 13в приведена трехповодковая или группа Ассура третьего класса. На рисунке 13г приведена группа Ассура четвертого класса.

На рисунке 14 изображена схема механизма с W=3⋅5−2⋅7=1, состоящего из входного звена с W=1 и двух двухповодковых групп с W=3⋅2−2⋅3=0.

Рисунок 14– Пример образования плоского шестизвенного механизма.

На рисунке 15 приведена схема механизма с W=3⋅5−2⋅7=1, образованного из входного звена с W=1 и одной группы третьего класса с W=3⋅4−2⋅6=0.

Рисунок 15 – Кинематическая схема механизма третьего класса.