Лекция 10

ПРОДОЛЬНЫЙ ИЗГИБ

1. Понятие об устойчивости равновесия упругих систем

Из теоретической механики известно, что равновесие твердых тел  может быть устойчивым, неустойчивым и безразличным (рисунок 1).

Рисунок 1 – Равновесие шара на разных поверхностях.

Деформируемые тела так же и твердые могут находиться в устойчивом и неустойчивом состоянии (рисунок 2). Прямолинейная форма равновесия упругого стержня, заделанного одним концом и нагруженного сверху центрально приложенной силой, при некотором значении этой силы может оказаться неустойчивой и стержень резко искривится. Значение силы, при которой первоначальная форма равновесия упругого стержня становится неустойчивой, называется критической силой Fкр.

Рисунок 2 – Устойчивость стержня.

2. Формула Эйлера для критической силы

Потеря устойчивости прямолинейной формы равновесия центрально-сжатого прямого стержня называется продольным изгибом. Для определения Fкр. рассмотрим стержень (рисунок 3а) и установим, при каком наименьшем значении силы Fкр. стержень может оставаться в этом положении.

Рисунок 3 – Расчетные схемы стержней.

Основное дифференциальное  уравнение изогнутой оси балки:

d2ydx2=MEI.                                                          (1)

Изгибающий момент в сечении с абсциссой x равен

M=−F⋅y.                                                        (2)

Подставим (2) в (1)

d2ydx2+F⋅yEI=0,

или

d2ydx2+k2⋅y=0,                                                 (3)

где k2=FEI.                                                                                                       (4)

Решение дифференциального уравнения (3) имеет вид:

y=A⋅cos(k⋅x)+B⋅sin(k⋅x).                                    (5)

Постоянные интегрирования A и B определим из условия закрепления стержня:

1) при x=0 y=0;

2) при x=l y=0.

Из первого условия получим  A=0. Следовательно, стержень изгибается по синусоиде

y=B⋅sin(k⋅x).

Из второго условия получим

B⋅sin(k⋅l)=0.                                                       (6)

Условие (6) выполняется при B=0 или при sin(k⋅l)=0.

При подстановке значения B=0 и A=0 в (5) получим y=0, что не соответствует условию задачи, целью которой является определение такого значения  силы F, при котором величины yмогут быть не равными нулю.

Таким образом, для того чтобы удовлетворить условию задачи и условию (6), необходимо принять  sin(k⋅l)=0 или

sinl⋅FEI=0,                                             (7)

откуда

l⋅FEI=π⋅n,                                                    (8)

где n=1, 2, 3,... .

При n=0 F=0, что не удовлетворяет условию задачи. Тогда Fкр.min≠0 можно получить при n=1, подставим в (8):

l⋅FEI=π

и

Fкр.=π2⋅EIl2.                                                (9)

Формула (9) называется формулой Эйлера. Значению критической силы соответствует изгиб стержня по синусоиде с одной полуволной

y=B⋅sinπ⋅xl.                                                (10)

Определим величину постоянной интегрирования B. Если  в уравнение (10) подставить x=l2, то

y=ymax=B.

Следовательно, B- это прогиб стержня в сечении посредине его длины.

Рассмотренное закрепление стержня принято называть основным. Формулы Эйлера для определения F при других видах закрепления концов стержня можно представить в следующем виде:

Fкр.=π2⋅EI(μ⋅l)2,                                                     (11)

где μ - коэффициент приведения длины, зависящий от вида закрепления стержня.

Коэффициент μ позволяет любой случай  закрепления концов стержня  свести к основному закреплению. На рисунке 3 приведены коэффициенты μ для четырех наиболее часто встречающихся видов закрепления концов стержня.

По значению Fможно найти величину критического напряжения: σкр.

σкр.=Fкр.А=π2⋅EI(μ⋅l)2⋅A=π2⋅E⋅i2(μ⋅l)2=π2⋅Eλ2,                          (12)

где i2=IA; λ=μ⋅li.

В формуле (12) - i - радиус инерции сечения стержня, λ- гибкость стержня.

3. Пределы применимости формулы Эйлера

Формулы (11) и (12) справедливы при условии σкр.≤σПЦ. Это следует из того, что в основу их вывода положено дифференциальное уравнение упругой линии, которым можно пользоваться лишь в пределах применимости закона Гука.

Таким образом,

σкр.=π2⋅Eλ2≤σПЦ.                                             (13)

Из (13) определяем

λ≥π2⋅ЕσПЦ.                                                     (14)

Правая часть (14) представляет собой то наименьшее значение гибкости стержня, при котором формула Эйлера еще применима, - это так называемая предельная гибкость λпред.:

λпред.=π⋅ЕσПЦ.                                               (15)

Предельная гибкость λпред. зависит только от физико-механических свойств материала стержня.

Условие применимости формул Эйлера:

λ≥λпред.                                                       (16)

Например, для стали Ст.3 Е=2⋅1011 Па, σПЦ=2⋅108 Па, тогда

λпред.=π⋅ЕσПЦ=3,14⋅2⋅10112⋅108=99,29≈100.

Если не выполняется условие (16), то для таких стержней σкр.определяются по эмпирическим формулам. Профессор Ф.С. Ясинский предложил формулу

σкр.=а−b⋅λ,                                               (17)

где a  и  b - коэффициенты, определяемые экспериментально, зависящие от свойств материала  стержня.

В зависимости от постановки задачи (цели расчета) различают три вида расчетов:

1. Проверочный расчет, при котором определяется фактический коэффициент запаса устойчивости nу и сравнивается с требуемым или нормативным его значением nу

nу=Fкр.F≥nу,                                                 (20)

где F- сила, сжимающая стержень.

2. Определение допускаемой нагрузки (разновидность проверочного расчета)

F=Fкр.nу.

3. Проектный расчет – определение требуемых размеров поперечного сечения.

При использовании формулы Эйлера  в результате проектного расчета определяется требуемое значение  минимального момента инерции поперечного сечения стержня:

Imin≥F⋅nу⋅(μ⋅l)2π2⋅E.

После определения Iminнеобходимо вычислить радиус инерции imin=IminA и гибкость стержня λ=μ⋅limin и проверить применимость формулы Эйлера к стержню с полученными размерами сечения. В случае её неприменимости необходимо произвести расчет с использованием эмпирических зависимостей (формула 17).

4. Практические расчеты стержней на устойчивость

Для сжатых стержней кроме условия прочности должно быть удовлетворено также условие устойчивости:

σ=FA≤σу,                                                  (18)

где σу - допускаемое напряжение при расчете на устойчивость.

Определение σу предложено Ф.С. Ясинским из условия равенства двух  коэффициентов запасов: коэффициента запаса устойчивости и коэффициента запаса прочности. Условие равенства двух коэффициентов запаса:

σкр.σу=σTσc,

где σу , σс - допускаемые напряжения при расчетах на устойчивость и сжатие, соответственно.

σу=σкр.σТ⋅σс=ϕ⋅σс,                                          (19)

где  ϕ - коэффициент продольного изгиба, выражающий степень снижения основного допускаемого напряжения при расчете сжатых стержней. Значения  ϕ приведены в нормативных документах.

Так же как и при использовании формулы Эйлера или эмпирических зависимостей, расчет с использование формулы (19) может быть проверочным и проектным:

1. Проверочный расчет

σ=FA≤ϕ⋅σс.

2. Определение допускаемой нагрузки

F=ϕ⋅σc⋅A.

3. Проектный расчет

A≥Fϕ⋅σc.

При проектном расчете приходиться пользоваться методом последовательных приближений, так как в начале расчета значение ϕ, зависящего от λ, и следовательно, и от размеров поперечного сечения стержня, неизвестно:

1. Задаемся сначала каким-нибудь средним значением коэффициента ϕ, например, ϕ0=0,5 и определяем расчетную площадь сечения стержня из условия прочности

A≥Fϕ0⋅σc.

2. По соответствующему ГОСТу находим номер профиля сечения или действительные размеры иного сечения со следующими параметрами: A, Imin, i.

3.Определяем гибкость при данных параметрах:

λ1=μ⋅li.

4. По соответствующим таблицам находим коэффициент ϕ1 при данной гибкости. Промежуточные значения ϕ1  находят методом линейной интерполяции.

5. Определяем рабочее напряжение для выбранного сечения стержня

σ1=FAд.

6. Определяем допускаемое напряжение

σу=ϕ1⋅σс.

7. Находим расхождение напряжений

δ=σу−σ1σу⋅100%.

Если рабочее напряжение окажется больше допускаемого, но не более чем 5%, или рабочее напряжение окажется меньше допускаемого, но не более 15%, результат можно считать удовлетворительным.

В противном случае необходимо повторить расчет, приняв значение коэффициента ϕ как среднее арифметическое из  первоначального и полученного при первом приближении

ϕ2=ϕ0+ϕ12.