Лекция 3

3 СИЛОВОЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ

Все силы, действующие на механизмы, делятся на внешние и внутренние. Внутренними силами являются силы взаимодействия звеньев или реакции в кинематических парах. Внешние силы разделяются на силы движущие, силы полезных и вредных сопротивлений, силы тяжести звеньев и силы инерции.

Задачей силового анализа механизма является определение реакций в кинематических парах механизма и уравновешивающих сил или моментов при известных внешних силах и заданном законе движения ведущих звеньев.

Силовой расчет механизма является одной из важных стадий проектирования, так как силы, действующие на звенья механизма, необходимо знать при расчете звеньев на прочность, при подборе подшипников, при определении мощности двигателя и т.д.

При решении задачи силового анализа механизмов используется принцип Даламбера, согласно которому звено механизма может рассматриваться как находящееся в равновесии, если ко всем внешним силам, действующим на него, добавить силы инерции. Уравнения равновесия в этом случае называют уравнениями кинетостатики.

3.1 Определение реакций в кинематических парах механизма

Для плоской кинематической цепи число уравнений кинетостатики равно 3⋅n. Число неизвестных для пар пятого класса равно двум: модуль реакции Rji звена j на звено i и угол αji - для вращательной пары (рисунок 1а); модуль реакции Rji и координата h - для поступательной пары (рисунок 1б). Высшая пара (пара четвертого класса) в плоском механизме дает одну неизвестную – модуль реакции Rji, так как направление реакции (по нормали n – n) и точка ее приложения известны (рисунок 1в).

а)                                  б)                                  в)

Рисунок 1 – Реакции в кинематических парах плоских механизмов.

Следовательно, условие кинетостатической определимости плоской кинематической цепи имеет вид

3⋅n=2⋅p5+p4                                                 (3.1)

и совпадает с условием равенства нулю числа степеней свободы, т.е. кинетостатически определимыми группами являются группы Ассура. Поэтому силовой расчет плоских механизмов ведется по группам Ассура, причем начинать расчет следует с группы Ассура, которая наиболее удалена от ведущего звена.

Задача определения реакций в кинематических парах решается как с использованием графоаналитических методов, так и аналитических методов с использованием ЭВМ. Рассмотрим графоаналитические методы силового анализа механизмов.

3.1.1 Расчет первой группы Ассура

Для  механизма, приведенного выше, наиболее удаленной, т.е. первой группой Ассура, является группа, состоящая из звеньев 4-5 – это группа второго класса с внешней поступательной парой.

Для определения реакций в кинематических парах этой группы строится расчетная схема (рисунок 2). Линейные размеры группы изображаются в масштабе μl=... ммм, и к звеньям прикладываются все известные силы и моменты.

Рисунок 2 – Расчетная схема первой группы (
.

Условие равновесия группы в векторной форме имеет вид

R34n+R34t+F4и+G4+F5и+G5+Fп.с.+R05=0.                       (3.2)

Для определения силы R34tсоставляется уравнение равновесия моментов всех сил, действующих на звено 4, относительно точки F:

ΣmF(Fk 4)=0; R3 4t⋅lEF+G4⋅hG4−F4иh4−M4и1μl=0,           (3.3)

где hi- плечи соответствующих сил на расчетной схеме (рисунок 2). Из уравнения (3.3) находим R34t

R34t=F4и⋅h4−G4⋅hG4+M4и1μllEF.

Если получится знак «плюс», то направление  R34t выбрано правильно. Если – знак «минус», то направление R34t на расчетной схеме надо поменять на 180 градусов.

Величины реакций R34n и R05 находят с помощью построения плана сил (рисунок 3). Для этого графически складывают векторы всех сил, действующих на данную группу Ассура. Предварительно выбирают масштаб построения плана сил μF.

Построение плана сил можно начинать с любой известной силы, если масштаб построения выбран заранее. Построение плана сил начнем с построения вектора силы Fп.с.. Затем складываем все известные векторы сил и реакций в следующей последовательности: к началу вектора Fп.с. прикладываем вектор силы G5, к началу вектора G5 прикладываем вектор силы F5и, и так далее. Вектора сил складываем таким образом, чтобы начало одного вектора совпадало с концом другого вектора. Из конца вектора Fп.с. проводим линию, параллельную линии действия вектора R05, а из начала вектора R34t проводим линию, параллельную линии действия вектора R34n. В точке пересечения линий действия R34n и R05 силовой многоугольник замкнется.

Рисунок 3 – План сил первой группы.

    - Расчет второй группы Ассура

Вторая группа Ассура состоит из звеньев 2-3 – это группа также второго класса с тремя вращательными кинематическими парами. Построим расчетную схему для группы в том же масштабе μl(рисунок 4).

Действие четвертого звена на третье в точке Е определено при расчете первой группы R34=−R43.

Условие равновесия второй группы в векторной форме имеет вид

R1 2n+R1 2t+G2+F2и+G5+F3и+R4 3+R03t+R0 3n=0.                   (3.4)

Рисунок 4 – Расчетная схема второй группы  Ассура.

Для нахождения тангенциальных составляющих R1 2t, R0 3t составляются уравнения равновесия моментов всех сил действующих, соответственно, на звенья 2 и 3, относительно точки С (рисунок 4).

ΣmС(Fk 2)=0;R1 2t⋅lBC+G2⋅hG2−F2иh2−M2и1μl=0.                          (3.5)

ΣmС(Fk 3)=0;G3⋅hG3−R0 3tlCD−F3иh3+R4 3hE−M3и1μl=0.        (3.6)

R1 2t=F2и⋅h2−G2⋅hG2+M2и1μllBC.

R03t=G3⋅hG3−F3иh3+R4 3hE+M3и1μllCD.

Нормальные составляющие R1 2n и R03n находятся из плана сил.

Построение плана сил аналогично предыдущему (рисунок 5). Из плана сил определяем численные значения векторов R1 2 и R0 3:

Рисунок 5 – План сил второй группы.

3.1.3 Определение сил, действующих на входное звено

Расчетная схема входного (ведущего) звена  в масштабе μl приведена на рисунке 6. Если входное звено выполнено как одно целое с ротором электродвигателя, двигателя внутреннего сгорания или любого другого источника движения, то система уравновешивается моментом Mу. Тогда для входного звена можно составить одно векторное уравнение суммы сил и одно скалярное уравнение суммы моментов сил относительно точки А:

а)                                                        б)

Рисунок 6 – Расчетная схема и план сил входного звена.

G1+F1и+R21+R01=0;                                          (3.7)

G1⋅hG1⋅μl−R21h⋅μl+Mу=0.                                (3.8)

Из уравнения (3.7) построением плана сил  находим реакцию R01. Из уравнения (3.8) определяется уравновешивающий момент Mу (момент сил, действующий на вращающееся начальное (входное) звено, определяемый из условия заданного закона движения этого звена, называется уравновешивающим моментом).

Уравновешивающий момент:

Mу=R21⋅h⋅μl−G1⋅hG1⋅μl.

Аналитические методы силового анализа основаны на решении уравнений равновесия аналитическими методами.