Цель работы

1. Закрепление теоретических знаний по  теории теплопроводности тел.

2. Практическое освоение метода цилиндрического слоя для определения коэффициента теплопроводности материала.

3. Проведение эксперимента, построение графика изменения температуры и графика изменения градиента температур по толщине цилиндрической  стенки.

4. Сопоставление полученных экспериментальных результатов со справочными данными.

- 3 Описание установки

Исследуемый материал 1 (рис. 2) нанесен в виде цилиндрического слоя (d1 = 0,02, м; d2 = 0,05, м) на наружную поверхность металлической трубы 2. Длина цилиндра тепловой изоляции составляет 1 м, что значительно больше наружного диаметра.

Источником теплового потока служит электронагреватель 3, который включен в электрическую цепь через автотрансформатор 4.  Для определения мощности теплового потока служат вольтметр 5 и амперметр 6. Для измерения температур на внутренней и наружной поверхностях тепловой изоляции применяются хромель-копелевые термопары 7 и 8 в комплекте с вторичными приборами 9 и 10.

Рисунок 2 Схема установки

1-исследуемый материал; 2–металлическая труба;

3–электронагреватель; 4 –автотрансформатор;

5–вольтметр;6–амперметр;7,8 –хромель-копелевые термопары;

9,10 –вторичные приборы.

- 2.4 Методика проведения работы и обработки опытных данных

Выбрать в меню «Исследуемый материал» по заданию преподавателя исследуемый материал, включить установку (панель «нагрев трубы»).

Установить заданную мощность нагревательного элемента 3 с помощью регулятора на панели «нагрев трубы».

По достижению стационарного режима (сопровождается появлением надписи «стационарный режим») зафиксировать показания амперметра, вольтметра, термопар, термометра и барометра (щелчком левой кнопки мыши на соответствующие показания приборов). Записать данные в протокол эксперимента  (табл. 2).

Стационарность режима оценивается по неизменности температур t1 и t2 во времени.

Меняя автотрансформатором степень нагрева, повторить опыт 4-5 раз.

Таблица 2 – Данные эксперимента.

Исследуемый материал минвата

| - № п/п | - Измеряемая величина | - Обозна- чение | - Ед-цы измерен. | - Номера опытов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - 1 | - Сила тока | ###### I | - а | - 0.33 | - 0.90 |  |  |  |
| - 2 | - Напряжение | - U | - в | - 50.0 | - 150.0 |  |  |  |
| - 3 | - Температура внутренней поверхности слоя изоляции | - t1 | - °С | - 64.9 | - 263.0 |  |  |  |
| - 4 | - Температура наружной поверхности слоя изоляции | - t2 | - °С | - 25.7 | - 76.6 |  |  |  |

Необходимо рассчитать:

- мощность теплового потока:

Q=I·U, Вт                                                                                        (14)

Q=0.33*50.0=16.5

- средняя температура тепловой изоляции:

tср=(t1+t2)2, °С                                                                               (15)

Tср=(64,9+25,7)/2=45,3

- коэффициент теплопроводности исследуемого материала   в зависимости от температуры:

λ=Q·lnd2d12π·l·(t1−t2), Вт/(м·град)               	     (16)

(16,5*ln2,5)/(2П*l*39.2)=0.05

Результаты расчетов представить в форме сводной таблицы 3.

Таблица 3 – Расчет коэффициента теплопроводности

Исследуемый материал минвата

| - № п/п | - Измеряемая величина | - Обозна- чение | - Ед-цы измерен. | - Номера опытов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - 1 | - Тепловой поток | - Q | - Вт | - 16.5 | - 135 |  |  |  |
| - 2 | - Средняя температура исследуемого материала | - tcр | - °С | - 45.3 | - 169.8 |  |  |  |
| - 3 | - Коэффициент теплопроводности исследуемого материала | -  | - Вт/ - (м·град) | - 0.05 | - 0.1 |  |  |  |
| - 4 | - Температурный коэффициент | -  | - 1/град | - 0,02 | - 0.02 |  |  |  |

По  результатам расчетов построить в соответствующем масштабе график зависимости коэффициента теплопроводности от средней температуры тепловой изоляции λ=f(t). Пользуясь графиком, определить коэффициент β, характеризующий влияние температуры на теплопроводность материала. При обработке графического материала характер зависимости представить в виде уравнения прямой линии:

λt=λ0·(1+β·tср)	.	  (17)

Напитсать формулу

(0.05-0,025)/(45,3*0,025)=0,02

t, C

λ

λ0

Расчетные значения   сравнить с табличными (ПРИЛОЖЕНИЕ А).

Λ0=0,025

По формуле (10) найти значение текущих температур в теле (при r = 10, 15, 20 и 25мм)  и построить зависимость   t =  (r) для одного опыта.

Определить значение градиента температур по формуле (11)  в тех же точках, что и в предыдущем пункте и построить зависимость dtdr=f(r)  для одного опыта.

Рассчитать линейное термическое сопротивление исследуемого материала Rl и сравнить с линейным термическими сопротивлениями следующих материалов (при той же толщине цилиндрической стенки): меди, шелка, кожи.

tx=t1−t1−t2lnd2d1⋅lnrxr1

t1=64.9-43.5*0=64.9

t2=64.9-43.5*0.4= 47.5

t3= 64.9-43.5*0.7=34.45

t4=64.9-43.5*0.9=25.75

2.5  Заключение

В заключении сделать сравнительный анализ уравнения теплопроводности цилиндрической стенки и плоской, т.е. показать имеющиеся отличительные особенности. Сравнить коэффициент теплопроводности исследуемого материала, рассчитанный по результатам эксперимента, с литературными данными.  Сравнить полученные графики изменения температур и градиента температур в цилиндрическом теле с литературными данными. Сравнить термические сопротивления различных материалов, привести примеры изоляционных материалов.