Лекция 11

Теории прочности

Предположение о равнопрочности разнотипных напряженных состояний называется  теорией или гипотезой прочности.

Обычно данное напряженное состояние сравнивают с одноосным растяжением (рисунок 1), для которого значения предельных механических характеристик материала σВ и σТ определяются просто.

Рисунок 1 – Объемное и эквивалентное  напряженные состояния.

Одноосное напряженное состояние, равнопрочное данному, называется эквивалентным. Обозначим σэкв - главное напряжение эквивалентного напряженного состояния. На основании сформулированного предположения (критерия) равнопрочности устанавливается зависимость между σэкв и σ1, σ2, σ3:

σэкв=f(σ1, σ2,σ3).                                          (1)

Опасной называется точка элемента системы, в которой σэкв по одной из теории прочности достигает наибольшего значения. После определения σэкв в опасной точке расчет на прочность проводится как расчет на одноосное растяжение.

При проверочном расчете:

n=σσэкв - для хрупких материалов;

n=σσэкв - для пластичных материалов.

При проектировочном расчете:

σэкв≤σВ- для хрупких материалов;

σэкв≤σТ - для пластичных материалов.

Теории прочности, объясняющие возникновение опасного состояния разрушением, называется теориями хрупкого разрушения, а объясняющие его возникновение появлением недопустимых пластических деформаций – теориями пластичности.

Теории хрупкого разрушения

Хрупким разрушением называется разделение тела на части без какой-либо поддающейся измерению предварительной деформации.

1.  Первая теория прочности – теория наибольших нормальных напряжений (теория Галилея).

Критерий равнопрочности по этой теории формулируется так: напряженные состояния равнопрочны по хрупкому разрушению, если у них равны наибольшие растягивающие напряжения. Следовательно, по первой теории зависимость  (1):

σэквI=σ1.                                                      (2)

2. Вторая теория прочности – теория наибольших растягивающих деформаций (теория Мариотта).

Критерий равнопрочности по этой теории формулируется так: напряженные состояния равнопрочны по хрупкому разрушению, если у них равны наибольшие растягивающие деформации, т е. зависимость (1):

εэквII=ε1,                                                        (3)

где εэквII- максимальная деформация в эквивалентном напряженном состоянии.

Подставим в равенство (3) выражение  ε1=1Е⋅(σ1−μ⋅(σ2+σ3)) и εэкв=σэквIIE, получим зависимость (1) по второй теории прочности:

σэквII=σ1−μ⋅(σ2+σ3).                                       (4)

Теория пластичности

3. Третья теория прочности – теория наибольших касательных напряжений (теория Кулона).

Критерий равнопрочности по этой теории формулируется так: напряженные состояния равнопрочны по появлению недопустимых пластических деформаций, если у них равны наибольшие касательные напряжения, т е. зависимость (1):

τэквIII=τmax.                                                     (5)

Подставим в равенство (5) выражения τmax=12⋅(σ1−σ3) и τэквIII=σэкв2, получим зависимость (1):

σэквIII=σ1−σ3.                                                   (6)

Для плоского напряженного состояния условие (6) с учетом  главных напряжений σ1 и σ3:

σ1=σmax=σ2+σ22+τ2;σ3=σmin=σ2−σ22+τ2.

σэквIII=σ2+4⋅τ2≤σ.                                         (7)

4. Четвертая теория прочности – теория удельной потенциальной энергии формоизменения (теория Мизеса - Генки).

Критерий равнопрочности по этой теории формулируется так: напряженные состояния равнопрочны по появлению недопустимых пластических деформаций, если у них равны удельные потенциальные энергии изменения формы, т.е. зависимость (1):

uэквIV=uф.                                                        (8)

Удельная потенциальная энергия изменения формы:

uф=1+μ6⋅E[(σ1−σ2)2+(σ2−σ3)2+(σ3−σ1)2].

uэквIV=1+μ6⋅E⋅(σэквIV)2.

Формула для вычисления эквивалентного напряжения  по четвертой теории прочности:

σэквIV=12[(σ1−σ2)]2+(σ2−σ3)2+(σ3−σ1)2].                                     (9)

Подставляя значения главных напряжений для плоского  напряженного состояния:

σэквIV=σ2+3⋅τ2≤σ.                                      (10)

Теория прочности Мора

(пятая теория прочности)

Критерий равнопрочности по пятой теории формулируется так: напряженные состояния равнопрочны, если при одновременном пропорциональном увеличении главных напряжений в одно и то же число раз их определяющие окружности коснутся предельной огибающей.

Формула для определения эквивалентного напряжения имеет вид:

σэквV=σ1−σpσc⋅σ3.                                              (11)