Машины для клеевого крепления низа обуви

Конструкция пресса ППГ-4-0

Пресс ППГ-4-0 предназначен для прикрепления быстросхватывающим клеем подошв к следу затянутой обуви. На прессе приклеивают кожаные, кожгалантерейные, резиновые и другие подошвы гусариков, дошкольной, детской, женской и мужской обуви всех фасонов с голенищами высотой до 300 мм.

Пресс элетрогидравлический, двухсекционный. Секции могут работать как поочередно, так и одновременно.

Технологические операции: подошву после термоактивации клеевой пленки, накладывают на след и обувь устанавливают следом вниз на пресс- подушку. Нажимая на педаль или ладонную кнопку, включают соответствующую секцию. Каблучный прижим зажимает обувь, после чего пресс- подушка перемещается вверх до прижатия колодки с обувью к колодочным упорам. После этого возрастает давление в гидроцилиндре подъема, давление пресования передается через эластичные элементы на подошву и след обуви. После окончания прессования реле времени выключает пресс. Пресс-подушка с обработанной обувью опускается,каблучный прижим возвращаетс в исходное положение, полупару с приклеенной подошвой снимают. Цикл работы секции заканчивается.

Гидравлическая схема пресса ППГ-4-0 представлена на рис.1. при включении насоса происходит подпитка полости аккумулятора 9 и штоковых полостей гидроцилиндров 8,10 через напорный золотник 14. При включении одной из секций (например,левой) срабатывает электромагнит распределителя 7 и рабочая жидкость через данный распределитель подается в поршневую полость гидроцилиндра 8. При этом, масло подается одновременно нососом 1 через обкатные клапаны 2 и 5 и поступает от аккумулятора 9 через обратные клапаны 6 и 5. За счет такой совместной подачи рабочей жидкости обеспечивается быстрый поъем пресс—подушки (принимая во внимание, что количество масла подаваемое в единицу времени одним насосом не достаточно). В момент касаия колодки колодочных упоров, давление в гидросистеме резко возрастает и обратный клапан 6 отсекает полость аккумулятора от поршневой полости гидроцилиндра 8. Подпрессовка осуществляется только за счет подачи рабочей жидкости насоса. При этом обеспечивается необходимое давление прессования. По окончании пресса прессования электромагнит распреелителя 7 отключается. Рабочие органы возвращаются в исходное положение. Работа другой секции осуществляется аналогично.

Рис.1.

Конструкция прессов ППГ-5-0 и ППГ-5-1-0

Пресс ППГ-5-0 предназначен для обработки женской обуви на среднем и высоеом каблуках, гусариков, детской, школьной, девичей, мальчиковой и женской обуви на низком каблуке. Пресс ППГ-5-1-0 предназначен для обработки обуви с частообразными подошвами. Прессы применяются для изготовления обуви с голенищами высотой до 500мм и каблуками высотой до 95мм.

Конструкция прессов ППГ-5-0 и ППГ-5-1-0 выполнены по единой схеме. Базовым является пресс ППГ-5-0. Секции могут работать как поочередно, так и одновременно. Гидравлическая система одной из пресс- секций пресса ППГ-5-0 показана на рис.2. при включении пресса насос 2 нагнетает масло из бака 1 в гидросистему. Масло через фильтр 3, обратный клапан 4, гидрораспределитель 5 поступает в штоковую полость 6 цилиндра Ц1 и штоковую полость7 цилиндра Ц2, а также через предохранительный клапан 8 – к предохранительному клапану 9 и через обратный клапан 10 к распределителю 11.

Предохранительный клапан 8 предназначен для настройки давления, необходимого для быстрого подъема пресс- подушек.

В исходном положении гидрораспределителей  и 11 предохранительный клапан 8, настроенный на максимальное давление, разгружается и давление подерживается только клапаном 9. Предохранительный клапан 9 предназначен для быстрой настройки и поддержания  давления дополнительного прессования.

При включении электромагнита распределителя 5 масло пойдет в левый канал распределительного клапана 12, перекроет шариковым клапаном канал и пойдет в полость управления предохранительного клапана 8, клапан закроется и разгрузка гидросистемы прекращается. Одновременно масло от гидрораспределителя 5 поступает в плунжерную полость 13 цилиндра Ц1. Пресс- подушка быстро поднимается в верхнее положение. При этом в поршневую полость 14 цилиндра Ц1 поступает масло из бака через обратный клапан 15 и сливной канал гидрораспределителя 11.

При включении элекромагнита гидрораспределителя 11 масло поступает в поршневую полость 14 цилиндра Ц1 и поршневую полость цилиндра Ц2 прижатия  геленочной части обуви. Происходит подпрессовка подошвы при том давлении, на которое настроен клапан 9.

После заданной выдержки времени прессования, электромагниты распределителей 5 и 11 отключаются, поршни цилиндров Ц1 и Ц2 возвращаются в исходное положение. Пресс- подушка опускается. Цикл окончен.

Основные отличия пресса ППГ-5-0 от пресса ППГ-4-0 в следующем:

- в прессе ППГ-5-0 применен насосно- безаккумуляторный привод. Для быстрого перемещения пресс- подушек и обеспечения необходимого усилия прессования рабочий гидроцилиндр состоит из двух гидроцилиндров. Один из которых с плунжерной полостью 13, имеет малую эффективную площадь поршня, обеспечивает холостой ход. Другой, с поршневой полостью 14, имеет большую эффективную площадь, обеспечивает прессование подошвы.

- в прессе ППГ-5-0 с целью обеспечения давления в геленочной части низа обуви имеется дополнительный гидроцилиндр прессования Ц2.

Рис. 2. Гидравлическая схема пресс- секции пресса ППГ 5-0