##### Лекция 2

## 1 КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ

Кинематический анализ механизма  - определение движения звеньев механизма по заданному движению начальных звеньев. Для выполнения кинематического анализа должны быть известны размеры звеньев механизма.

Кинематический анализ механизмов может быть выполнен следующими методами:

- графическим (метод кинематических диаграмм);

- графоаналитическим (метод планов скоростей и ускорений);

- аналитическими (метод с использованием замкнутых векторных контуров, метод преобразования координат).

Графические и графоаналитические методы анализа механизмов наиболее наглядны и просты в исполнении, но неточны.

1.1 Графические методы кинематического анализа механизмов

1.1.1 Планы механизма

Изображение кинематической схемы механизма в выбранном масштабе, соответствующее определенному положению начального звена (или начальных звеньев), называется планом механизма. Масштаб плана механизма определяет размеры отрезков, изображающих длину звеньев и координаты точек звеньев, и обозначается через μl с единицей -ммм. При построении плана механизма применяется метод засечек. Рассмотрим графический метод построение плана механизма на примере шестизвенного рычажного механизма, приведенного на рисунке 1.

Рисунок 1– Кинематическая схема плоского шестизвенного механизма.

Рисунок 2 –Построение совмещенных планов механизма

Рисунок 3 – Совмещенные планы механизма.

1.1.2 Численные методы кинематического анализа механизмов

Если одна из кинематических функций задана или определена в форме графика или в виде таблицы значений, то найти производную или интеграл от этой функции непосредственно в аналитической форме нельзя. В этом случае эффективными являются численные  методы дифференцирования и интегрирования, которые решаются как на ЭВМ, так и графически.

Графическое дифференцирование начинают с построения графика функции по заданным значениям (рисунок 4). Для определения перемещений (траектории) движения ведомых звеньев механизмов можно воспользоваться либо одним из графических методов: методом планов механизма (рисунок 3) или методом обращенного движения, либо экспериментальными методами.

Далее проводят касательные к кривой в фиксированных положениях и вычисляют значения производной по тангенсу угла, образованного касательной с осью абсцисс.

Масштаб по оси абсцисс μϕ, радмм, по оси ординат μs, ммм. На графике S=f(ϕ) проведены касательные в точках 7',8',9',10',...а через точку O - лучи O7', O8', O9',10',..., параллельные касательным. Лучи O7', O8', O9',...отсекут на оси S отрезки 7'−8', 7'−9',7'−10',..., пропорциональные аналогам скорости в положениях 7, 8, 9,10,.... Для построения графика аналога скорости S=f(ϕ) воспользуемся зависимостью

S=dSdϕ=μsμϕ⋅tgα,                                                     (1)

где α - угол наклона касательной, проведенной в соответствующей точке кривой S=f(ϕ). Помножим и разделим выражение (1) на величину, равную к (расстояние от начала координат до точки О называется коэффициентом дифференцирования)  в мм:

S=μsμϕ⋅k⋅k⋅tgα.                                              (2)

Но величина k⋅tgα для касательных, проведенных в различных точках, равняется отрезкам (7'−8', 7'−9',7'−10',...). Следовательно, аналоги скорости Si пропорциональны отрезкам Si, измеренным в мм. Масштаб μs аналогов скорости:

μS=μSμϕ⋅k м⋅рад−1мм .                                      (3)

Отрезки (7'−8', 7'−9',7'−10',...) откладываются на соответствующих ординатах графика S=f(ϕ). Точки на кривой соединяются плавной линией с помощью лекала. Аналогично строится график зависимости S=f(ϕ) аналогов ускорения. Графическое дифференцирование рассмотренным методом касательных имеет относительно низкую точность. Более высокую точность получают при графическом дифференцировании методом приращений.

Определение кинематических величин через построение графиков S=f(ϕ), S=f(ϕ), S=f(ϕ) носит название метода кинематических диаграмм.

Рисунок 4 – Графики зависимости 
 , 
,
.

1.2 Графоаналитические методы кинематического анализа механизмов

1.2.1 Сложное движение точки или тела

При сложном движении точки или тела  движение рассматривается одновременно в основной и подвижной системах отсчета.

Движение точки или тела по отношению к основной системе отсчета называется абсолютным движением.

Движение точки или тела по отношению к подвижной системе отсчета называется относительным движением.

Движение подвижной системы отсчета по отношению к основной системе отсчета называется переносным движением.

Теорема сложения скоростей при сложном движении точки гласит: абсолютная скорость Va точки равна геометрической сумме переносной Ve и относительной Vr скоростей этой точки:

Va=Ve+Vr.                                                           (4)

При определении переносной скорости Ve точки предполагается, что относительное движение точки остановлено.

При плоском движении звена переносное движение является поступательным со скоростью произвольно выбранной точки звена, принятой за полюс, а относительное движение является вращательным вокруг этой точки. Угол и направление поворота от выбора полюса не зависят.

Абсолютное ускорение аа любой точки звена при плоскопараллельном движении равно геометрической сумме двух ускорений: ускорения ае в поступательном переносном движении и ускорения аr во вращательном относительном движении:

aa=ae+ar=ae+arn+art,                                         (5)

где  arn и  art - соответственно нормальное ускорение в относительном

движении, направленное по радиусу вращения точки к центру кривизны траектории, и касательное или тангенциальное ускорение, направленное перпендикулярно радиусу вращения.

В случае, когда переносное движение при сложном движении точки не является поступательным, то абсолютное ускорение точки равно векторной сумме трех ускорений: переносного, относительного и кориолисова:

aa=ae+ar+ак=ae+arn+2(ω×vr).                       (6)

Элементы абсолютного движения обозначаются индексом а , относительного – r, переносного – е. Индекс принимают подстрочным, если в обозначении элемента не указывают точку, движение которой рассматривается. Если рассматривается совокупность элементов, то эти индексы опускают и вводят в качестве подстрочного индекса обозначение точки и номер звена, например, VB2, VC3, VC3B2. Если принадлежность точек к звену оговорена отдельно или ясно видна по кинематической схеме, то номер звена можно

опускать, например, VB, VC, VCB. Векторные уравнения (1) и (2) применяют для построения планов скоростей и ускорений точек звеньев механизмов.

1.2.2 Планы скоростей и ускорений

Планом скоростей (ускорений) механизма называется чертеж, на котором изображены в виде отрезков векторы, равные по модулю и по направлению скоростям (ускорениям) различных точек механизма в данный момент.

Сформулируем свойства планов скоростей и ускорений:

1) векторы абсолютных скоростей (ускорений) направлены из полюса;

2) векторы, соединяющие концы векторов абсолютных скоростей (ускорений), есть векторы относительных скоростей (ускорений);

3) точки, у которых скорости (ускорения) равны нулю, расположены в

полюсе;

4) векторы относительных скоростей (полных относительных ускорений) образуют на плане скоростей (ускорений) фигуру, подобную жесткому контуру на плане механизма;

5) планы скоростей и ускорений позволяют определять величину и направление угловых скоростей и ускорений.

Построение планов скоростей ускорений рассмотрим для   механизма (рисунок 1).

Входное звено АВ совершает вращательное движение c постоянной угловой скоростью ω, модуль скорости точки В определяется по формуле:

VB=ω⋅AB.

На поле чертежа произвольно выбирается точка р - полюс плана скоростей (рисунок 5). Из точки р откладывается произвольной длины отрезок pb в мм  перпендикулярный АВ и направленный в сторону вращения АВ. Точка А звена АВ неподвижна и будет находиться в полюсе р плана. Масштаб плана скоростей определяется как

μV=VBpb=...мcмм.

В плоскопараллельном движении скорость точки С определяется из системы уравнений:

VC=VB+VCB;                                             (7)

Относительные скорости VCB и VCD направлены перпендикулярно звеньям ВС и CD. Точка D звена CD неподвижна и будет находиться в полюсе p плана скоростей. Через точку b плана скоростей проводим прямую перпендикулярно звену ВС, а через полюс p проводим прямую перпендикулярно звену CD. Точка c пересечения этих прямых будет являться вектором абсолютной скорости точки С, а отрезок pcв масштабе μV будет являться вектором скорости VC. Отрезок bc будет являться вектором относительной скорости VCB.Модули скоростей VC и VCB определятся как

VC=pc⋅μV; VCB=bc⋅μV.

Скорость точки Е определяется на основании свойств подобия (векторы относительных скоростей образуют на плане скоростей фигуру, подобную жесткому контуру на плане механизма), для чего отрезок pc=cd на плане скоростей разбивается пропорционально отрезкам СЕ и ЕD на плане механизма:

pcCD=epED, откуда ep=pc⋅EDCD.

Скорость точки F определяется из следующего уравнения:

VF=VE+VFE.                                                      (8)

Скорость VF при поступательном движении параллельна направляющим ползуна, а относительная скорость VFE направлена перпендикулярно звену EF.

Ускорение точки В определится из следующего уравнения:

aB=aA+aBAn+aBAt.                                                (9)

Нормальное ускорение точки В aBAn направлено по звену АВ к центру вращения А, а его модуль определится по формуле:

aBAn=ω2⋅AB.                                                             (10)

Тангенциальное ускорение точки В определяется по формуле aBAt=ε⋅AB. Если ведущее звено АВ вращается с постоянной угловой скоростью ω, тогда его угловое ускорение ε равно нулю.  На поле чертежа произвольно выбирается точка π - полюс плана ускорений. Из точки π откладывается произвольной длины отрезок πb в мм  параллельно АВ и направленный от точки В к точке А. Точка А звена АВ неподвижна и будет находиться в полюсе π плана. Масштаб плана ускорения определяется как  μa=aBπb=...мc2мм.

В плоскопараллельном движении ускорение точки С определяется из системы уравнений:

aC=aB+aCBn+aCBt;                                     (7)

Нормальные ускорения точки С aCBn и aCDn направлены из точки С параллельно звеньям ВС и СD, а тангенциальные ускорения aCBt и aCDt - перпендикулярно звеньям ВС и СD. Модули нормальных ускорений точки С определяются по формулам:

aCBn=VCB2BC=bc⋅μV2BC; aCDn=VC2CD=pc⋅μV2CD.

Ускорение точки Е определяется также на основании свойств подобия отрезков на плане ускорений и жестких контуров на кинематической схеме механизма:πcCD=πeED.

Ускорение точки F определяется из следующего уравнения:

a = aE + aFTn +aFEt.                                               (8)

Ускорение aF при поступательном движении параллельно направляющим ползуна. Нормальное ускорение aFEn направлено из точки F параллельно звену EF. Модуль вектора aFEn определяется  по формуле

aFEn = VFE2FE = (fe ⋅ μV)2FE .

По планам скоростей и ускорений определяются также угловые скорости и угловые ускорения звеньев, например:

ω2= VCBBC; ε2 = aCBtBC.

Рисунок 5 – План скоростей.

Рисунок 6 – План ускорений.

1.3 Аналитические методы кинематического анализа

Аналитические методы основаны на том, что  кинематическую схему механизма представляют в виде векторных многоугольников, простейшими из которых являются треугольники и четырехугольники. Проецируя векторные многоугольники на оси прямоугольной системы координат, получаем систему уравнений, из которой определяются координаты (линейные и угловые). Затем дифференцированием полученных уравнений  по обобщенным координатам определяются аналоги скоростей и ускорений.

Если каждое звено механизма представить как вектор (рисунок 7), то для простейших механизмов можно записать:

Рисунок 7- Замкнутость контуров механизмов.

l1+l2=l0+l3.

Из условия замкнутости векторных многоугольников для схем а) и б):

l1⋅cosϕ1+l2⋅cosϕ2=l0+l3⋅cosϕ3;

l1⋅cosϕ1+l2⋅cosϕ2=l3;

Определение скоростей и ускорений сводится к дифференцированию по времени составленных уравнений, например, для схемы б):

−ω1⋅l1⋅sinϕ1−ω2⋅l2⋅sinϕ2=VC;