Лекция 6

НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ В ТОЧКЕ

1. Компоненты напряженного состояния

Если мысленно вырезать вокруг какой-либо точки тела элемент в виде бесконечного малого кубика, то по его граням будут действовать напряжения, показанные на рисунке 1.

Рисунок 1 – Совокупность напряжений на элементарных площадках.

Совокупность напряжений на всех элементарных площадках, которые можно провести через какую-либо точку тела, называется напряженным состоянием в данной точке.

Если по граням кубика действуют одни только нормальные напряжения, то они называются главными, а площадки, на которых они действуют – главными площадками. Главные напряжения обозначают σ1, σ2 и σ3. При этом большее (с учетом знака) главное напряжение обозначается  σ1, а меньшее (с учетом знака) - σ3.

Касательные напряжения обозначаются двумя индексами: первый  - нормаль к грани, по которой они действуют, второй – ось, которой они параллельны.

Различные виды напряженного состояния классифицируются в зависимости от числа возникающих главных напряжений.

Если отличны от нуля все три главных напряжения, то напряженное состояние называется трехосным или объемным (рисунок 1б).

Если равно нулю одно из главных напряжений, то напряженное состояние называется двухосным или плоским.

Если равны нулю два главных напряжения, то напряженное состояние называется одноосным или линейным.

Зная напряженное состояние в любой точке детали, можно оценить прочность этой детали.

2.  Напряжения в наклонных сечениях при растяжении-сжатии

Определим напряжения, возникающие в наклонном сечении ВС, нормаль к которому повернута на угол α к направлению σ1 (рисунок 2). За положительное направление отсчетов угла α примем направление против движения часовой стрелки.

Рисунок 2 – Напряжения в наклонных сечениях стержня.

Площадь наклонного сечения:

Aα=Acosα.                                                                     (1)

Нормальные напряжения  σ1 в поперечном сечении стержня считаем известными. В общем случае в наклонном  сечении могут действовать нормальные σα и касательные  τα напряжения. Их значения найдем из условия равновесия отсеченной, например, нижней, части (рисунок 2б):

σα⋅Aα−σ1⋅A⋅cosα=0,

откуда с учетом (1)

σα=σ1⋅cos2α.                                                       (2)

Проецируя силы на направление τα, получим

τα⋅A−σ1⋅A⋅sinα=0, откуда  τα=0,5⋅σ1⋅sin2α.                                          (3)

Касательные напряжения принято считать положительными, если нормаль n к площадке для совпадения с касательным напряжением необходимо поворачивать по часовой стрелке (рисунок 1б), и отрицательными – если нормаль необходимо поворачивать против часовой стрелки (рисунок 2в).

Из формулы (2) следует, что максимальные значения нормальных напряжений достигают при α=0, т е. в сечении, перпендикулярном оси стержня.

Из формул (2) и (3) видно, что при α=90∘ σ=0 и τ=0, т е. в продольных сечениях нет ни нормальных, ни касательных напряжений.

3. Закон парности касательных напряжений

Определим нормальные и касательные напряжения на двух взаимно перпендикулярных площадках.

Для площадки, наклоненной под углом α, по формулам (2) и (3) имеем:

σα=σ1⋅cos2α; τα=0,5σ⋅sin2α.

Для площадки, наклоненной под углом α+π2, получим:

σα+π2=σ1⋅cos2(α+π2)=σ1⋅sin2α; τα+π2=0,5σ⋅sin2(α+π2)=−0,5σ1⋅sin2α.                 (4)

Анализ результатов показывает:

1) σα+σα+π2=σ1;

2) τα=−τα+π2.                                                                                                (5)

На двух взаимно перпендикулярных площадках действуют равные по величине и обратные по знаку касательные напряжения – закон парности касательных напряжений.

4. Определение напряжений в наклонных сечениях при растяжении-сжатии в двух направлениях

Рассмотрим случай  двухосного напряженного состояния, когда отличны от нуля два главных напряжения σ1 иσ2 (рисунок  3).

Рисунок 3 – Напряжения на наклонной площадке при растяжении

в двух    направлениях.

Напряжения  σα и  τα в произвольном сечении можно или определить из условия равновесия трехгранной призмы АВС, или вычислить по формулам  (2) и (3), суммируя  напряжения от действия σ1 с напряжениями от действия σ2:

σα=σ1⋅cos2α+σ2⋅cos(α+π2)=σ1⋅cos2α+σ2⋅sin2α;                (6)

τα=0,5⋅σ1⋅sin2α+0,5⋅σ2⋅sin(α+π2)=0,5(σ1−σ2)⋅sin2α.          (7)

Из формулы (7) видно, что максимальные касательные напряжения равны:

τ=σ1−σ22                                                             (8)

при угле  α=45∘. Это следует из условия  sin2α=1.

5. Определение главных напряжений и положения главных площадок

Рассмотрим обратную задачу. Даны нормальные и касательные напряжения, действующие по граням элемента. Требуется определить положение главных площадок и значений главных напряжений. Рассмотрим равновесие трехгранной призмы с основанием АBC (рисунок 4).

Рисунок 4 – Главные напряжения и главные площадки.

Примем, что σy>σx. Угол ϕ будем отсчитывать от направления большего напряжения до нормали к площадке. За положительное направление отсчетов угла ϕ принято направление против часовой стрелки. Площадь наклонной грани обозначим dA. Тогда площадь вертикальной грани будет dA⋅sinϕ, а горизонтальной - dA⋅cosϕ.

Проецируя все силы на направление σϕ, получим:

σϕ⋅dA−(σy⋅dA⋅cosϕ)⋅cosϕ+(τ⋅dA⋅cosϕ)⋅sinϕ+(τ⋅dA⋅sinϕ)⋅cosϕ−−(σx⋅dA⋅sinϕ)⋅sinϕ=0.

Проецируя теперь все силы на направление τϕ, получим:

τϕ⋅dA−(σy⋅dA⋅cosϕ)⋅sinϕ−(τ⋅dA⋅cosϕ)⋅cosϕ+(τ⋅dA⋅sinϕ)⋅sinϕ++(σx⋅dA⋅sinϕ)⋅cosϕ=0.

Сократив на dA и введя функции двойных углов, получим:

σϕ=σy⋅cos2ϕ+σx⋅sin2ϕ−τ⋅sin2ϕ,                                                       (9)

τϕ=0,5⋅(σy−σx)⋅sin2ϕ+τ⋅cos2ϕ.                                                         (10)

Чтобы определить положения главных площадок (на главных площадках касательных напряжений нет), приравняем к нулю τϕ в уравнении (10):

0,5⋅(σy−σx)⋅sin2ϕ0+τ⋅cos2ϕ0=0,tg2ϕ0=2⋅τσy−σx.                                                       (11)

Подставим (11) в (9), после преобразований получим  формулы для определения главных напряжений:

σ1=σmax=σy+σx2+(σy−σx)2+4⋅τ22 ,                                           (12)

σ2=σmin=σy+σx2−(σy−σx)2+4⋅τ22.                                            (13)

Складывая (12) и (13), получим:

σ1+σ2=σy+σx,

т.е. сумма нормальных напряжений на двух взаимно перпендикулярных площадках не зависит от угла ϕ.

Аналогичным образом можно найти экстремальные значения касательных напряжений, приравняв нулю производную dτϕdϕ=0:

τmax=(σy−σx)2+4⋅τ22,τmin=−(σy−σx)2+4⋅τ22.                                                                      (14)

С учетом формул (12) и(13):

τmax=σ1−σ22.                                                                                              (15)

5. Обобщенный закон Гука

Определим деформации ε1  и ε2    в направлении главных напряжений при плоском напряженном состоянии (рисунок 3а). Для этого применим закон Гука для одноосного напряженного состояния, а также зависимость между продольной и поперечной деформациями (ε'=−μ⋅ε) и принцип независимости действия сил.

От действия одного напряжения σ1 относительное удлинение по вертикали равно

ε11=σ1E

и одновременно в горизонтальном направлении относительное сужение равно

ε21=μ⋅σ1E.

От действия одного только σ2: ε22=σ2E и  ε12=μ⋅σ2E.

Суммируя деформации, получим:

ε1=ε11+ε12=σ1E−μ⋅σ2E;                                                                       (16)

Формулы (16) выражают обобщенный закон Гука для плоского напряженного состояния.

Аналогично для объемного напряженного состояния:

ε1=1E⋅[σ1−μ⋅(σ2+σ3)],ε2=1E⋅[σ2−μ⋅(σ3+σ1)],                                                                         (17)

Уравнения (17) представляет собой обобщенный закон Гука для объемного напряженного состояния. Деформации ε1, ε2 и ε3 в направлении главных напряжений называются главными.