Лекция 9

ИЗГИБ

1. Основные понятия и определения

Изгибом называется такой вид деформации, когда под действием внешних сил в поперечных сечениях стержня возникают изгибающие моменты, т.е. внутренние моменты, плоскость действия которых перпендикулярна плоскости поперечного сечения стержня.

Стержни, работающие на изгиб, называются балками. При действии такой нагрузки ось балки искривляется.

Если изгибающий момент в сечении является единственным внутренним усилием, то изгиб называется чистым. Если в поперечных сечениях балки наряду с изгибающими моментами действуют и поперечные силы, называется поперечным. Если плоскость действия изгибающего момента в сечении не совпадает ни с одной из главных осей сечения, изгиб называется косым.

Различают три основных типа опор балок.

1.  Жесткая заделка или защемление (рисунок 1а). Такое закрепление не допускает ни линейных, ни угловых перемещений опорного сечения. В заделке может в общем случае возникать реакция R, которую обычно раскладывают на две составляющие (вертикальную Ry и горизонтальную Rx), и момент защемления или реактивный момент M.

2. Неподвижная шарнирная опора (рисунок 1б), которая допускает лишь угловое смещение – поворот вокруг собственной оси.

3. Подвижная шарнирная опора (рисунок 1в),  которая не допускает смещений балки в направлении одной из осей.

Рисунок 1 – Опоры балок.

Если опорные реакции могут быть найдены из одних уравнений статики, то балки  называются статическими определимыми. Если число неизвестных опорных реакций больше числа уравнений статики, то балки называются статическими неопределимыми. Для определения реакций в таких балках необходимо составлять уравнения перемещений.

Для определения изгибающих моментов и поперечных сил применяют метод сечений.

Поперечная сила  считается положительной, если внешняя сила, действующая по одну сторону от сечения, вращает оставшуюся часть балки относительно этого сечения по ходу часовой стрелки (рисунок 2а) и отрицательной – против хода часовой стрелки (рисунок 2б).

Изгибающий момент считается положительным, если внешние силы, приложенные по одну сторону от сечения, изгибают балку  в области этого сечения выпуклостью вниз (рисунок 2 в), и отрицательным – выпуклостью вверх (рисунок 2г).

Рисунок 2 – Правило знаков для поперечных сил и изгибающих моментов.

2.Зависимость между изгибающим моментом, поперечной силой и

интенсивностью распределенной нагрузки

Рассмотрим балку, нагруженную произвольной нагрузкой (рисунок 3).

Рисунок 3 –  Схема балки.

Определим Q в сечении на расстоянии x от левой опоры:

Q=RA−F1+q⋅x.                                                               (1)

Аналогично определим Q в смежном сечении на расстоянии x+dx от левой опоры:

Q+dQ=RA−F1+q⋅(x+dx).                                 (2)

Вычитая (1) из (2), получим

q=dQdx,                                                          (3)

т.е. производная от поперечной силы по абсциссе сечения балки равна интенсивности распределенной нагрузки.

Определим в тех же сечениях изгибающие моменты:

М=RA⋅x−F1⋅(x−a)+q⋅x⋅x2 .                                               (4)

M+dM=RA⋅(x+dx)−F1⋅(x+dx−a)+q⋅(x+dx)22.                         (5)

Вычитая (4) из (5),  после простых преобразований получим:

Q=dMdx,                                                         (6)

т.е. производная от изгибающего момента по абсциссе сечения балки равна поперечной силе (теорема Журавского).

Взяв производную от обеих частей равенства (6), получим

dQdx=d2Mdx2=q.                                                       (7)

3. Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных сил

Построить эпюры Q и M для балки (рисунок 3):

F1=40 кН; F2=20 кН; q=20 кНм; m=10 кН⋅м; а=2 м; l=8 м.

Решение.

1. Определяем опорные реакции, составляя два уравнения моментов:

mB=0; −RA⋅l−q⋅2,5⋅a⋅(l−1,25⋅a)+F1⋅(l−a)−m+F2⋅(l−3,5⋅a)=0.

mА=0; RВ⋅l−F2⋅3,5⋅a−m−F1⋅a+q⋅2,5⋅a⋅1,25⋅a=0.

RA=−q⋅2,5⋅a⋅(l−1,25⋅a)+F1⋅(l−a)−m+F2⋅(l−3,5⋅a)l= =(−20⋅27,5+40⋅6−10+20⋅1)8=−37,5 кН.

RВ=F2⋅3,5⋅a+m+F1⋅a−q⋅2,5⋅a⋅1,25⋅al= =(20⋅7+10+40⋅2−20⋅15)8=−2,5 кН.

Знаки «минус» перед реакциями означают, что они направлены противоположно принятому направлению.

Для проверки составим уравнение Fy=0:

−RA−F1−F2−RB+q⋅2,5⋅a=−37,5−40−20−2,5+20⋅5=0,

следовательно, реакции определены правильно.

2. Строим расчетную схему балки. Балка имеет четыре участка нагружения. На каждом участке проведем произвольные сечения 1-1, 2-2, 3-3 и 4-4 на расстоянии xот левого конца балки и рассмотрим условия равновесия левой отсеченной части.

Рисунок 4 – Расчетная схема балки.

Участок I - 0≤x<a:

Q1=−RA+q⋅x,M1=−RA⋅x+q⋅x⋅x2;

при x=0

Q1=−RA=−37,5 кН,M1=0;

при x=a

Q1=−RA+q⋅a=−37,5+20⋅2=2,5 кН,M1=−RA⋅а+q⋅а⋅а2=−37,5⋅2+20⋅2=−35 кН⋅м.

На участке действия распределенной нагрузки q=const поперечные силы Q изменяются по линейному закону, а  изгибающие моменты – по закону квадратной параболы, при этом парабола всегда обращена выпуклостью навстречу распределенной нагрузки.

Для построения эпюры изгибающих моментов определим максимальное его значение. Экстремальных значений  Mдостигает при Q=0 (см.формулу 6). Определим расстояние x от левого конца балки до сечения, при котором Q=0:

Q1=−RA+q⋅x=0;

x=RAq=37,520=1,875 м.

Тогда Mmax1=−37,5⋅1,875+20⋅1,875⋅1,8752=−35,16 кН⋅м.

Участок II - а≤x<2,5⋅a:

Q2=−RA+q⋅x−F1,M2=−RA⋅x+q⋅x⋅x2−F1⋅(x−a);

при x=a

Q2=−RA+q⋅a−F1=−37,5+20⋅2−40=−37,5 кН,M2=−RA⋅а+q⋅а⋅а2−F1⋅(а−a)=−35 кН⋅м;

при x=2,5⋅a

Q2=−RA+q⋅2,5⋅a−F1=−37,5+20⋅5−40=22,5 кН,M2=−RA⋅2,5⋅а+q⋅2,5⋅а⋅2,5⋅а2−F1⋅(2,5⋅а−a)= =−37,5 ⋅5+20⋅12,5−40⋅3=−57,5 кН⋅м.

Для построения эпюры М по трем точкам определим его экстремальное значение при Q=0:

Q2=−RA+q⋅x−F1=0;x=RA+F1q=37,5+4020=3,875 м.

Mmax2=−37,5⋅3,875+20⋅3,875⋅3,8752−40⋅(3,875−2)=−70,15 кН⋅м.

Участок III – 2,5⋅а≤x<3,5⋅a:

Q3=−RA+q⋅2,5⋅а−F1=22,5 кН,M3=−RA⋅x+q⋅2,5⋅a⋅(x−1,25⋅a)−F1⋅(x−a)+m;

при x=2,5⋅a

M3=−RA⋅2,5⋅a+q⋅2,5⋅a⋅(2,5⋅a−1,25⋅a)−F1⋅(2,5⋅a−a)+m= =−37,5⋅5+20⋅12,5−40⋅3+10=−47,5 кН⋅м;

при x=3,5⋅a

M3=−RA⋅3,5⋅a+q⋅2,5⋅a⋅(3,5⋅a−1,25⋅a)−F1⋅(3,5⋅a−a)+m= =−37,5⋅7+20⋅22,5−40⋅5+10=−2,5 кН⋅м;

Участок IV – 3,5⋅а≤x<4⋅a:

Q4=−RA+q⋅2,5⋅а−F1−F2,M4=−RA⋅x+q⋅2,5⋅a⋅(x−1,25⋅a)−F1⋅(x−a)+m−F2⋅(x−3,5⋅a);

при x=3,5⋅a

Q4=−RA+q⋅2,5⋅а−F1−F2=−37,5+20⋅5−40−20=2,5 кН,M4=−RA⋅3,5⋅а+q⋅2,5⋅a⋅(3,5⋅а−1,25⋅a)−F1⋅(3,5⋅а−a)+m− −F2⋅(3,5⋅а−3,5⋅a)=−2,5 кН⋅м;

при x=4⋅a

Q4=−RA+q⋅2,5⋅а−F1−F2=−37,5+20⋅5−40−20=2,5 кН,M4=−RA⋅4⋅а+q⋅2,5⋅a⋅(4⋅а−1,25⋅a)−F1⋅(4⋅а−a)+m− −F2⋅(4⋅а−3,5⋅a)=−37,5⋅8+20⋅27,5−40⋅6+10−20⋅1=0 кН⋅м.

Значения Q и Mна четвертом участке можно определить несколько иным способом, рассмотрев равновесие правой части балки:

Q4=RВ=2,5 кН;М4=−RВ⋅0,5⋅а=−2,5⋅1=−2,5 кН⋅м.

По полученным данным строим эпюры Q и M (рисунок 5).

Рисунок 5 – Построение эпюры попеченных сил и изгибающих моментов.

4. Напряжения при изгибе

Наглядной иллюстрацией характера деформаций балок при изгибе служит следующий опыт. На боковые грани резиновой балки прямоугольного сечения наносится сетка. Затем к балке по его концам прикладываются  моменты m. После деформации изгиба продольные линии и ось балки примут дуг окружностей, а поперечные линии останутся прямыми. Следовательно,  плоские поперечные сечения балки до деформации останутся плоскими и после деформации – гипотеза плоских сечений. Гипотеза плоских сечений применяется  не только при чистом, но и при поперечном изгибе.

Рисунок 6 – Схема деформаций балки при чистом изгибе.

Рассмотрим балку (рисунок 7а) с поперечным сечением, симметричным относительно вертикальной оси. Балка находится в состоянии прямого чистого изгиба. Выделим из балки двумя поперечными сечениями а−с  и b−d элемент длиной dx. Примем левое сечение а−с условно за неподвижное. Тогда в результате деформации правое сечение b−d повернется на угол dϕ и займет положение b'−d'. Прямые а−с и b'−d' пересекутся в некоторой точке A, которая является центром кривизны (или, точнее, следом оси кривизны) продольных волокон элемента dx. Верхние волокна элемента dx удлиняются, а нижние – укорачиваются. Волокна некоторого слоя m−n сохраняют свою длину. Этот слой называется нейтральным слоем. Обозначим  через ρрадиус кривизны нейтрального слоя. Рассмотрим некоторый слой e−f на расстоянии y от нейтральной линии. Абсолютное удлинение волокон этого слоя  равно f−f', а относительное удлинение

ε=ff'dx.

Рисунок 7 – Расчетные схемы при изгибе.

Треугольники nff' и Amn подобны,  следовательно  ff'dx=yρ или

ε=yρ.                                                              (8)

Если предположить, что волокна балки не оказывают давления друг на друга, т.е. напряжения в направлении, перпендикулярном оси балки, равны нулю (σy=0, σz=0), то каждое из них будет находиться в условиях одноосного растяжения или сжатия. Закон Гука при растяжении-сжатии

σ=Е⋅ε

или с учетом (8)

σ=E⋅yρ.                                                         (9)

Линия пересечения нейтрального слоя с плоскостью поперечного сечения называется  нейтральной осью  (ось z).  Нормальные напряжения изменяются по высоте поперечного сечения балки пропорционально расстоянию от нейтральной оси. Эпюра напряжений σ представлена на рисунке  7г.

Определим положение нейтральной оси, т.е. значение ρ.

Продольная сила N в поперечном сечении балки равна нулю (Fx=0):

N=Aσ⋅dA=0,                                                  (10)

где σ⋅dA- элементарная сила, действующая на элементарную площадку dA (рисунок  7д).

Подставим  (9) в (10):

AE⋅yρ⋅dA=Eρ⋅Ay⋅dA=0.

Так как  Eρ≠0, то Ay⋅dA=0. Равенство нулю статического момента означает, что нейтральная ось, т.е. ось z, проходит через центр тяжести поперечного сечения.

Изгибающий момент в поперечном сечении балки относительно нейтральной оси (рисунок 7д):

Mz=Aσ⋅dA⋅y.                                                 (11)

Подставим (9) в (11):

Mz=AE⋅y2ρ⋅dA=Eρ⋅Ay2⋅dA=Eρ⋅Iz,

откуда

1ρ=MzE⋅Iz.                                                    (12)

Подставим значение 1ρ в формулу (9)

σ=MzIz⋅y.                                                  (13)

Знак σ устанавливается по знаку момента Mz.

Из формулы (13) следует, что наибольшие по абсолютной величине напряжения возникают в точках, наиболее удаленных от нейтральной оси:

σmax=MzIz⋅ymax=MzIzymax=MzW.                                (14)

Величина Izymax=W называется осевым моментом сопротивления сечения.

При поперечном изгибе в сечениях балки возникает не только изгибающий момент, но и перерезывающая сила. Следовательно, в поперечном сечении действуют нормальные σ и касательные напряжения τ.

Из балки (рисунок 8) мысленно вырежем элемент длиной dx и в его сечениях  приложим моменты M и M+dM, а также поперечные силы Q (рисунок 8б).

Рисунок 8 – Определение касательных напряжений при  изгибе.

Продольным горизонтальным сечением, выполненным на расстоянии y от нейтральной оси, разделим этот элемент на две части. Рассмотрим равновесие одной из частей, например, верхней. Равнодействующая нормальных сил σ⋅dA в левом сечении верхней части (заштрихована на рисунке  8г) площадью А равна

N=Aσ⋅dA=AMzIz⋅y1⋅dA=MzIzAy1⋅dA=Mz⋅SzIz,

где Ay1⋅dA- статический момент  площади отсеченной части сечения Sz.

В правом сечении будет действовать сила

N+dN=(M+dM)⋅SzIz.

Разность этих сил

dN=dM⋅SzIz

должна уравновешиваться касательными силами в продольном сечении верхней части элемента. Если принять, что касательные  напряжения в продольном сечении распределены равномерно по ширине, то

dM⋅SzIz=τ⋅b⋅dx,

откуда

τ=dMdx⋅SzIz⋅b=Q⋅SzIz⋅b.                                              (15)

Формула (15) называется формулой Журавского.

По этой формуле определяется лишь абсолютное значение касательного напряжения τ, направление совпадает с направлением Q.

Определим, например, касательные напряжения в прямоугольном поперечном сечении балки (рисунок 9).

Рисунок 9 – Распределение касательных напряжений по прямоугольному

сечению  балки при поперечном изгибе.

Момент инерции поперечного сечения относительно оси z

Iz=b⋅h312.

Для определения касательного напряжения в некоторой точке С проведем

прямую 1-1. Определим статический момент

Sz=b⋅h2−y⋅h2−12⋅h2−y=b2⋅h24−y2.

Подставим в формулу (15) значения Q, Sz, Iz, b:

τ=Q⋅SzIz⋅b=6⋅Qb⋅h3⋅h24−y2.                                            (16)

Из формулы (16) следует, что касательные напряжения изменяются по высоте поперечного сечения по закону квадратной параболы. При y=±h2 напряжения τ=0. Максимальные напряжения возникают в точках нейтральной оси, т.е. при y=0

τmax=32⋅Qbh.                                                         (17)

Определим нормальные и касательные напряжения для двутавра (рисунок  10):

Рисунок 10 – Распределение нормальных и касательных напряжений

по двутавровому сечению балки.

σmax=MmaxWx; τmax=Qmax⋅SxIx⋅s,

где  Wx - момент сопротивления сечения двутавра (табличное значение);

Sx  - статический момент сечения двутавра (табличное значение);

Ix  - момент инерции сечения двутавра (табличное значение).

Определим напряжения τ1 в сечении, проходящем через точку 1:

τ1=QmaxIx⋅s⋅S1;S1=b⋅t⋅(h2−t2),

где S1- статический момент отсеченной части сечения.

5. Перемещения при изгибе

Под действием внешних сил ось балки искривляется (рисунок  11а). Как видно из рисунка, при изгибе балки возникают перемещения двух видов.

Прогибы y - линейные перемещения точек оси балки по перпендикуляру к этой оси. Например, точка А, удаленная от начала балки на расстояние x, перемещается при нагружении силой Fна расстояние  АА'=y.  Максимальный прогиб ymax будет на конце балки.

Углы поворота ϕ - углы между направлением поперечного сечения до деформации и после деформации или углы между направлением оси балки до деформации и после деформации.

Для определения деформаций балки воспользуемся уравнением (12)

1ρ=MEI

и формулой  из математики для кривизны линии

1ρ=±y''1+(y')232.                                         (18)

Подставим  (12) в (18):

MEI=±y''1+(y')232 .                                            (19)

Первая производная  y' представляет собой тангенс угла ϕ  между осью x и касательной к упругой линии. Практически углы ϕ не превышают 0,01 рад. Поэтому выражение 1+(y')2 не превышает 1,0001, в связи с чем (y')2 можно пренебречь.

Рисунок 11 – Определение перемещений балки.

Тогда уравнение (19) примет вид

d2ydx2=MEI.                                                    (20)

Уравнение (20) называется основным дифференциальным уравнением изогнутой оси балки.

Для системы координат, принятой на рисунке (12), знаки для второй производной (кривизны) и момента одинаковые и в уравнении (20) будет знак плюс. Если в принятой системе координат знаки y'' и M не совпадают, то уравнение  (20) имеет вид

d2ydx2=−MEI.

Рисунок 12 – Правило знаков при определении прогибов балки.

Вычисление углов  ϕ поворота сечений и прогибов  y точек оси балки непосредственным  интегрированием уравнения (20) с учетом условий ее закрепления (граничных условий) называется аналитическим методом  или методом непосредственного  интегрирования.

Первое интегрирование дает уравнение для определения угла поворота ϕ:

ϕ=dydx=MEI⋅dx+C1.

Второе интегрирование дает уравнение для определения прогиба y:

y=MEI⋅dx+C1⋅dx+C2.

Определим прогиб y и угол поворота ϕ концевого сечения балки на рисунке 11.

1. Определяем реакции связей. В заделке (рисунок 11б) O возникает реакция RO=F и реактивный момент mO=F⋅l.

2. Определяем изгибающий момент в произвольном сечении x

M=mO−RO⋅x=F⋅l−F⋅x.

3. Составляем дифференциальное уравнение упругой линии

d2ydx2=F⋅l−F⋅xEI.

4. После первого интегрирования получим уравнение для угла ϕ:

dydx=ϕ=1EI⋅F⋅l⋅x−F⋅x22+C1.

5. После второго интегрирования получим уравнение для прогиба y:

y=1EI⋅F⋅l⋅x22−F⋅x36+C1⋅x+C2.

6. Определяем постоянные интегрирования C1 и C2:

при x=0 ϕ=0  и С1=0;

при x=0 y=0  и C2=0.

Очевидно, физический смысл постоянных интегрирования C1 и C2 - угол поворота ϕ и прогиб yсечения, принятого за начало координат.

7. В результате для заданной схемы имеем следующие уравнения для определения углов поворота ϕ и прогибов y:

ϕ=1EI⋅F⋅l⋅x−F⋅x22;

y=1EI⋅F⋅l⋅x22−F⋅x36.

8. Определяем перемещения концевого сечения С балки: при x=l

ϕ=1EI⋅F⋅l⋅l−F⋅l22=F⋅l22⋅EI;

y=1EI⋅F⋅l⋅l22−F⋅l36=F⋅l33⋅EI.

При аналитическом методе на каждом силовом участке балки необходимо составлять уравнение изгибающих моментов и производить двойное интегрирование основного дифференциального уравнения  изогнутой оси балки. При увеличении числа силовых участков балки применение аналитического метода становится затруднительным из-за сложности процесса интегрирования и необходимости определения большого числа неизвестных постоянных интегрирования.

6. Определение перемещений в балках постоянного сечения методом

начальных параметров

Рассмотрим балку длиной l, находящуюся в равновесии под действием приложенных к ней сил (рисунок 13).

Рисунок 13 – Расчетная схема балки.

Для каждого силового участка составим уравнения изгибающих моментов, определяя знаки моментов,  как и при построении эпюр изгибающих моментов. Если действие распределенной нагрузки кончается левее конца балки, её необходимо продолжить до конца балки. Чтобы не изменился общий характер нагрузок, на балку на этом участке прикладываем такую же нагрузку, но противоположного знака.

Изгибающие моменты на участках:

1. M1=0 0≤x<a;

2. M2=m a≤x<b;

3. M3=m+F⋅(x−b) b≤x<c;

4. M4=m+F⋅(x−b)+q⋅(x−c)22 c≤x<d;

5. M5=m+F⋅(x−b)+q⋅(x−c)22 −q⋅(x−d)22 d≤x<l.

Выражение изгибающего момента для каждого последующего участка целиком включает в себя выражение изгибающего момента предыдущего участка и отличается от него каждый раз добавкой нового слагаемого.

Подставим значения моментов в дифференциальное уравнение (20) и проинтегрируем его. Для того, чтобы сохранить однотипность записи, интеграл от m запишем в виде m⋅(x−a)0, что скажется только на величине постоянной интегрирования.

1. EI⋅y1'=C1;

2. EI⋅y2'=C2+m⋅(x−a);

3. EI⋅y3'=C3+m⋅(x−a)+F⋅(x−b)22;

4. EI⋅y4'=C4+m⋅(x−a)+F⋅(x−b)22+q⋅(x−c)36;

5. EI⋅y5'=C5+m⋅(x−a)+F⋅(x−b)22+q⋅(x−c)36−q⋅(x−d)36.

Найдем постоянные интегрирования Ci. Так как балка постоянной жесткости и функция не имеет разрыва, то при x=a y1'=y', следовательно, C1=C2.

При x=b y2'=y' и C2=C3, и так далее.

При  x=0 C1=EI⋅y0'=EI⋅ϕ0.

Окончательно получим

C1=C2=C3=C4=C5=EI⋅y0'=EI⋅ϕ0,

где ϕ0 - угол поворота сечения, принятого за начало координат.

После второго интегрирования:

1. EI⋅y1=C1⋅x+D1;

2. EI⋅y2=C1⋅x+D2+m⋅(x−a)22;

3. EI⋅y3=C1⋅x+D3+m⋅(x−a)22+F⋅(x−b)36;

4. EI⋅y4=C1⋅x+D4+m⋅(x−a)22+F⋅(x−b)36+q⋅(x−c)424;

5. EI⋅y5=C1⋅x+D4+m⋅(x−a)22+F⋅(x−b)36+q⋅(x−c)424−−q⋅(x−d)424.

Как и при первом интегрировании, учитывая постоянную жесткость балки, неразрывность функции и равенство перемещений границ силовых участков, получим:

D1=D2=D3=D4=D5=EI⋅y0,

где  y0 - прогиб сечения, принятый за начало координат.

Окончательно универсальные уравнения имеют вид:

EI⋅ϕ=EI⋅ϕ0+m⋅(x−a)+F⋅(x−b)22+q⋅(x−c)36− −q⋅(x−d)36;              (21)

EI⋅y=EI⋅y0+EI⋅ϕ0⋅x+m⋅(x−a)22+F⋅(x−b)36++q⋅(x−c)424−q⋅(x−d)424.                   (22)

Уравнения (21) и (22) действительны при условии, что начальное сечение балки совмещено с её левым концом, а положительным для оси x является направление слева направо. В правых частях этих уравнений величины a, b, c, d - расстояния от того сечения, в котором приложена соответствующая нагрузка.

Нагрузки F=Q0 и m=M0, приложенные к левому концу (начальному сечению) балки, также перемещения ϕ0 и y0 этого конца называются начальными параметрами. По значениям этих параметров (а также нагрузок, приложенных к балке по её длине)  с помощью уравнений (21) и (22) можно определить ϕi и yi любых сечений балки. Поэтому уравнения (21) и (22) называются уравнениями метода начальных параметров.

Решим предыдущую задачу, используя универсальные уравнения изогнутой оси балки.

Составим общее уравнение для углов поворота, учитывая, что при x=0 ϕ0=0:

EI⋅ϕ=m0⋅(x−0)−RO⋅(x−0)22.

При  x=l

EI⋅ϕ=F⋅l⋅l−F⋅l22

или

ϕ=F⋅l22⋅EI.

Составим общее уравнение для определения прогибов, учитывая, что при x=0 y0=0:

EI⋅y=m0⋅(x−0)22−RO⋅(x−0)36.

Тогда

y=1EI⋅F⋅l⋅(x−0)22−F⋅(x−0)36=F⋅l33⋅EI.

Решение задачи оказалось более простым и кратким.