Лекция 14

НАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦИЙ

ПРИ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ

Динамические нагрузки возникают в элементах конструкции при их движении с ускорениями, например, при колебаниях, ударном взаимодействии и др.

Общий метод расчета при динамических нагрузках основан на принципе Даламбера, согласно которому элемент конструкции может рассматриваться как находящейся в равновесии, если ко всем внешним силам, действующим на него, добавить силы инерции.  Далее известными методами сопротивления материалов определяются деформации и напряжения.

Во многих случаях ускорения, с которыми перемещаются детали машин или элементы конструкций, известны. Динамические напряжения в этих случаях определяются без затруднений.

1. Определение напряжений при равноускоренном движении

Рассмотрим пример 1. Груз весом G(например, кабина лифта) поднимается вверх с ускорением a (рисунок 1 а). Определить напряжения в канате, пренебрегая его весом.

Рисунок 1.

Прикладываем к грузу силу инерции Fи=−а⋅m=−a⋅Gg  противоположно направлению ускорения a. Применяя метод сечений, разрезаем канат и отбрасываем верхнюю часть каната. Усилие в канате обозначим через Nд(динамическое).

Так как напряжения при центральном растяжении равномерно распределены по сечению, то можно принять, что Nд=σд⋅А.

Проецируя все силы на ось Y, получим

σд⋅А−G−a⋅Gg=0,                                                (1)

откуда

σд=GA⋅1+ag=σст.⋅Кд,                                     (2)

где σст.=GA - напряжение при статическом действии груза;

Кд=1+аg- динамический коэффициент.

Рассмотрим пример 2. Балка, вес 1 м длины которой равен q, поднимают с помощью двух канатов, привязанных к ее концам (рисунок 1б). Движение поступательное с ускорением а. Определить напряжения в балке.

Прикладываем к каждому элементу балки длиной, равной 1 м, силу инерции

а⋅qg. Задача эквивалентна задаче о простой балке, нагруженной равномерно распределенной нагрузкой интенсивностью  q+а⋅qg.

Наибольший изгибающий момент будет в сечении посередине балки:

Mд=q+q⋅ag⋅l28=q⋅l28⋅1+ag=Mст.⋅Кд.                 (3)

Наибольшие динамические напряжения определяются по обычной формуле при изгибе:

σд=МдWx=σст.⋅Кд.                                          (4)

2. Определение перемещений и напряжений при ударе

При ударе трудно установить закон изменения скорости, и, следовательно, силу инерции. В этом случае применяется другой метод, основанный на законе сохранения энергии (рисунок 2).

Приравняем работу падающего груза и потенциальную энергию деформации стержня.

Работа, совершаемая весом падающего груза, определяется как

L=G⋅(h+Δlд).                                             (5)

Потенциальная энергия деформации при сжатии:

U=Δlд2⋅E⋅A2⋅l.                                                (6)

Рисунок 2.

G⋅(h+Δlд)=Δlд2⋅E⋅A2⋅l,

или

Δlд2−G⋅lE⋅A⋅2⋅Δlд−G⋅lE⋅A⋅2⋅h=0.                           (7)

Но G⋅lE⋅A=Δlст. - укорочение стержня от статически приложенной нагрузки G. Тогда

Δlд2−2⋅Δlст.⋅Δlд−2⋅h⋅Δlcт.=0.

Решив квадратное уравнение, получим:

Δlд=Δlст.±Δlcт.2+2⋅h⋅Δlст..

Оставляя знак плюс (решение со знаком минус противоречит физическому смыслу задачи), получаем:

Δlд=Δlст.⋅1+1+2⋅hΔlст.=Δlст.⋅Кд.                          (8)

Умножим обе части последнего уравнения на Еl, перейдем на основании закона Гука от деформаций к напряжениям:

σд=σст.⋅1+1+2⋅hΔlст.=σст.⋅Кд.                        (9)

Из формул видно, что динамические напряжения и перемещения завися от статической деформации ударяемого тела. Чем больше статическая деформация (при прочих равных условиях), тем меньше динамические напряжения.

Вот почему для смягчения удара применяют различные прокладки (резиновые, пружинные и т.п.), дающие большие деформации.

Аналогичный вид имеют формулы и для случая поперечного (изгибающего) удара (рисунок 2 б). В этом случае вместо Δlст. следует принимать статический прогиб балки в месте удара - yст., а вместо Δlд- динамический прогиб -yд.

3 Вынужденные колебания системы с одной степенью свободы

Рассмотрим упругую балку, к которой в одном из сечений прикреплен груз весом G, во много раз превышающим вес балки (рисунок 3а), поэтому массой балки будем пренебрегать.

Рисунок 3 – Балки с одной и двумя степенями свободы.

Если известен прогиб какого-либо одного поперечного сечения балки в некоторый момент времени, то по нему можно определить прогибы всех сечений балки. Такая балка представляет собой систему с одной степенью свободы (под числом степеней свободы понимается число независимых параметров, определяющих положение системы при колебаниях). К системам с одной степенью свободы относятся также системы, показанные на рисунке 3б, 3в.

Балки, изображенные на рисунке 3г и 3д, являются системами с двумя степенями свободы, так как для определения положения любого сечения необходимо знать два параметра, например, прогибы двух поперечных сечений балки.

Рассмотрим свободные колебания системы с одной степенью свободы (рисунок 4).

Рисунок 4 – Расчетная схема системы с одной степенью свободы.

На основании принципа Даламбера можно считать, что в любой момент времени на балку со стороны груза действует сила G+Fи. Эта сила вызывает прогиб балки yст+y=(G+Fи)⋅δ. Прогибы балки принимаем положительными, когда они направлены вниз. Прогиб y, отсчитываемый от положения статического равновесия, равен

y=Fи⋅δ,                                                   (1)

где δ - прогиб балки под грузом от силы G=1.

δ=l348EI.                                                    (2)

Fи=−m⋅a=−Gg⋅d2ydt2.                                          (3)

yδ=−Gg⋅d2ydt2   или   d2ydt2+ω2⋅y=0,                          (4)

ω=gG⋅δ=1m⋅δ.                                                 (5)

Уравнение (4) представляет собой дифференциальное уравнение свободных колебаний системы с одной степенью свободы. Общий интеграл этого уравнения имеет вид

y=А⋅sin(ωt+ϕ),                                          (6)

В уравнении (6) величина А представляет наибольшее отклонение (амплитуду) колеблющейся массы от положения равновесия, так как наибольшее значение  sin(ωt+ϕ)=1. Аргумент ωt+ϕ называется фазой колебаний, а ϕ - начальной фазой колебаний, т.е. значение фазы при t=0.

Величина ω называется частотой свободных колебаний (число колебаний за 2⋅π секунд). Промежуток времени Т, за который система совершает одно колебание, называется периодом свободных колебаний (рисунок 5):

Т=2⋅πω.                                                              (7)

Скорость движущейся массы

V=dydt=A⋅ω⋅cos(ωt+ϕ).                                      (8)

Амплитуда А и начальная фаза ϕ определяются из начальных условий:

при t=0 y=y0, V=V0

A=y02+V02ω2; tgϕ=ω⋅y0V0.                                   (9)

Рисунок 5 - График свободных колебаний.

Рассмотрим колебания балки, на которую действует вынуждающая сила, изменяющаяся по периодическому закону (рисунок 6):

F=F0⋅sinΩt.                                                 (10)

Дифференциальное уравнение движения без учета сил сопротивления имеет вид:

d2ydt2+ω2⋅y=F0m⋅sinΩt.                                       (11)

Рисунок 6 – Вынужденные колебания балки.

Его решение будет y=y1+y2, где y1 - общее решение уравнения без правой части, т.е. уравнение свободных колебаний, а y2 - частное решение полного уравнения (11).

Частный интеграл будем искать для случая, когда ω≠Ω:

y2=C⋅sinΩt.                                                         (12)

Подставим (12) в (11):

С=F0⋅δ1−Ω2ω2.                                                           (13)

Решение уравнения (11) имеет вид:

y=А⋅sin(ωt+ϕ)+F0⋅δ1−Ω2ω2⋅sinΩt.                       (14)

Так как собственные колебания со временем затухают, то рассмотрим только вынужденные.

Эти колебания происходят  с частотой вынуждающей силы Ω и амплитудой С. Учитывая, что произведение F0⋅δ представляет собой то перемещение (прогиб), которое получила бы масса, если бы к ней статически приложена сила F0, получим

С=ycт1−Ω2ω2=yст⋅Кd,                                     (15)

где  Кd=11−Ω2ω2 - динамический коэффициент, показывающий, во сколько раз амплитуда вынужденных колебаний больше статического перемещения, вызванного максимальным значением вынуждающей силы.

Рисунок 7 – График значений динамического коэффициента.

Рассмотрение вынужденных колебаний с учетом сил сопротивления показывает, что Кd  остается ограниченным даже при ω=Ω, но при этом имеет максимальное значение.

Явление повышения амплитуды при совпадении частот собственных колебаний и вынуждающей силы носит название резонанса, а само совпадение частот называется условием резонанса.