Лекция  4

Введение и основные понятия «Сопротивления материалов». Метод сечений. Виды внутренних силовых факторов. Понятие о напряжениях и деформациях

Сопротивление материалов – наука о прочности, жесткости и надежности элементов инженерных конструкций.

Введем основные понятия, принимаемые при изучении дисциплины.

Прочность – это способность конструкции выдерживать заданную нагрузку, не разрушаясь.

Жесткость – способность конструкции к деформированию в соответствие с заданным нормативным регламентом.

Деформирование – свойство конструкции изменять свои геометрические размеры и форму под действием внешних сил

Устойчивость – свойство конструкции сохранять при действии внешних сил заданную форму равновесия.

Надежность – свойство конструкции выполнять заданные функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в определенных нормативных пределах в течение требуемого промежутка времени.

Ресурс – допустимый срок службы изделия. Указывается в виде общего времени наработки или числа циклов нагружения конструкции.

Отказ – нарушение работоспособности конструкции.

Прочностной надежностью называется отсутствие отказов, связанных с разрушением или недопустимыми деформациями элементов конструкции.

Рисунок 1 - Структура модели прочностной надежности элементов

конструкций.

Для материалов приняты следующие допущения или гипотезы: материал тела имеет сплошное (непрерывное) строение; материал тела изотропен (однороден), т.е. обладает во всех направлениях одинаковыми свойствами; материал тела однороден, т.е. обладает во всех точках одинаковыми свойствами; материал тела предполагается упругим.

Упругостью называется свойство тела восстанавливать свою форму после снятия внешних нагрузок.

Пластичностью называется свойство тела сохранять после прекращения действия нагрузки, или частично полученную при нагружении, деформацию.

Ползучестью называется свойство тела увеличивать деформацию при постоянных внешних нагрузках.

Рисунок 2 - Основные модели формы в моделях прочностной надежности:

а) стержень (брус), б) пластина, в) оболочка.

Основными моделями формы в моделях прочностной надежности, как известно, являются: стержни, пластины, оболочки и пространственные тела (массивы), рисунок 2.

Модели нагружения содержат схематизацию внешних нагрузок по величине, характеру распределения (сосредоточенная или распределенная сила или момент), а также воздействию внешних полей и сред.

Внешние силы, действующие на элемент конструкции, подразделяются на 3 группы: 1) сосредоточенные силы, 2) распределенные силы, 3) объемные или массовые силы.

Сосредоточенные силы — силы, действующие на небольших участках поверхности детали (например давление шарика шарикоподшипника на вал, давление колеса на рельсы и т.п.)

Распределенные силы приложены значительным участкам поверхности (например, давление пара в паропроводе, трубопроводе, котле, давление воздуха на крыло самолета и т.д.).

Объемные или массовые силы приложены каждой частице материала (например, силы тяжести, силы инерции).

В моделях нагружения применяется принцип независимости действия сил  и принцип Сен-Венана. Принцип независимости действия сил: результат воздействия на тело системы сил равен сумме результатов воздействия тех же сил, прилагаемых к телу последовательно и в любом порядке. Принцип Сен-Венана: в точках тела, достаточно удаленных от мест приложения нагрузок, внутренние силы весьма мало зависят от конкретного способа приложения этих нагрузок.

После обоснованного выбора моделей формы, материала, нагружения переходят к непосредственной оценке надежности с помощью моделей разрушения. Модели разрушения представляют собой уравнения, связывающие параметры работоспособности элемента конструкции в момент разрушения с параметрами, обеспечивающими прочность. Эти уравнения (условия) называют условиями прочности. Обычно рассматриваются в зависимости от условий нагружения четыре модели разрушения:

- статического разрушения,

- длительно статического разрушения,

- малоциклового статического разрушения,

- усталостного разрушения.

При малом числе циклов (N<102) развиваются значительные пластические деформации (статическое разрушение), при большом числе циклов (N>105) пластические деформации отсутствуют (усталостное разрушение). В промежуточной области (102<N<105) разрушение носит смешанный характер (малоцикловое разрушение). Если на элемент конструкции действует высокая температура (для алюминиевых сплавов свыше 200 С0, для стальных и титановых сплавов свыше 400 С0, для жаропрочных сплавов свыше 600 С0), но в этом случае рассматривается так называемая длительная прочность материала.

Таким образом, сопротивление материалов зависит не только от величин действующего усилия, но и от длительности самого воздействия.

Метод сечений для определения внутренних усилий

Деформации рассматриваемого тела (элементов конструкции) возникают от приложения внешней силы. При этом изменяются расстояния между частицами тела, что в свою очередь приводит к изменению сил взаимного притяжения между ними. Отсюда, как следствие, возникают внутренние усилия. При этом внутренние усилия определяются универсальным методом сечений.

Рассечем стержень (рисунок 3) плоскостью I.

Рисунок 3 – Взаимодействие между левой и правой частями  стержня.

В  общем случае пространственной задачи взаимодействия между левой и правой частями тела можно представить некоторой силой R, приложенной в произвольно выбранной точке О сечения I, и моментом Мотносительно некоторой оси, проходящей через эту точку.

Сила R является главным вектором, а момент М - главным моментом системы внутренних сил, действующих в сечении. Определение внутренних сил обычно производится для сечений, перпендикулярных его продольной оси. Точка О принимается расположенной на оси стержня, т.е. совпадающей с центром тяжести его поперечного сечения. Главный вектор R  раскладывается на две составляющие силы: продольную силу N и поперечную силу Т. Момент М: крутящий момент Мк и изгибающий момент Ми, который раскладывается на два изгибающих момента Мz и My. В полученном поперечном сечении в общем случае действует шесть внутренних усилий: N, Qz, Qy, Mk, Mz, My.

Правая часть стержня (рисунок 3в) находится в равновесии, следовательно, внешние силы F4 и F уравновешиваются внутренними усилиями, действующими на правую часть. Но те же внешние силы уравновешиваются и нагрузками, приложенными к левой части стержня – силы F1, F2, F3, так как весь стержень также находится в равновесии. Следовательно, нагрузки, приложенные к левой части стержня, и внутренние усилия, действующие на правую часть, статически эквивалентны друг другу, т.е. проекции их на любую ось и моменты относительно любой оси соответственно одинаковы.

Определим, например, продольную силу N в поперечном сечении I. Из рисунка 3в следует, что проекция на ось  X  всех внутренних усилий, действующих на правую часть стержня (на левый ее торец), равна −N. Поэтому сила N равна сумме проекций на ось X  всех внешних сил, действующих на левую часть стержня, т .е. сил F1, F2 и F3 (рисунок 3б).

Понятие о напряжениях и деформациях

Зафиксируем точку М в рассматриваемом сечении с единичным вектором нормали n. В окрестности этой точки выделим малую площадку ΔА. Главный вектор внутренних сил, действующих на этой площадке, обозначим через ΔR (рисунок 4 а).

Рисунок 4 – Схемы действия внутренних сил и напряжений

в сечениях тела.

При уменьшении размеров площадки соответственно уменьшаются главный вектор и главный момент внутренних сил, причем главный момент уменьшается в большей степени:

р=limΔА→0(ΔRΔА).

Аналогичный предел для главного момента равен нулю. Величина р называется вектором напряжений в  точке.

Этот вектор зависит не только от действующих на тело внешних сил и координат рассматриваемой точки, но и от ориентации в пространстве площадки ΔА характеризуемой вектором п. Совокупность всех векторов напряжений в точке ΔА для всевозможных направлений вектора n определяет напряженное состояние в этой точке.

Проекция вектора р на направление вектора n называется нормальным напряжением σ, а проекция на плоскость, проходящую через точку М и ортогональную вектору n — касательным напряжением τ(рисунок 4 б).

Размерность напряжений равна отношению размерности силы к размерности площади. В международной системе единиц СИ напряжения измеряются в паскалях: 1 Па= 1Нм2. При действии внешних сил наряду с возникновением напряжений происходит изменение объема тела и его формы, т. е. тело деформируется. При этом различают начальное (недеформированное) и конечное (деформированное) состояния тела.

Положение некоторой точки Mв системе координат хоyz определяется радиусом-вектором r(x,y,z) (рисунок 5). В деформированном состоянии новое положение точки М' характеризуемое радиус-вектором r'(x',y',z'). Вектор u=r'−r называется вектором перемещений точки М. Проекции вектора  u на координатные оси определяют компоненты вектора перемещений u(x,y,z), v(x,y,z), w(x,y,z), равные разности декартовых координат точки тела после и до деформации.

.

Рисунок 5 –Композиция вектора перемещений.

Деформации тела характеризуются изменением взаимного расположения точек тела до и после деформации. Рассмотрим, например, точку M и близкую к ней точку N, расстояние между которыми в недеформированном состоянии вдоль направления вектора s обозначим через Δs(рисунок 6). В деформированном состоянии точки M и N  переместятся в новое положение (точки М' и N’), расстояние между которыми обозначим через Δs'. Предел отношения

εs=limΔs→0Δs'−ΔsΔs

называется относительной линейной деформацией в точке М в направлении вектора s (рисунок 6). Рассматривая три взаимно перпендикулярных направления, например, вдоль координатных осей Ох, Оу и Oz, получим три компоненты относительных линейных деформаций  εx,εy,εz, характеризующих изменение объема тела в процессе деформации.

Рисунок 6 - Композиция линейной деформации.

Для описания деформаций, связанных с изменением формы тела, рассмотрим точку М и две близкие к ней точки N и Р, расположенные в недеформированном состоянии в направлении двух взаимно ортогональных векторов s1  и s2. Расстояния между точками обозначим через Δs1и Δs2(рисунок 7). В деформированном состоянии положение точек обозначим через M',N',P'. Угол между отрезками M'N' и М'Р' в общем случае будет отличным от прямого. При Δs1→0 и Δs2→0 изменение угла γ12 между двумя ортогональными до деформации направлениями называется угловой деформацией.. Как видно из рисунка 7, угловая деформация складывается из двух углов α1 и α2, связанных с поворотами отрезков M’N' и М'Р'  в плоскости, образованной векторами s1  и s2, относительно этих векторов. Если заданы три взаимно ортогональных вектора, направленных вдоль координатных осей, то имеются три угловые деформации γxy, γxz, γyz,  которые вместе с тремя линейными деформациями εx,εy,εz полностью определяют деформированное состояние в точке.

Рисунок 7 - Композиция угловой деформации.