Лекция

СЛОЖНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

1 Косой изгиб

Под косым изгибом понимается такой случай изгиба, при котором плоскость изгибающего момента не совпадает ни с одной из главных плоскостей инерции стержня.

Задача косого изгиба сводится к одновременному рассмотрению двух прямых изгибов, раскладывая изгибающий момент в сечении на два момента, действующих в главных плоскостях.

Рисунок 1 – Косой изгиб стержня.

Определим напряжение в некоторой точке В поперечного сечения на расстоянии х:

Мz=Fy⋅x=F⋅x⋅cosϕ; Мy=Fz⋅x=F⋅x⋅sinϕ.            (1)

σ=Мy⋅zIy+Мz⋅yIz.                                                                            (2)

Положение нейтральной линии n−n найдем из (2) при условии: σ=0. Обозначая координаты нейтральной линии y0 и z0, получим

y0=−z0⋅IzIy⋅tgϕ.                                         (3)

Уравнение (3) представляет уравнение прямой линии, проходящей через начало координат или центр тяжести поперечного сечения. Определим угол α:

tgα=y0z0=−IzIy⋅tgϕ.                                  (4)

Максимальные напряжения будут действовать в точках наиболее удаленных от нейтральной линии:

σmax=Мy⋅zmaxIy+Мz⋅ymaxIz                        (5)

или

σmax=МyWy+МzWz.

Суммарный прогиб определяется:

y=yy2+yz2.                                              (6)

2 Изгиб с растяжением или сжатием

В общем случае на стержень могут действовать как продольные силы, так и поперечные силы.

Рисунок 2 – Изгиб и растяжение стержня.

В произвольном сечении на расстоянии х будут действовать:

Мz=Fy⋅x; Мy=Fz⋅x;N=Fx; Qz=Fz; Qy=Fy.

Применяя принцип независимости действия сил:

σ=NA+Мy⋅zIy+Мz⋅yIz.                                           (7)

Из формулы (7) можно определить σmax и положение нейтральной линии.

3 Кручение с изгибом

Рассмотрим изгиб с кручением стержней круглого сечения на конкретном примере.

Задача. Вал круглого сплошного сечения делает n=667 обмин и передает Р=100 кВт.  Определить d вала по третьей и четвертой теориям прочности при  σ=80 МПа. Собственными весами шкивов и вала пренебречь.

При этом: D1=0,5 м, D2=0,3 м, l=1 м, α1=60∘, α2=45∘, F1 =2⋅f1,

F2=2⋅f2.

Рисунок 1 – Схема вала.

Решение.

1. Определяем моменты, передаваемые каждым из шкивов на вал:

Т=9550⋅Рn=9550⋅100667=1432 Н⋅м.

2. Определяем усилия  F1, f1, F2, f2 , действующие  на шкивы.

Для шкива 1

Т=(F1−f1)⋅D12=f1⋅D12,

откуда f1=2⋅TD1=2⋅14320,5=5730 H, F1=2⋅f1=11460 H.

Для шкива 2

Т=(F2−f2)⋅D22=f2⋅D22,

откуда f2=2⋅TD2=2⋅14320,3=9550 H, F2=2⋅f2=19100 H.

3. Определяем вертикальные и горизонтальные составляющие нагрузки, действующие  на вал со стороны шкивов:

F1y=(F+f1)⋅sinα1=(11460+5730)⋅sin60∘=14900 H.

F1z=(F+f1)⋅cosα1=(11460+5730)⋅cos60∘=8600 H.

F2y=(F+f2)⋅sinα2=(19100+9550)⋅sin45∘=20200 H.

F2z=(F+f2)⋅cosα2=(19100+9550)⋅cos45∘=20200 H.

4. Определяем реакции RA и RB  в вертикальной и горизонтальной плоскости:

МВy=−RAy⋅3⋅l+F1y⋅2⋅l−F2y⋅0,5⋅l=0,

откуда

RAy=14900⋅2−20200⋅0,53=6570 H.

МAy=RBy⋅3⋅l−F2y⋅3,5⋅l−F1y⋅l=0,

откуда

RBy=14900⋅1+20200⋅3,53=28500 H.

МВz=−RAz⋅3⋅l+F1z⋅2⋅l+F2z⋅0,5⋅l=0,

откуда

RAz=8600⋅2+20200⋅0,53=9100 H.

МAz=−RBz⋅3⋅l+F2z⋅3,5⋅l−F1z⋅l=0,

откуда

RBy=20200⋅3,5−8600⋅13=20700 H.

5. Строим эпюры крутящих и изгибающих моментов.

На участке 1

Мz1=RAyl1=6570⋅1=6570 H⋅м.

Мy1=RAzl1=9100⋅1=9100 H⋅м.

На участке 2

Мz2=−Fl2=−20200⋅0,5=−10100 H⋅м.

Мy2=F2zl2=20200⋅0,5=10100 H⋅м.

6. Определение диаметра вала

Опасным сечением вала является сечение В, так как в нем одновременно действуют наибольший изгибающий момент

М=Му22+Мz22=101002+101002=14280 кН⋅м

и наибольший крутящий момент Мк=1432 кН⋅м.

Нормальные напряжения определяются по формуле:

σ=MW.

Касательные напряжения определяются по формуле:

τ=MкWp=Mк2⋅W.

Подставим значения σ и τ в формулу для определения σэквIII:

MW2+4⋅Mк2⋅W2=M2+Mк2W≤σ.

Величина

MэквIII=M2+Mк2

называется эквивалентным моментом по третьей теории прочности.

Подставим значения σ и τ в формулу для определения σэквIV:

MW2+3⋅Mк2⋅W2=M2+0,75⋅Mк2W≤σ.

Величина

MэквIV=M2+0,75⋅Mк2

называется эквивалентным моментом по четвертой теории прочности.

Определяем значения приведенных моментов по третьей и четвертой теориям прочности:

МIII=М2+Мк2=142802+14322=14350 кН⋅м

МIV=М2+0,75⋅Мк2=142802+0,75⋅14322=14330 кН⋅м

Рисунок 2 – Построение эпюр.

Значения приведенных моментов МIII и МIV практически одинаковы. Это является результатом того, что при заданных размерах вала и шкивов решающее влияние на прочность вала оказывают изгибающие моменты.

Приняв расчетный момент равным МIII, определяем необходимый момент сопротивления вала

W=MIIIσ=1435080⋅106=179,4⋅10−6 м3=179,4 см3,

но для вала

W=π⋅d332,

откуда

d=332⋅Wπ=332⋅179,43,14=12,2 cм.

Полученное значение округляем до стандартного значения:

d=125 мм.