Лекция 8

СДВИГ И КРУЧЕНИЕ

1. СДВИГ

Под сдвигом понимают такой вид деформации, когда в поперечных сечениях стержня действуют только перерезывающая сила, а остальные силовые факторы отсутствуют.

Такое нагружение соответствует действию на стержень двух равных противоположно направленных и бесконечно близко расположенных поперечных сил (рисунок 1 а,б), вызывающих срез по плоскости между силами.

Рисунок 1 – Схема деформации и напряжения при сдвиге.

Срезу предшествует деформация – искажение прямого угла между двумя взаимно перпендикулярными линями. При этом на гранях выделенного элемента возникают касательные напряжения τ. Напряженное состояние,  при котором на гранях выделенного элемента возникают только касательные напряжения  τ, называется чистым сдвигом.

Величина а называется абсолютным сдвигом, а угол γ - относительным сдвигом:

tgγ≈γ=ah.                                                           (1)

В плоскости действия силы F возникает перерезывающая сила Qy=F. Эта сила является равнодействующей касательных напряжений: Qy=Aτ⋅dA.

Принимая, что касательные напряжения равномерно распределены по поперечному сечению площадью А, будем иметь:

τ=QyA=FA.                                                                  (2)

Экспериментально установлено, что в пределах упругих деформаций величина сдвига

а=F⋅hG⋅A,                                                                  (3)

где GA- жесткость сечения при сдвиге.

Учитывая (1) и (2) получим:

τ=G⋅γ.                                                                (4)

Формула (4) выражает закон Гука при сдвиге. Величина G называется модулем упругости при сдвиге (модулем сдвига).

Между модулями упругости и сдвига существует взаимосвязь:

G=E2(1+μ)≈0,4E.

Модуль сдвига для стали: G=0,8⋅104 МПа.

Чистый сдвиг в реальных конструкциях возникает крайне редко. Однако в ряде конструкций (заклепочные и сварные соединения) нормальные напряжения в сечениях деталей пренебрежимо малы по сравнению с касательными напряжениями. Такие детали условно рассчитывают на чистый сдвиг (срез) для предварительного определения их размеров:

τ=QA≤τ.                                                                 (5)

2. КРУЧЕНИЕ

2.1 Основные понятия. Крутящий момент

Под кручением понимается такой вид деформации, когда в поперечных сечениях стержня возникает только крутящий момент Мк. Вращающиеся и работающие на кручение стержни называются валами. Для определения напряжений и деформаций вала необходимо знать значения крутящих моментов, действующих на его отдельных участках.

Для определения крутящих моментов Мк, возникающих в сечениях вала под действием внешних скручивающих моментов Т или поперечной нагрузки, применяется метод сечений (рисунок 2). В сечении 1-1 для равновесия отсеченной части необходимо, чтобы алгебраическая сумма всех моментов, действующих на нее, была равна нулю:

Т+Мк=0.

Диаграмму распределения крутящих моментов по длине вала называют эпюрой крутящих моментов.

Рисунок 2 – Построение эпюры крутящих моментов.

Для построения эпюр необходимо условиться о правиле знаков крутящих моментов. Крутящий момент Мк в сечении 1-1  считается положительным, если при взгляде в торец отсеченной части вала момент Мк направлен по движению часовой стрелки.

2.2 Деформации и напряжения при кручении

Эксперименты подтверждают (рисунок 3):

1) прямоугольная сетка превращается в сетку, состоящую из параллелограммов,  что свидетельствует о наличии  касательных напряжений в поперечных сечениях вала, а по закону парности касательных напряжений – и в продольных его сечениях;

2) поперечные сечения вала, плоские и нормальные к его оси до деформации, остаются плоскими и нормальными к ней и после деформации (гипотеза плоских сечений); расстояния между поперечными сечениями не изменяются;

3) радиусы поперечных сечений  не искривляются и сохраняют свою длину.

Рисунок 3 – Модель и схема деформации вала при кручении.

Рассмотрим вал радиуса r, заделанный одним концом и нагруженный скручивающим моментом Т на другом конце (рисунок 4).

На боковой грани проведем образующую AD, которая под действием момента  Т займет положение AD1. Выделим элемент вала между сечениями 1-1 и 2-2 длиной dx. Левый торец этого элемента повернется на угол ϕ, а правый торец – на угол ϕ+dϕ. Образующая BC займет положение B1C1, отклонившись на малый угол γ, называемый углом сдвига:

γ=CC1−BB1BC=r⋅(ϕ+dϕ)−r⋅ϕdx=r⋅dϕdx.

Отношение  dϕdx называется относительным углом закручивания θ:

γ=r⋅θ.                                                                     (4)

Рисунок 4 – Расчетные схемы вала при кручении.

На основании закона Гука при сдвиге касательные напряжения

τ=G⋅γ=G⋅θ⋅r.                                                         (5)

На основании формулы (5) можно определить напряжение в окрестности любой точки, находящейся  на расстоянии ρ от оси (рисунок 4 б):

τρ=G⋅θ⋅ρ.                                                                (6)

Из формулы (6) следует, что максимальные значения касательных напряжений действуют в близи наружной поверхности вала.

Выделим вокруг произвольной точки сечения элементарную площадку dA, на которой будет действовать элементарная окружная сила τρ⋅dA. Элементарный момент, создаваемый этой силой относительно оси вала,

dMк=τρ⋅dA.

Суммируя элементарные площадки:

Mк=Aτρ⋅dA

или с учетом  (6)

M=AG⋅θ⋅ρ2⋅dA=G⋅θAρ2⋅dA=G⋅Ip⋅θ,                          (7)

откуда относительный угол закручивания

θ=МкG⋅Ip.                                                               (8)

Произведение G⋅Ip называется жесткостью сечения вала при кручении.

Полный угол закручивания (в рад)

ϕ=0lθ⋅dx=0lMG⋅Ip⋅dx.

Если M=const и Ip=const, то

ϕ=M⋅lG⋅Ip.                                                             (9)

При скачкообразном изменении по длине вала крутящего момента угол закручивания между его начальным и конечным сечениями

ϕ=i=1nMi⋅liG⋅Ip.

В уравнение (6)  вместо θ подставим его значение из формулы  (8):

τρ=G⋅θ⋅ρ=G⋅ρ⋅MG⋅Ip=M⋅ρIp,                                          (10)

откуда

τmax=M⋅rIp

или

τmax=MWp,                                                  (11)

где Wp=Ipr - полярный момент сопротивления.

В расчетах элементов конструкций при кручении условие прочностной надежности по допускаемым напряжениям имеет вид

τmax=MкmaxWp≤τ.                                                 (12)

На работоспособность элементов конструкций существенное влияние оказывает их жесткость, т.е. способность сопротивляться деформированию

θ=МкmaxG⋅Ip≤θ.                                                       (13)

Пример расчета вала

Для ступенчатого стального вала, жестко заделанного обоими концами, определить из условий прочности и жесткости диаметры всех участков (рисунок 5а). Построить эпюры М, τ, ϕ. Дано: Т1=30 кН⋅м; T2=10 кН⋅м; l= 0,5 м;

G=8⋅104 МПа; τ=90 МПа; θ=0,8 градм; d1d2=0,5.

Рисунок 5 – Расчетная схема вала.

Решение:

1. Раскрытие  статической  неопределимости вала

Вал имеет четыре участка, границами которых являются сечения, в которых приложены моменты или изменяется диаметр вала.

Уравнение равновесия имеет вид:

Мx=0; M1−T1+T2−M2=0.                                                                (1)

В уравнении (1) два неизвестных: реактивные моменты М1 и  М2, следовательно, система один раз статически неопределима. Для раскрытия статической неопределимости воспользуемся методом деформаций применительно к кручению. Для составления уравнения перемещений отбросим одну из заделок, например, правую, и заменим ее действие на вал моментом М2 (рисунок 5б). Проведем в сечении B какой-либо радиус r (рисунок 6). Применим принцип независимости действия сил. Тогда под действием скручивающих моментов T1 и T2 радиус повернется на какой-то угол ϕT, а под действием реактивного момента М2 этот же радиус повернется на угол ϕМ2. Но так как в действительности сечение Bнеподвижно, то

ϕT+ϕМ2=0.                                                                  (2)

Рисунок 6 – Принцип независимости действия сил.

Перепишем уравнение (2) в следующем виде:

ϕТ1=−Т13lIp1G;

ϕТ2=Т23lIp1G+Т2lIp2G+Т2lIp3G;

ϕM2=−M23lIp1G+M2lIp2G+M2lIp3G;

−Т1⋅3lIp1⋅G+Т23lIp1G+Т2lIp2G+Т2lIp3G−M23lIp1G−M2lIp2G−M2lIp3G=0.     (3)

Знаки в выражениях углов поворота приняты такими же, как и знаки соответствующих моментов в уравнении (1).

Полярные моменты инерции сечения:

Ip1=π⋅d1432; Ip2=π⋅d2432; Ip3=π⋅d2432(1−c4),

но с=d1d2=0,5; d2=2⋅d1, тогда Ip2=16⋅Ip1; Ip3=15⋅Ip1.

Сократив в уравнение (3)  составляющие на  lG⋅Ip1, получим:

−3T1+3⋅T2+T216+T215−3⋅M2−M216−M215=0,

откуда

M2=−3⋅30+3⋅10+1016+10153+116+315=−58,73,262=−18 кН⋅м.

Знак «минус» означает, что направление момента М2 противоположно принятому.

2. Построение эпюры крутящих моментов

1. Проводим произвольное сечение 4 - 4 на участке IV вала (рисунок 5)  и составляем уравнение равновесия для оставленной части вала (рисунок 7):

Мx=0; Mк4−М2=0; Mк4= М2=18 кН⋅м.

Рисунок 7 – Метод сечений.

Согласно принятому правилу знаков крутящих моментов – момент Mк4 отрицателен.

2. Аналогично рассмотрим участок 3 -3:

Мx=0; Mк3−М2−Т2=0; Mк3= М2+Т2=18+10=28 кН⋅м.

Знак момента Mк3 также отрицателен.

3. Аналогично рассмотрим участок 2 -2:

Mк2=Mк3=28 кН⋅м.

4. Аналогично рассмотрим участок 1 -1:

Мx=0; Mк1+Т1−М2−Т2=0; Mк1= М2+Т2−Т1=18+10−30=−2 кН⋅м.

Знак момента Мк- положителен.

Эпюра крутящих моментов, построенная по полученным данным, показана на рисунке 8.

Рисунок 8 – Построение эпюры крутящих моментов.

3. Определение диаметров вала

Из эпюры Мк видно, что  опасное сечение будет на III участке, так как здесь действует максимальный  момент и меньшее значение Ip. Однако опасное сечение может оказаться и на первом участке, так как Ip1 значительно меньше Ip3. Найдем отношение τ1τ3. Если это отношение будет больше единицы, то опасным сечением будет сечение первого участка и наоборот:

τ1τ3=Мк1Wp1Wp3Mк3=2⋅7,5⋅Wp128⋅Wp11,

Wp3=π⋅d2316(1−c4)=π⋅(2⋅d1)316(1−c4)=7,5⋅Wp1.

Опасное сечение по условию прочности будет на третьем участке.

Для выявления опасного сечения по условию жесткости найдем отношение ϕ1ϕ3=Мк1⋅3lG⋅Ip1G⋅Ip3Mк3l=3⋅Мк115⋅Ip1Ip1Mк3=9028>1.

Следовательно, опасное сечение по условию жесткости на первом участке.

Определим диаметр вала из условия прочности при кручении на III участке:

d2=316⋅Mк3π⋅τ⋅(1−с4)=316⋅28⋅1063,14⋅90⋅(1−0,54)=119 мм.

Определим диаметр вала из условия жесткости на первом участке:

d1=432⋅180⋅Mк1π2G⋅θ=432⋅180⋅2⋅1063,1428⋅1040,8⋅10−3=66 мм.

Тогда d2=2⋅d1=2⋅66=132 мм. Принимаем большее значение d2 и округляем до стандартного значения: d2=140 мм и d1=70 мм.

4. Построение эпюры касательных напряжений

1. На первом участке

τ=Мк1Wp1=Мк1π⋅d1316=2⋅106163,14⋅703=29,7 МПа.

2. На втором участке

τ=Мк2Wp2=Мк2π⋅d2316=28⋅106163,14⋅1403=52 МПа.

3. На третьем участке

τ=Мк3Wp3=Мк3π⋅d2316(1−с4)=28⋅106163,14⋅1403(1−0,54)=55,5 МПа.

4. На четвертом участке

τ=Мк4Wp3=Мк4π⋅d2316(1−с4)=18⋅106163,14⋅1403(1−0,54)=35,6 МПа.

По полученным значениям строим эпюру τ(рисунок 9).

Рисунок 9 – Построение эпюры касательных напряжений.

5. Построение эпюры абсолютных углов закручивания

Определяем углы закручивания на участках.

1. На первом участке

ϕ1=Мк1⋅3⋅lG⋅Ip1180π=2⋅1063⋅500⋅32⋅1808⋅1043,142704=0,912 град.

2. На втором участке

ϕ2=Мк2⋅lG⋅Ip2180π=28⋅106500⋅32⋅1808⋅1043,1421404=0,266 град.

3. На третьем участке

ϕ3=Мк3⋅lG⋅Ip3180π=28⋅106500⋅32⋅1808⋅1043,1421404(1−0,54)=0,284 град.

Определяем абсолютные углы закручивания вала, начиная от сечения А:

Δϕ1=0+ϕ1=0,912 град.

Δϕ2=Δϕ1−ϕ2=0,912 −0,266=0,646 град.

Δϕ3=Δϕ2−ϕ3=0,646 −0,284=0,362 град.

Эпюра абсолютных углов закручивания представлена на рисунке 10.

Рисунок 10 – Построение эпюр крутящих моментов, касательных

напряжений и абсолютных углов закручивания.