Лекция 4

УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ

1 Уравнения движения механизмов с одной степенью свободы

Характеристики сил, действующих на звенья механизма. Для кинематического и силового анализов надо знать законы движения начальных звеньев, т.е. зависимости обобщенных  координат от времени. Эти зависимости определяются из решения обратной, или второй, задачи динамики: по заданным силам определить движение.

Функциональная зависимость, связывающая величину силы и кинематические параметры (время, координаты и скорость точки приложения силы), называется характеристикой силы. При  динамическом анализе механизмов характеристики сил считаются заданными.

Обобщенные координаты механизма. Положение твердого тела, свободно движущегося в пространстве, полностью определяется шестью независимыми координатами, за которые можно принять три координаты начала подвижной системы координат, связанной с телом, и три угла Эйлера, определяющие расположение осей подвижной системы координат относительно неподвижной. Их принято называть обобщенными, так как они определяют положение всего твердого тела. Аналогично обобщенными координатами механизма называют независимые между собой координаты, определяющие положения всех звеньев механизма относительно стойки (неподвижного звена).

Например, в механизме шарнирного четырехзвенника (рисунок 1) за обобщенную координату можно принять угол поворота кривошипа ϕ1, так как положение звена 1, определяемое этим углом, определяет также положения всех других подвижных звеньев механизма. Большинство механизмов имеет одну обобщенную координату, но могут быть случаи, когда число обобщенных координат механизма достаточно велико. Оно может быть даже более шести, т. е. более числа обобщенных координат свободного твердого тела.

Рисунок 1 – Кинематическая схема шарнирного четырехзвенника.

Начальные звенья. За обобщенные координаты механизма можно взять любые переменные координаты звеньев. Звено, которому приписывается одна или несколько, обобщенных координат механизма, называется начальным звеном. Происхождение термина связано с тем, что определение положений всех звеньев механизма начинается с определения положений начальных звеньев.

В механизме с одной обобщенной координатой - одно начальное звено, и за обобщенную координату обычно принимается или угловая координата вращающегося звена, или линейная координата прямолинейно движущегося звена. Начальное звено не обязательно совпадает с входным звеном. Можно за начальное звено взять выходное звено или даже промежуточное, если при этом упрощается анализ механизма. В механизме с двумя обобщенными координатами могут быть или два начальных звена, если за обобщенные координаты приняты координаты двух различных звеньев, или одно начальное звено, если оно образует со стойкой двухподвижную пару.

Уравнение движения механизма в форме интеграла энергии (уравнение кинетической энергии). Для определения законов движения начальных звеньев по заданным силам используются уравнения, называемые уравнениями движения механизма. Число этих уравнений равно числу степеней свободы механизма, которое в механизмах с голономными связями совпадает с числом обобщенных координат.

Уравнения движения механизма могут быть представлены в различных формах. Для механизмов с одной степенью свободы одна из наиболее простых форм получается на основании теоремы об изменении кинетической энергии

i=1nTi−i=1nTi0=i=1nAi,                                             (1)

где Ti, Ti0- кинетическая энергия звена i соответственно в начале и в конце рассматриваемого промежутка времени; Ai- работа внешних сил, действующих на звено i механизма, за этот промежуток времени; n- число подвижных звеньев.

Уравнение (1) можно получить также после интегрирования дифференциальных уравнений движения звеньев механизма. На этом основании (1) называют уравнением движения механизма в форме интеграла энергии.

Приведение сил и масс в плоских механизмах. Уравнение (1) представляется довольно громоздким даже для плоских механизмов с небольшим числом звеньев вследствие необходимости производить суммирование по n звеньям и m силам. Для механизмов с одной степенью свободы можно получить более простую форму записи этого уравнения, при которой все операции суммирования выполняются заранее. С этой целью заменим уравнение движения механизма (1) тождественным ему уравнением движения одного звена (или одной точки звена), которое движется так, что его обобщенная координата совпадает в любой момент времени с обобщенной координатой механизма.

Рисунок 2- Начальные звенья механизмов

Пусть, например, начальное звено механизма совершает вращательное движение. Тогда уравнение движения механизма (1) можно заменить тождественным ему уравнением движения одного вращающегося звена, называемого звеном приведения (рисунок 2а). Момент инерции этого звена относительно оси вращения обозначим через IП и назовём приведенным моментом инерции. Примем также, что на звено приведения действует пара сил с моментом MП, который называется приведенным моментом сил. Полученная расчетная схема называется одномассовой динамической моделью механизма. Покажем, что всегда можно определить такие величины IП и MП, при которых уравнение движения звена приведения окажется тождественным уравнению движения механизма и, следовательно, обобщенная координата звена приведения будет совпадать с обобщенной координатой механизма в любой момент времени.

Напишем уравнение движения звена приведения в форме интеграла энергии для некоторого конечного промежутка времени, за который обобщенная координата изменяется от ϕ0до ϕ, а приведенный момент инерции (в общем случае - величина переменная) - от IП0 до IП:

IПω22−IП0ω022=ϕ0ϕMПdϕ,                                         (2)

где ω- модуль угловой скорости звена приведения, которая должна по условию приведения совпадать с угловой скоростью начального звена; ω0- значение ω при ϕ=ϕ0.

Для того чтобы уравнения (1) и (2) были тождественными, необходимо и достаточно выполнения двух условий:

ϕ0ϕMПdϕ=i=1nAi,                                                  (3)

IПω22=i=1nTi,                                                         (4)

причем, если удовлетворяется уравнение (4), справедливое для любого момента времени, то удовлетворяется и уравнение

IП0ω022=i=1nTi.

Из (3) можно найти приведенный момент сил MП, а из (4) - приведенный момент инерции IП.

Приведенным моментом сил называется момент пары сил, условно приложенной к звену приведения и определяемой из равенства элементарной работы этой пары сил элементарной работе сил и пар сил, действующих на звенья механизма. Равенство элементарных работ одновременно означает равенство их мощностей:

MПω=i=1nРi,                                                           (5)

где Рi- мощность силы (пары сил), действующей на звено механизма.

Обозначим через Viскорость точки приложения силы Fi, действующей на звено i механизма, и через ωi- угловую скорость звена механизма, на которое действует пара сил с моментом Mi. Этот момент считаем положительным, если его направление совпадает с направлением угловой скорости ωi, и отрицательным, если эти направления противоположны. Тогда из (5) получаем формулу для вычисления приведенного момента сил

MП=i=1nFiViωcosFi,Vi+Miωiω.                           (6)

Указанная сумма может быть и положительной, и отрицательной, т.е. приведенный момент сил есть скалярная величина. Знак минус указывает, что момент MП направлен противоположно угловой скорости ω звена приведения. Приведенный момент сил, определяемый по формуле (6), можно рассматривать также как обобщенную силу по Лагранжу.

Иногда отдельно приводят силы движущие, силы сопротивления, силы тяжести, силы трения и т. п. Формула (6) остается справедливой во всех случаях, надо только указывать, какие силы были выбраны за приводимые.

Из уравнения (4) следует, что приведенный момент инерции можно определить как момент инерции, которым должно обладать звено приведения относительно оси его вращения, чтобы кинетическая энергия этого звена равнялась кинетической  энергии  всех звеньев механизма.

При плоском движении кинетическая энергия звена

Ti=miVSi22+JSiωi22,                                                       (7)

где mi- масса звена i, VSi- модуль скорости центра масс звена i,ωi- модуль угловой скорости звена i,JSi- момент инерции звена i относительно оси, проходящей через центр масс перпендикулярно плоскости движения. Подставляя это значение в (4) и производя преобразования, получаем

IП=i=1nmiVSiω2+Jiωiω2.                                (8)

Если начальное звено совершает прямолинейное движение, то динамическая модель механизма представляет собой материальную точку Bс массой mП(приведенной массой), которая движется под действием силы FП, называемой приведенной силой, так, что обобщенная координата к этой точки совпадает с обобщенной координатой механизма в любой момент времени (рис. 2б). Формулы для приведенной силы и приведенной массы имеют вид, аналогичный (6) и (8);

FП=i=1nFiViVcosFi,Vi+MiωiV,                  (9)

mП=i=1nmiVSiV2+JSiωiV2,                        (10)

где V - модуль скорости прямолинейно движущегося начального звена.

Приведенную силу также можно рассматривать как скалярную величину, совпадающую с обобщенной силой по Лагранжу. Знак минус при определении приведенной силы по формуле (9) указывает, что при изображении этой силы вектором его направление надо считать противоположным направлению скорости прямолинейно движущегося начального звена.

В общем случае динамической модели механизма с одной степенью свободы за точку приведения, т. е. точку, в которой сосредоточивается приведенная масса, можно выбрать любую точку механизма. Поэтому приведенной массой механизма называют массу, которую надо сосредоточить в данной точке механизма (точке приведения), чтобы кинетическая энергия этой материальной точки равнялась кинетической энергии всех звеньев механизма. Соответственно приведенной силой называют силу, условно приложенную к точке приведения и определяемую из равенства элементарной работы сил и пар сил, действующих па звенья механизма.

Приведенный момент сил и приведенный момент инерции (или приведенная сила и приведенная масса) не зависят от угловой скорости звена приведения (или скорости точки приведения), так как в формулы для их определения входят только отношения скоростей. Отсюда следует, что приведение сил и масс (определениеMП,IП илиFП, mП) можно выполнить, не зная ещё угловой скорости звена приведения, т.е. до решения уравнения движения.

Приведенная масса может быть переменной величиной, если отношения скоростей, входящих в формулу (10), являются переменными величинами, зависящими от положения звеньев. Однако точку приведения с переменной приведенной массой нельзя рассматривать как модель тела переменной массы. Изменение приведенной массы отражает лишь изменение кинетической энергии звеньев механизма с постоянными массами.

Итак, после приведения сил и масс уравнение движения механизма в форме интеграла энергии имеет вид

IПω22−IП0ω022=ϕ0ϕMПdϕ,                                            (11)

если за звено приведения выбрано вращающееся начальное звено, имеющее обобщенную координату ϕ. Если за звено приведения выбрано начальное звено, совершающее прямолинейное движение с обобщенной координатой Sто уравнение движения механизма имеет вид

mПV22−mП0V022=S0SFПds.                                           (12)

Дифференциальное уравнение движения механизма. Уравнение движения механизма в форме интеграла энергии используется преимущественно в случаях, когда приведенные силы зависят от положений звеньев. В других случаях используется дифференциальное уравнение движения механизма, которое можно получить из уравнения кинетической анергии в дифференциальной форме:

dT=dA.

При вращающемся начальном звене после приведения сил и масс имеем

dIПω22=MПdϕ или ddϕIПω22=MП.

Отсюда после дифференцирования по углу поворота ϕ получаем уравнение движения механизма

IПε+ω22dIПdϕ=MП,                                               (13)

где ε-  угловое ускорение начального звена (звена приведения).

Уравнение (13) можно получить также из уравнения Лагранжа 2-го рода, которое после приведения сил и масс имеет вид

ddt∂T∂ω−∂T∂ϕ=MП,

где T=IПω2/2.

После дифференцирования получаем:

∂T∂ω=IПω, ddtIПω=IПε+ω2dIПdϕ,

∂T∂ϕ=ω22dIПdϕ.

Подставляя выражения для производных в уравнение Лагранжа, вновь получаем уравнение (13).

Аналогичный вид имеет дифференциальное уравнении движения механизма при прямолинейно движущемся начальном звене:

FП=mПs+s22dmПdϕ,                                                          (14)

где s- перемещение прямолинейно движущегося начального звена.

Обычно приведенный момент сил (обобщенная сила) зависит только от времени, пути и от обобщенной скорости (производной от обобщенной координаты по времени), и тогда дифференциальное уравнение движения механизма имеет второй порядок относительно обобщенной координаты. Однако в некоторых механизмах, например, в механизмах с электроприводом, при учете его динамической характеристики, приведенный момент сил зависит от третьей производной обобщенной координаты по времени, и тогда дифференциальное уравнение движения механизма имеет третий порядок.

Ведущие и ведомые звенья механизма. Ведущим (движущим) звеном называется звено, для которого элементарная работа внешних сил, приложенных к нему, является положительной.  Ведомым звеном называется звено, для которого элементарная работа внешних сил, приложенных к нему, является отрицательной или равна нулю.

Установившееся движение. В механизмах с одной степенью свободы различают три режима: разбег - tp, установившееся движение - ty и выбег - tв (рисунок 3). Установившемся движением механизма называется такое движение, при котором его обобщенная скорость (производная обобщенной координаты по времени) есть периодическая функция времени. Период изменения обобщенной скорости механизма как функции времени называется циклом установившегося движения.

Рисунок 3 - Режимы движения в механизмах с W=1.

В начале и в конце каждого цикла установившегося движения значения кинетической энергии механизма равны между собой. Отсюда следует, что за каждый цикл установившегося движения согласно уравнению (1) работа всех внешних сил, действующих на звенья механизма:

i=1nAi=0.                                                        (15)

2 Численные и графоаналитические методы решения уравнений 	движения

Решение нелинейного уравнения движения механизма при силах, зависящих от положения звеньев. Пусть приведенный момент сил MП задан как функция обобщенной координаты ϕ (угла поворота начального звена). Приведенный момент инерции IП также есть заданная функция той же координаты ϕ. Тогда для определения закона движения начального звена удобно применить уравнение движения в форме интеграла энергии (11)

ϕ0ϕMПdϕ=12IПω2−IП0ω02                                        (16)

с начальными условиями t=0, ω=ω0.

Из уравнения движения механизма непосредственно получаем угловую скорость начального звена как функцию обобщенной координаты ϕ:

ω=2IПϕ0ϕMПdϕ+IП0JПω02.                                          (17)

В некоторых случаях интеграл в подкоренном выражении может быть представлен в конечном виде. Тогда после интегрирования получаем функцию ω=ωϕ, т.е. уравнение фазовой траектории. В других случаях применяют графическое или численное интегрирование, и получаем функцию ω=ωϕ или в виде графика, или в виде ряда последовательных значений при изменении угла ϕ от ϕ0 до некоторого значения, определяющего конец рассматриваемого этапа движения. Для того чтобы найти закон движения начального звена, представим известную теперь нам функцию (16) в виде

dϕdt=ωϕ.

Отсюда после интегрирования получаем

t=ϕ0ϕdϕωϕ.

Это интегрирование также выполняется графическим или численным методом. В результате находим функцию t=tϕ, зная которую можно найти искомую функцию

ϕ=ϕt.                                                      (18)

Если требуется найти угловое ускорение начального звена, то, продифференцировав функцию ωϕ по обобщенной координате ϕ, т.е. определив аналог углового ускоренияdω/dϕ, находим угловое ускорение

ε=dωdϕω.                                                   (19)

Определение функции (18) оказывается невозможным, если ω0=0. Тогда на участке от ϕ=ϕ0до ϕ=ϕ1 применяется дифференциальное уравнение движения (13). Из этого уравнения при ϕ=ϕ0и ω=0 получаем

εϕ0=MПϕ0IПϕ0.

При достаточно малом приращении времени Δt для вычисления ω1 и ϕ1, т.е. следующей точки функции ϕt, применяются формулы равноускоренного движения;

ω1=ε1ϕ0Δt2      ϕ1=ϕ0+12εϕ0

Далее можно вычислять интеграл (17) в пределах от ϕ1 до ϕ или же продолжить решение дифференциального уравнения (13) любым численным методом.

При больших объемах вычислений можно воспользоваться усовершенствованными приемами интегрирования дифференциальных уравнений, налагаемыми в курсах вычислительной техники.

Графоаналитический метод Виттенбауэра. Характеристики сил, действующих на звенья механизма, как правило, известны лишь приближенно и часто задаются в графическом виде. Поэтому наряду с численными методами интегрирования уравнений движения механизма применяются также графические и графоаналитические методы, которые, однако, всегда могут быть переведены на аналитический язык, пригодный для вычислений на ЭВМ. Из этих методов рассмотрим только метод Виттенбауэра, который позволяет при силах, зависящих от положений звеньев, в наглядной форме показать, как изменяется угловая скорость начального звена и кинетическая энергия механизма при изменении приведенного момента инерции.

Рассмотрим, например, установившееся движение с периодом, равным 2π (рисунок 4а). На вращающееся начальное звено действует постоянный движущий момент сил MД. Приведенный к этому звену момент всех других внешних сил есть заданная функция угла поворота начального звена ϕ. Требуется определить закон движения начального звена, если известно значение угловой скорости этого звена ω=ω0 при ϕ=0.

Решение задачи начинаем с построения графиков MДϕ и MСϕ (рисунок 4, а), причем для удобства последующего определения приращений кинетической энергии откладываем MС вверх от оси абсцисс, если MС- момент сил сопротивления, и вниз, если MС- движущий момент.

При установившемся движении должно удовлетворяться условие

MД⋅2π−02πMСdϕ=0 или MД=μМ⋅μϕ⋅S2π            (20)

где μM и μϕ- масштабные коэффициенты моментов сил и углов поворота, равные отношениям этих моментов и углов к отрезкам, изображающих их значения на графиках; S- площадь, заключенная между осью абсцисс и графиком MСϕ, причем площадь, расположенная ниже оси абсцисс, должна вычитаться из площади, расположенной выше оси абсцисс.

Уравнение движения (11) в данном случае имеет вид:

ΔT=0ϕMД−MСdϕ,                                   (21)

где ΔT- приращение кинетической энергии по отношению к начальному положению при ϕ=0.

По уравнению (21) стоим график ΔT=f(ϕ).

Рисунок 4 – Построение диаграммы Виттенбуаэра

Для этого измеряем площадьS01(мм2) заключенную между графиками MД и MCв пределах от ϕ=0 до текущего значения ϕ=ϕi (i=1, … , 12), считая эту площадь положительной при MД>MC и отрицательной при MД<MC. С учетом масштабных коэффициентов получаем ΔT=S0i⋅μM⋅μϕ. Построение графика рекомендуется начинать с нахождения экстремумов ΔT, которые получаются в точках пересечения графиков MД и MC, т, е. в точках a, b, c, d. Сначала подсчитываем площади Sea, Sab, Sbc, Sbc, Sde. Сумма этих площадей с учетом их знаков должна равняться нулю. Затем находим ординаты графика в точках экстремумов:

уа=ScaμT, yb=(Sea−Sab)μT,

yc=Sea−Sab+SbcμT,  yd=Sea−Sab+Sbc−ScdμT

или

yd=−SdeμT,

где μT - масштабный коэффициент приращения кинетической энергии.

После построения экстремумов можно дополнительно вычислить ординаты графика в других точках по формуле

y0i=S0iμMμϕμT.

Далее по уравнению (8) для исследуемого механизма строим график зависимости IП=f(ϕ), причем с целью упрощения последующего исключения переменной ϕ из графиков IП(ϕ) и ΔT(ϕ) располагаем координатные оси, как показано на рисунке 4, б,в. Пересечение горизонталей, проведенных из точек графика ΔTϕ с вертикалями, проведенными из точек графика IПϕ (рисунок 4, г), дает график зависимости   ΔT=f(IП), называемый диаграммой Виттенбауэра. По ней можно определить угловую скорость ω начального звена в любом положении механизма, если известно значение ω=ω0 при ϕ=0.

Если отложить значение кинетической энергии при ϕ=0 от начала координат графика ΔTIП вниз по оси ординат, то полученная точка OT определит начало координат графика TIП. Луч, соединяющий любую точку диаграммы Виттенбауэра с началом координат OT, образует с осью абсцисс угол ψ, тангенс которого пропорционален квадрату угловой скорости ω. Для доказательства этого положения найдем из прямоугольного треугольника OTnN

tgψ=T/μTIП/μI

и, учитывая, что T=IПω2/2, получим

tgψ=μI2μTω2.                                                  (22)

Если точка OT располагается в пределах чертежа, то, пользуясь (22), можно найти искомую зависимость ω=ωϕ и далее закон движения начального звена, как было показано ранее.

3 Неравномерность хода машины при периодическом установившемся

движении и регулирование движения машинного агрегата

Коэффициент неравномерности движения механизма. Одной из кинематических характеристик установившегося движения является коэффициент неравномерности движения механизма δ (рисунок 3):

δ=ωmax−ωminωср.,

ωср.=ωmax+ωmin2.                                            (23)

Практикой установлены интервалы допустимых значений коэффициента δ для различных типов машин.

Определение момента инерции маховика. Если δ>δ, то его можно уменьшить путем увеличения массы одного из вращающихся звеньев. Добавочная масса вращающегося звена, предназначенная для обеспечения заданного δ, называется маховой массой. Конструктивно эта масса выполняется как маховик, под которым понимается деталь в виде сплошного диска или шкива.

Из формул (23):

ω=(1+0,5⋅δ)⋅ωcр., ω=(1−0,5⋅δ)⋅ωcр..                 (24)

Возведем обе части уравнений (24) в квадрат и пренебрегая малой величиной δ24, получим

ωmax2=(1+δ)⋅ωcр.2, ωmin2=(1−δ)⋅ωcр.2                                (25)

Подставляя значения ωmax2 и ωmin2в формулу (22), находим ψmax и  ψmin:

tgψmax=μI2⋅μT⋅(1+δ)⋅ωср.2tgψmшт=μI2⋅μT⋅(1−δ)⋅ωср.2                                     (26)

Проводим касательные к диаграмме Виттенбауэра под углами ψmax и  ψmin к оси Iп (рисунок 4, г). Пересечение касательных определит новое положение начала координат ОМ графика Т=f(Iп), при котором δ и ωср. имеют заданные значения. Расстояние ОМm определит искомое значение приведенного момента инерции маховика

IM=OMm⋅μI.                                              (27)