МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕСИТЕТ

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра ТиСМ

Задание К7: Определение абсолютной скорости и

абсолютного ускорения точки

Шифр 62									вариант 13

##### Выполнил студент гр. У-32			Ребяков А. А.

Проверила						Заикина В. З.

Киров 2002

Задание: точка М движется относительно тела D. По заданным уравнениям относительного движения точки М и движения тела D определить для момента времени t=t1 абсолютную скорость и абсолютное ускорение точки М.

Дано:

ОМ=Sr=120t2 см;

е=8t2 – 3t рад ;

t1=1/3 c;	R=40 см.

Решение:

1) Положение точки М на теле D определяется расстоянием Sr=ОМ

при	t=1/3 c	Sr=120/9=41.89 см.

Vr=dSrdt=240πt

При t=1/3с	Vr=80=251.33 см/с.

ar=d2Sr/dt2		ar=240=753.98 см/с2

arn=Vr2/R		arn=(80)2/40=1579.14 см/с2

2) Ve=er ,	где r- радиус окружности, описываемой той точкой тела, с которой в данный момент совпадает точка М.

=OM/R.	r=R*sin=40*sin(/3)=34.64 см.

е=de/dt=16t-3	при t=1/3 	е=7/3=2.33 с-1

Ve=80.83 см/с.

аец=e2 r	аец=188.6 см/с2.

аев=еr	е= d2e/dt2=16 с-2		аев=554.24 см/с2.

3) ас=2ωе×Vr

ас=2*еVrsin(е, Vr)		sin(е, Vr)=90-=/6	ac=585.60 см/с2

4)

V=Vr+Veа=аr+ae+ac

V=(Ve2+Vr2)	V=264.01 см/с

Модуль абсолютного ускорения находим методом проекций.

ax=aев+ас

ay=arncos(/3)+arcos(/6)

az=-аец - arncos(/6)+arcos(/3)

а=(ax2+ay2+az2)

Результаты расчетов сведены в таблицу

| e, c-1 | Скорость см/с |  |  | е с-2 | Ускорение , см/с2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ve | Vr | V |  | аец | aев | arn | аr | ас | ax | ay | az | а |
| 2.33 | 80.8 | 251.3 | 264 | 16 | 188.6 | 554 | 1579 | 754 | 586 | 1140 | 1143 | -1179 | 1999 |