В 18.                                                       Д – 1.

Дано:  VA = 0,    = 30,   f = 0,1,  ℓ = 2 м,   d = 3 м.  Найти: h и .

Решение: Рассмотрим движение камня на участке АВ. На него действуют  силы тяжести G, нормальная реакция N и сила трения F.Составляем дифференциальное уравнение движения в проекции на ось X1 :        mx1= Gsin - F ,   (F = fN = fGcos)         x1= gsin - fgcos,

Дважды интегрируя уравнение, получаем:            x1= g(sin - fcos)t + C1 ,   x1 = g(sin - fcos)t2/2 + C1t + C2 ,

По начальным условиям (при  t = 0  x10 = 0 и x10= VA = 0) находим С1 и С2 :  C1 = 0 ,  C2 = 0,

Для определения  VB и   используем условия:  в т.B  (при t = ) ,  x1 = ℓ  , x1= VB .      Решая систему уравнений находим:

x1 = ℓ = g(sin - fcos)2/2                     2 = 9,81(sin30 - 0,1cos30)2/2 ,     = 0,99 c ,

x1= VB = g(sin - fcos)                      VB = 9,81(sin30 - 0,1cos30)0,99 = 4,03 м/с ,

Рассмотрим движение камня на участке ВС.На него действует только сила тяжести G. Составляем дифференциальные уравнения движения

в проекции на оси X  , Y :                             mx=  0 ,    my = G  ,

Дважды интегрируем уравнения:  x= С3  ,                 y= gt + C4 ,

x = C3t + C5 ,          y = gt2/2 + C4t + C6 ,

Для определения С3 , C4 , C5 , C6 ,  используем начальные условия (при t = 0):           x0 = 0 ,     y0 = 0 ,   x0= VBcos ,  у0= VBsin ,

Отсюда находим : x0= С3 ,   C3 = VBcos ,             у0= C4 ,   C4 = VBsin

x0 = C5 ,   C5 = 0  ,                         y0 = C6 ,    C6 = 0

Получаем уравнения :           x= VBcos ,            y= gt + VBsin

x = VBcost  ,         y = gt2/2 + VBsint

Исключаем параметр t :   y =         gx2          + xtg  ,

2V2Bcos2

В точке  С   x = d = 3 м ,  у = h. Подставляя в уравнение VB и d ,  находим h:    h  =       9,8132          + 3tg30 =  5,36 м   ,

24,032cos230