Задание Д-19. Применение общего уравнения динамики к исследованию движения механической системы с одной степенью свободы.

Вариант № 1.

Для заданной механической системы определить ускорения грузов и натяжения в ветвях нитей, к которым прикреплены грузы. Массами нитей пренебречь. Трение качения и силы сопротивления в подшипниках не учитывать. Система движется из состояния покоя.

Необходимые для решения данные приведены в таблице 1. Блоки и катки, для которых радиусы инерции в таблице не указаны, считать сплошными однородными цилиндрами.

Рис. 1

Таблица 1.

| G1, кг | G2, кг | G3, кг | R/r | i2x |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G | G | 3G | 2 | r2 |

Решение.

Применим к решению задания общее уравнение динамики. Так как система приходит в движение из состояния покоя, направления ускорений тел соответствуют направлениям их движения. Движение таково, что груз 1 опускается.

Покажем задаваемые силы: силы тяжести G1→- груза 1, G2→- блока 2 и G3→- катка 3 (рис. 2).

a3

M3Ф				2	2		M3Ф

Ф3       3			3

2

s3

3

G3

Ф1

G2		       1

a1

s3

G1

Рис. 2.

Приложим силы инерции. Сила инерции груза 1, движущегося поступательно с ускорением a1→:

Ф1→=−m1a1→.

Силы инерции блока 2, вращающегося вокруг неподвижной оси с угловым ускорением 2, приводятся к паре, момент которой

M2Ф=J2xε2=m2i2x2ε2

Силы инерции катка 3, совершающего плоское движение, приводятся к силе

Ф3=−m3a3→,

где a3→ - ускорение центра масс катка 3, и к паре сил, момент которой

M3Ф=J3xε3,

где 3 – угловое ускорение катка 3, J3 – момент инерции катка 3 относительно центральной продольной оси:

J3x=m3r2.

Сообщим системе возможное перемещение в направлении ее действительного движения (рис. 2). Составим общее уравнении динамики:

G1δs1−Ф1δs1−M2Фδϕ2−Ф3δs3−M3Фδϕ3=0,		(1)

где 2 и 3 – углы поворотов блоков 2 и 3.

Учитывая, что G1 = G2 = G = mg, G3 = 3G = 3mg

имеем:

Ф1=m1a1=ma1;

M2Ф=J2xε2=m2i2x2ε2=2mr2ε2;

Ф3=m3a3=3ma3;					(2)

M3Ф=J3xε3=3mr2ε32;

Устанавливаем зависимости между возможными перемещениями, входящими в (1), и между ускорениями в (2), пользуясь тем, что эти зависимости такие же, как между соответствующими скоростями:

2 = 3 = s1/R = s1/2r;

s3 = 2r = s1/2;					(3)

2 = 3 = a1/2r; a3 = a1/2.

С учетом (2) и (3) уравнение (1), после деления всех его членов на m и s1, принимает вид

g−a1−a12−3a14−3a18=0,

откуда

a1=g1+12+34+38=8⋅9,8121=3,74мс2,

а3 = a1/2 = 1,87 м/с2.

а3

M3Ф

Ф3       3			3	Т2-3

s3

G3

Рис. 3.

Ф1

Т1-2

а1

s1

G1

Рис. 4.

Для определения натяжения в нити 2-3 мысленно разрежем эту нить и заменим ее действие на каток 3 реакцией T2-3 (рис. 3).

Общее уравнение динамики:

T2−3δs3−Ф3δs3−M3Фδϕ3=0,

откуда

T2−3=Ф3+M3Фr=47G+27G=67G=0,86G.

Для нахождения натяжения в нити 1-2 мысленно разрежем эту нить и заменим ее действие на груз 1 реакцией T1-2 (рис. 4).

Не составляя общего уравнения динамики, на основании принципа Даламбера имеем:

T=G1−Ф1=G−821G=1321G=0,62G.