Задание K-1. Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям ее движения.

Вариант № 1.

По заданным уравнениям движения точки М установить вид ее траектории и для момента времени t = t1(c) найти положение точки на траектории, ее скорость, полное, касательное и нормальное ускорения, а также радиус кривизны траектории в соответствующей точке. Данные приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Уравнения движения |  | t1(c) |
| --- | --- | --- |
| x = x(t), см | y = y(t), см |  |
| -2t2+3 | ## -5t | 0,5 |

Лист

### K-1

Решение.

Исходные данные в см и с:

x = -2t2 + 3;   y = -5t;                                       (1)

t1 = 0,5

Уравнения движения (1) являются параметрическими уравнениями траектории точки М. Чтобы получить уравнение траектории в обычной координатной форме, исключим время t из уравнений движения. Тогда

25x + 2y2 = 75                                           (2)

Это уравнение параболы.

Для определения скорости точки находим проекции скорости на оси координат:

Vx = x’ = -4t см/с;  Vy = y’ = -5 см/с.

#### Модуль скорости точки

V=Vx2+Vy2 .                                         (3)

#### Аналогично проекции ускорения точки

ax = x’’ = -4 см/с2;  ay = y’’ =  0.

#### Модуль ускорения точки

a=ax2+ay2=4см/с2.

Касательное ускорение находим путем дифференцирования модуля скорости (3)

aτ=dVdt,

dVdt=Vxax+VyayV

При t = 0,5 c

x = -20,52 + 3 = 2,5 см,        y = -50.5 = -2,5 см.

Vx = -40,5 =-2 см/с,  Vy = -5 см/с,  V = 5,38 см/с.

ax = -4  см/с2,   ay =  0,   a = 4 см/с2

dVdt=−2⋅(−4)+(−5)⋅05,38=1,487 см/с2

Лист

### K-1

Модуль касательного ускорения

a = 1,487 см/с2

Знак “+” при dV/dt показывает, что движение точки ускоренное и, следовательно, направления aτ→uV→совпадают.

Нормальное ускорение точки:

an=a2−aτ2=42−1,4872=3,71см/с2.

Радиус кривизны траектории в той точке, где при t = 0,5 с находится точка М:

ρ=V2an=5,3823,71=7,81см.

Пользуясь уравнением (2), строим траекторию (рис. 1) и показываем на ней положение точки М в заданный момент времени. Вектор V→строим по составляющим V→xuV→y, причем он направлен по касательной к траектории точки. Вектор a→ находим как по составляющим a→xua→y, так и по a→τua→n.

Рис. 1

Лист

### K-1