Министерство  Образования   Российской   Федерации

Вологодский   Государственный  Технический  Университет.

Кафедра  теоретической  механики.

Расчетно-графическая  работа.

Задание  С.1    Определение  реакций  опор  твёрдого  тела.

Вариант  № 28.

г.	Вологда  2003.

Определить  реакции  опор  для  способа  закрепления  бруса,  при  котором  Yа  имеет  наименьшее числовое  значение.

Схема.  а)

p         Y          2

2 			          B

Дано:

Р=20 кН

М=10 кН*м

q=2 кН/м	2	A                            X

q

Yа =?

2

YB

p

XA	      YA

Q

Схема. б)

B

A

p                                         XB

XA      YA

Q

схема в)

A

450

p

XA      YA

Q

N               450

N

Решение.

1.  Даны  три  исходные  схемы  закрепления  бруса  (а, б, в,)  мысленно  в  схемах  отбросим  связи  в  точках  опор, заменяя  их  реакциями  связей.

2.  Равномерно-распределённую  нагрузку «q» заменяем  равнодействующей  «Q»  и  приложим  её  в центре  действия  нагрузки

«q»  , получим

Q=q*L

Q=2*2=4кН.

3.  Для  каждой  схемы  составим  минимальное  число  уравнений  равновесия  для  определения  исследуемой  реакции.

Cоставим   уравнения    равновесия:

Схема  а)

 F(y) =0;   -Q+Ya+YB =0

 M(a) =0;   -M+2P-Q+2YB=0

Отсюда  Ya   будет

Ya= Q – (M - 2P+Q) = 4-(10 – 2*20 + 4)         Ya = - 9 kH

2                            2

схема б)

 F (y) =0;    Ya – Q =0

Отсюда  Yа  будет:

Ya = Q = 4 kH

Схема  в)

 F (y) =0;  -Q – N*cos45 + Ya =0

 M (a)=0;  -М – 2N*cos45 - Q+2P =0

Отсюда  Yа  будет:

Ya = - (M + Q – 2P) +Q =  -(10+4 – 2*20) +4 =

2                                    2

Ya = - 9.kH

Таким  образом, исследуемая  наименьшая  реакция  будет  при  закреплении  бруса  по  схеме  б).  Найдём  все  реакции.

Составим  для  этой  схемы  три  уравнения  равновесия:

 F (х) =0;	P + XB  - Xa = 0

 F (y) =0;   Ya -Q =0

 М (а) =0;   -М – Q+2P+2XB =0

Хв=13кН          Ха=33кН

Ya =4кН

Ответ: Yа=4кН.