МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Воронежский государственный технический университет

## Факультет автоматизации и роботизации машиностроения

# КУРСОВАЯ РАБОТА

### по дисциплине «Теоретическая механика»

Тема: «Плоское движение твердого тела»

Задание К3

“Кинематический анализ плоского механизма”

ШИФР №2 – Вариант 2

## Выполнил: ст.гр. СП-031

## Алексеев Д С   _________

## Проверил:

## Баскаков В А   _________

Воронеж 2004

Найти для заданного положения механизма скорости и ускорения точек B и С, а также угловую скорость и угловое ускорение звена, которому эти точки принадлежат.

Исходные данные, приведены в таблице:

| Размеры, мм |  |  | ωOA, рад/с | εOA, рад/с2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OA | r | AC |  |  |
| 30 | 15 | 8 | 3 | 2 |

I . Определение скоростей точек и угловой    скорости звена

Вычислим модуль скорости пальца А кривошипа ОА при заданном положении механизма:

VA=ωOA ∙ OA					VA=90см

Скорость точки А перпендикулярна кривошипу ОА

Мгновенный центр скоростей (Р) находится в точке соприкосновения колеса с поверхностью.

Угловая скорость звена АВ:

ωAB = VA/AP

Модули скоростей точек В и С

VВ= ωAB ∙ ВР

VС= ωAB ∙ СР

Расстояние АР, ВР и СР, определяем из рассмотрения треугольников:

AP=r=15

BP=(AB)2+(AP)2−2(AB)(AP)cos135°=152+152+2⋅15⋅15⋅0,707=27,7

CP=(AC)2+(AP)2−2(AC)⋅cos150°=82+152+2⋅8⋅15⋅0,866=22,3

В соответствии с этим:

ωAB = 90/15=6 рад/с		VВ= 6·27,7=166,3 см/с

VС=6·22,7=133,7 см/с

Вектор VC направлен перпендикулярно отрезку СР

I I . Определение ускорений точек и углового ускорения звена

Определим ускорение т. B

Согласно теореме об ускорениях точек плоской фигуры,

aB=aAn+aAτ+aBA+aBA       (1)          , где

aAn=ωAB2⋅OA=270 см/с2,           направлен от А к О.

aAτ=εOA⋅OA=60 см/с2,               перпендикулярен aAn

aBA=ωAB2⋅AB=540 см/с2,            направлен от В к А

aBA=εAB⋅AB=60 см/с2,                перпендикулярен AB,

Угловое ускорение АВ:

εАВ=aAAP=4  рад/с2

Спроектируем (1) равенство на оси X и Y

aBX=aAncos45°+aAτcos45°−aBA=(270+60)⋅0,707−540=−306,7 см/с2

aBY=−aAncos45°+aAτcos45°+aBA=(−270+60)⋅0,707+60=−88,47 см/с2

aB=aBX2+aBY2=319,2 см/с2

aB=3,2 м/с2

Определим ускорение т. C

aC=aAn+aAτ+aCA+aCA        (2)       ,где

aCA=ωAB2⋅CA=384 см/с2

aCA=εAB⋅CA=32 см/с2

Спроектируем (2) равенство на оси X и Y

aCX=aAncos45°+aAτcos45°−aCAcos75°+aCAcos15°=(270+60)⋅0,707−384⋅0,2588+32⋅0,9659=164,8

aCY=−aAncos45°+aAτcos45°+aCAcos15°+aCAcos75°=(−270+60)⋅0,707+384⋅0,9659+32⋅0,2588=230,7

aC=aCX2+aCY2=283,5 см/с2

aC=2,84 м/с2

Построим многоугольник ускорений для т. B

Из т. B поочередно откладываем

aAn,aAτ,aBA,aBA, затем т.B соединяем с концом

вектора aBA,получаем aB

Ускорение точки C