# Вариант № 2

C.5

Равновесие сил с учетом сцепления (трения покоя).

P

		                    b

a

2G

G

G = 1,1 kH;

 = 30 o ;

a = 0,15 м;

b = 0,1 м;

f = 0,15 ;

Найти : P, T , RA , RB , XO ,YO .

Решение

Поскольку число неизвестных, представляющие конструкцию, больше числа уравнений равновесия произвольных плоских систем тел, то её надо расчленить на три части.

N

I)					II)

Yo	      	Xo	   Fтр

Т                   T						   O

T

2G

## G

x

y

Ш)

P

RB

RA

Fтр

С

N

Прикладываем к конструкции все заданные силы.

Рассмотрим равновесие каждой части и составим для второй и третьей по три уравнения равновесия.

I)

T+T = G ;

T = G/2;

II)       ОХ :        Хo – N – 2G cos - Tcos   = 0;

OY :       Yo – 2G sin - Tsn - Fтр  = 0;

MO=0:       TR – 1,5R Fтр  = 0;

III)

ОХ :        N – P = 0;

OY :         Fтр – RA – RB =0;

Mc=0:        – a RA – (a + b)RB  = 0;

Fтр= f P;

1,5 f P = T ;

P = G / 3f ;

P = 2,45 kH ;

Fтр= f P = 0,3675  kH;

Yo =  G/3 + G + G/4 = 1,75 G = 1,741 kH;

Хo= P + 2G cos + Tcos  = 2,45 + 1,9 + 0,47 = 4,82 kH;

- 0,3675 = – RA – RB;

RA = – (a + b)RB / a ;

RB = - 0,3675/ 1,5 = - 0,245 kH;

RA = 0,3675 + 0,245 =   0,6125  kH;

Проверка : OX :     -3Gcos + Xo – P + Tcos  = -5,29 +5,29 =0

0 = 0;

OY: - 3 G sin +Yo – RA – RB  +T sin =

=-1,65  + 1,741 + 0,245 - 0,6125 +0,275 = 0,0015;

Так как  при вычислении брали только приближенные значения  , то

0,0015 можно приравнять к нулю. Следовательно 0=0 , значит вычисления произведены правильно.

Ответ: RB = - 0,245 kH;RA = 0,6125  kH; Yo =1,741 kH; Хo= 4,82 kH;

P = 2,45 kH; T=0,55;