К7. Определение абсолютной скорости и абсолютного ускорения точки.

Дано:

OM=Sr(t)=25sin(πt/3);

ϕе(t)=2t2−0,5t

t1=4c

a=25см

v-?

a-?

Положение точки М на теле D определяется расстоянием Sr=ОМ.

При t1=4c         Sr=25 sin(π4/3)= -21,65 см.

Абсолютную скорость точки М найдем как геометрическую сумму относительной и переносной скоростей:

v=vr+ve

Модуль относительной скорости  vr=vr, где vr= dSr/dt=25cos(πt/3) π/3

При t=4c    vr=-13,08см/с.

vr=13,08см/с.

Отрицательный знак у vr показывает, что векторvr направлен в сторону убывания Sr.

Модуль переносной скорости ve=O1M⋅ωe, где

O1M	-радиус окружности L, описываемой той точкой тела, с которой в данный момент совпадает точка М,

ωe-модуль угловой скорости тела.

Найдем O1M.

Рассмотрим прямоугольный треугольник O1MA.

АМ=ОА-ОМ.

АМ=25-21,65=3,35см.

O1А=25см.

По теореме Пифагора имеем:

O1M=AM2+O1A2

O1M=3,252+252=25,22см.

Найдем ωe.

ωe=ωе, где

ωe=dϕе/dt =4t-0,5

При t=4c  ωe=15,5рад/с.

Знак ”+”  у величины ωe показывает, что вращение тела D происходит в ту же сторону, в которую ведется отсчет угла ϕе.

Тогда  модуль переносной скорости

ve=25,22⋅15,5=390,91 см/с.

Модуль абсолютной скорости v найдем способом проекций.

Через точку М проводим оси X  и Y.

vY=vrcosα

vX=ve+vrsinα

Из треугольника O1MA:

cosα=AM/O1M

cosα=3,35/25,22=0,13

sinα=0,99

Тогда

vx=13,08⋅0,13=1,704 см/с

vy=390,91+13,08⋅0,99=403,86см/с.

Значит  v = vx2+vy2

v=1,7042+403,862=403,86см/с.

Абсолютное ускорение точки М равно геометрической сумме относительного, переносного и кориолисова ускорений.

а=аr+ae+aкор, где в свою очередь

ae=aeτ+aen

ar=arτ+arn

Относительное движение.

Это движение происходит по закону  Sr(t)=25sin(πt/3);

Модуль относительного касательного ускорения arτ=аrτ, где аrτ=d2Sr/dt=−25π29sin(πt3)

При t=4c arτ=23,72см/с2.

arτ=23,72см/с2.

Модуль относительного центростремительного ускорения arn=vr2ρ=0, т.к. радиус кривизны относительной траектории стремится к бесконечности.

Переносное движение.

Это движение происходит по закону

ϕе(t)=2t2−0,5t

Модуль переносного вращательного ускорения   аeτ=O1M⋅εe, где

εe=εе - модуль углового ускорения тела D

εe=d2ϕe/dt2=4рад/с2

Знаки у ωe и εe одинаковые. Значит  вращение тела D ускоренное.

Тогда аеτ=25,22⋅4=100,88 см/с2

Модуль переносного центростремительного ускорения

аen=О1М⋅ω2

аen=25,22⋅15,52=6059,1 см/с2.

Кориолисово ускорение.

Модуль кориолисова ускорения определяем по формуле

акор=2ve⋅ω⋅sinα, где

α- угол между вектором ve и осью вращения (вектором ω).

В нашем случае α=90°, т.к. ось вращения перпендикулярна плоскости вращения тела D.

Тогда акор=2⋅390,91⋅15,5=12118,21 см/с2.

Направление вектора акорнайдем по правилу Н.Е.Жуковского: т.к. вектор vr лежит в плоскости, перпендикулярной оси вращения, то повернем его на 90° в направлении ω , т.е. против хода  часовой стрелки.

Модуль абсолютной скорости v найдем способом проекций.

Через точку М проводим оси X  и Y.

аx=aeτ+аrτ⋅sinα−aen⋅cosα

ax=100,88+23,720,99-60590,13=-663,3см/с2.

ay=aкор+aen−arτ⋅cosα

аy=12118,21+6059,1−23,72⋅0,13=18174,22см/с2.

a=ax2+ay2

a=(663,3)2+(18174,22)2=18186,32см/с2.

Ответ: vr=13,08см/с ve=390,91 см/с. v=403,86см/с.

arτ=23,72 см/с2, arn=0аеτ=100,88 см/с2, аen=6059,1 см/с2, акор=12118,21 см/с2,  а=18186,32