Основная часть

Механическая система под действием сил тяжести приходит в движение из состояния покоя; начальное положение системы показано на рис. 1. Учитывая сопротивление качению тела 3, катящегося без скольжения, пренебрегая другими силами сопротивления и массами нитей, предполагаемых нерастяжимыми, определить скорость тела 1 в тот момент времени, когда пройденный путь станет равным s.

В задании приняты следующие обозначения: m1, m2, m3, m4 – массы тел 1, 2, 3, 4; R3 – радиус большой окружности; δ – коэффициент трения качения.

Необходимые для решения данные приведены в таблице 1. Блоки и катки считать сплошными однородными цилиндрами. Наклонные участки нитей параллельны соответствующим наклонным плоскостям.

Таблица 1.

| m1, кг | m2, кг | m3, кг | m4, кг | R3 | δ, см | s, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m | 1/2m | 5m | 4m | 25 | 0,20 | 2 |

# Решение

Применим теорему об изменении кинетической энергии системы:

T−T0=AiE+AiI,					(1)

где T0 и T – кинетическая энергия системы в начальном и конечном положениях; AiE- сумма работ внешних сил, приложенных к системе; AiI- сумма работ внутренних сил системы.

Для рассматриваемых систем, состоящих из абсолютно твердых тел, соединенных нерастяжимыми нитями,

AiI=0

Так как в начальном положении система находится в покое, то Т0=0.

Следовательно, уравнение (1) принимает вид:

T=AiE.						(2)

Кинетическая энергия рассматриваемой системы Т в конечном ее положении (рис.2) равна сумме кинетических энергий тел 1, 2, 3 и 4:

Т = Т1 + Т2 + 4Т3 + Т4.					(3)

Кинетическая энергия груза 1, движущегося поступательно,

T1=m1V122						(4)

Кинетическая энергия барабана 2, совершающего вращательное движение,

T2=J2xω222,						(5)

где J2x – момент инерции барабана 2 относительно центральной продольной оси:

J2x=m2R222,						(6)

2 – угловая скорость барабана 2:

ω2=V1R2.						(7)

После подстановки (6) и (7) в (5) выражение кинетической энергии барабана 2 принимает вид:

T2=m2V124.						(8)

Кинетическая энергия колеса 3, совершающего плоскопараллельное движение:

T3=J3xω322+m3VC322,					(9)

где VC3 – скорость центра тяжести С3 барабана 3, J3x – момент инерции барабана 3 относительно центральной продольной оси:

J3x=m3R322,						(10)

3 – угловая скорость барабана 3.

Мгновенный центр скоростей находится в точке СV. Поэтому

ω3=V1R3,						(11)

V=V1.							(12)

Подставляя (10), (11) и (12) в (9), получим:

T3=m3V12.						(13)

Кинетическая энергия груза 4, движущегося поступательно

T4=m4V422.						(14)

Кинетическая энергия всей механической системы определяется по формуле (3) с учетом (4), (8), (13), (15):

T=m1V122+m2V124+4m3V12+m4V122

Подставляя и заданные значения масс в (3), имеем:

T=mV122(1+12+40+4)

или

T=91mV124.						(15)

Найдем сумму работ всех внешних сил, приложенных к системе, на заданном ее перемещении (рис. 3).

Работа силы тяжести P→1:

AP1=m1gs.					(16)

Работа силы тяжести P→2:

AP2=0.						(17)

Работа пары сил сопротивления качению M→c:

AMc=−Mcϕ3,						(18)

где

Mc=δP3,						(19)

ϕ3=Sc3R3=SR3,						(20)

P3=m3g=5mg.					(21)

Подставляя (19), (20) и (21) в (18), получаем:

AMc=−mg(SR3).					(22)

Работа силы тяжести P→3:

AP3=0.						(17)

Работа силы тяжести P→4:

AP4=0.						(23)

Сумма работ внешних сил определится сложением работ, вычисляемых по формулам (17) – (24):

AiE=m1gs−m3g(SR3).

Подставляя заданные значения, получаем:

AiE=mgs(1−5R3)

или

AiE=4mgs5.						(24)

Согласно теореме (2) приравняем значения Т и AiE, определяемые по формулам (16) и (24):

91mV124=4mgs5,

откуда выводим

V1=16gs455=16⋅9,81⋅2455=0,83м/с.