| Задание Д3. Исследование колебательного движения материальной точки. Груз D массой m прикреплён к концу А последовательно соединённых пружин. Другой конец пружин В движется по закону ξ=1,8sin12t(см) (ось ξ направлена влево). Коэффициенты жесткости пружин с1=4Hсм, с2=12Hсм. При t=0 груз находится в положении покоя, соответствующем недеформированным пружинам (положение начала отсчёта на оси х соответствует среднему положению точки В (ξ=0)). Определить уравнение движения груза (трением скольжения груза по плоскости пренебречь). Дано: m=1 кг. ξ=1,8sin12t(см) с1=4Hсм с2=12Hсм t=0 ________________ x(t)=? Решение: Найдём приведённую жесткость пружины: c=c1⋅c2c1+c2=4⋅124+12=3Hсм Движение груза D определяется по следующему диф. уравнению: mx..=Xi mx..=−P P=c(x−fстD−ξ), где fстD статическая деформация пружины под действием груза D. Определим fстD из уравнения, соответствующего состоянию покоя груза D: Xi=0; P0=0⇒fстD=0 mDx..=−c(x−ξ) mx..+cx=cξ=сdsinpt (где d=1,8; p=12) Делим обе части уравнения на m: x..+cmx=cdmsinpt |  |
| --- | --- |
|  | Лист |
|  | 5 |