МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕСИТЕТ

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра ТиСМ

Задание Д10: Применение теоремы об изменении кинетической энергии к изучению движения механической системы.

Шифр 62									вариант 15

##### Выполнил студент гр. У-32			Ребяков А. А.

Проверила						Заикина В. З.

Киров 2002

Дано:

m1=m; m2=0.5m; m3=4m; m4=0.5m;

R2=0.2 м; R3=0.15 м; R2=R4; r2=r4=0.5R2

i2x=i4x=0.18 м; =60;   =0.0025м; S=1.5 м.

###### Определить: скорость тела 1 в тот момент, когда оно пройдет путь S.

Решение:

Т – Т0  =АiE+AiJ

Т0=0 т. к. в начальном состоянии система находилась в покое

AiJ=0 т. к. система состоит из абсолютно твердых тел, соединенных

нерастяжимыми нитями

Т  =АiE

1)

Кинетическая энергия груза 1, движущегося поступательно

T1=m1V12/2;										 (1)

Кинетическая энергия тела 2, вращающегося вокруг оси х

T2=J2x22/2;	 									(2)

V1=VD, a  VD=2R2,  тогда 2= VD/ R2= V1/ R2

J2x=m2i2x2

T2=m2i2x22V1R22=0.203mV12

Кинетическая энергия катка 3, совершающего плоское движение

T3=m3Vc322+J3ω322								(3)

J3=m3R32/2								(3.1)

VE=VF=2r2= V1r2/ R2, тогда 4= VE/R4

Vc3=VK=4r4

Или Vc3=V1r2r4R2R4							(3.2)

3=VM/2R3=Vc3/R3						(3.3)

Подставляя выражения (3.1)-(3.3) в (3) и упрощая, получим

T3=0.958mV12

Кинетическая энергия тела 4, вращающегося вокруг оси х

T4=J4x42/2;	 									(4)

4=V1r2/R2R4

J4x=m4i4x2

T4=m4i4x22V1r2R2R42=0.051mV12

T=T1+T2+T3+T4

T=1.712mV12

Найдем сумму работ всех внешних сил

AG1=-m1gS

Работа силы сцепления Fсц3=0, т.к. эта сила приложена к мгновенному центру скоростей.

AG3=m3ghc3=m3gS3sin

S3=Sr2r4/R2R4=S/4

Работа пары сил сопротивления качению катка 3

AMc=-Mc3,	  где  MC=NC

3 – угол поворота катка

3=S3/R3=S/4R3

AMc= -m3gcosS/4R3

AiE=m1gS- m3gSsin/4-m3gcosS/4R3

AiE=0.126mgS

Приравняем значения Т и AiE

1.712mV12=0.126mgS

V1=1.04 м/с