Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)

# Кафедра теоретической механики

## Расчётно-графическая работа Д10.

“Применение теоремы об изменении кинетической энергии

к изучению движения механической системы”.

Вариант №16                 Срок сдачи:  ___________

Выполнил: ст. 823 гр. Сопыгин А. И.

Проверил: преп. Иванов Ю. А.

Санкт-Петербург

2003 г.

Исходные данные.

Механическая система под действием сил тяжести приходит в движение из состояния покоя. Трение скольжения тела 1 и сопротивление качению тела 3 отсутствует. Массой водила пренебречь.

Массы тел - m1, m2, m3, m4; R2, R3, R4 – радиусы окружностей.

| m1, кг | m2, кг | m3, кг | m4, кг | R2, см | R3, см | s, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m | m/10 | m/20 | m/10 | 10 | 12 | 0.05π |

Найти.

Пренебрегая другими силами сопротивления и массами нитей, предполагаемых нерастяжимыми, определит скорость тела 1 в тот момент, когда пройденный им путь станет равным s.

Решение.

1. Применим к механической системе теорему об изменении кинетической энергии.

T−T0=iAiE+iAiJ,

где T0 и T – кинетическая энергия системы в начальном и конечном положениях; iAiE – сумма работ внешних сил, приложенных к системе, на перемещении из начального положения в конечное; iAiJ - сумма работ внутренних сил системы на том же перемещении.

Для рассматриваемых систем, состоящих из абсолютно твёрдых тел, соединённых нерастяжимыми нитями и стержнями iAiJ=0. Так как в начальном положении система находится в покое, то T0=0.

Следовательно, уравнение (1) принимает вид:

T=iAiE.

2. Определим угол, на который повернётся водило, когда груз 1 пройдёт расстояние s.

ϕ2=sR2=5⋅π10=π2.

То есть когда груз 1 пройдёт путь s, система повернётся на угол 90º.

3. Вычислим кинетическую энергию системы в конечном положении как сумму кинетических энергий тел 1, 2, 3, 4.

T = T1 + T2 + T3 + T4.

а) Кинетическая энергия груза 1, движущегося поступательно равна:

T1=m1⋅V122=0.5⋅m⋅V12.

б) Кинетическая энергия катка 2, вращающегося вокруг своей оси равна:

T2=J2⋅ϖ222,

где J2=m2⋅R222 - момент инерции катка 2,

ϖ2=V1R2 - угловая скорость катка 2.

Отсюда получаем, что

T2=12⋅m2⋅R222⋅V1R22=m2⋅V124=m⋅V1240=0.025⋅m⋅V12.

в) Кинетическая энергия катка 3, совершающего плоско-параллельное движение, равна:

T3=m3⋅VA22+J3⋅ϖP22,

где VA=ϖ2⋅OA=0.1⋅V1⋅3⋅R3=3.6⋅V1 - скорость центра масс катка 3,

ωP=VAR3=0.3⋅V1 - угловая скорость мгновенного центра скоростей катка 3,

J3=m3⋅R322+m3⋅R32=3.6⋅m+7.2⋅m=10.8⋅m - момент инерции катка 3 относительно мгновенного центра скоростей.

Отсюда получаем, что

T3=12⋅m20⋅3,6⋅V12+12⋅10.8⋅m⋅0.3⋅V12=0.324⋅m⋅V12+0.486⋅m⋅V12=0.81⋅m⋅V12

г) Кинетическая энергия катка 4, совершающего плоско-параллельное движение, равна:

T4=m4⋅VC22+J4⋅ϖ222

где ω2=V1R2=0.1⋅V1 - угловая скорость мгновенного центра скоростей,

VС=ϖ2⋅OС=0.1⋅V1⋅6⋅R3=7.2⋅V1 - скорость центра масс катка 4,

J4=m4⋅R422+m4⋅OС2=28.8⋅m+518.4⋅m=547.2⋅m - момент инерции катка 4 относительно мгновенного центра скоростей.

Отсюда получаем, что

T4=12⋅m10⋅7,2⋅V12+547.2⋅m⋅0.1⋅V122=2.592⋅m⋅V12+2.736⋅m⋅V12=5,328⋅m⋅V12

Таким образом, кинетическая энергия всей механической системы равна:

T=0,5⋅m⋅V12+0,025⋅m⋅V12+0,81⋅m⋅V12+5,328⋅m⋅V12=6,636⋅m⋅V12

4. Найдём работу всех внешних сил, приложенных к системе на заданном перемещении.

а) Работа силы тяжести G1:

AG1=m1∙g∙s=m∙980∙5=15386∙m1.

б) Работа силы тяжести G2:

AG2=0.

в) Работа силы тяжести G3:

AG3=-m3∙g∙(OA)=-0.05∙m∙980∙36=-1764∙m.

г) Работа силы тяжести G4:

AG4=-m4∙g∙OC=-0.1∙m∙980∙72=-7056∙m.

Таким образом, работа всех внешних сил, приложенных к системе равна:

iAiE= AG1+AG3+AG4=15386∙m-1764∙m-7056∙m=6566∙m.

5. Согласно теореме об изменении кинетической энергии механической системы приравниваем значения T и iAiE.

6.519⋅m⋅V12=6566∙m;

6.519⋅V12=6566.

Отсюда скорость тела 1 равна:

V1=65666.636=989.4514=31.45= 0.31 м/с.

Результаты расчётов.

V1, м/c

0.31