Тема: «Определение реакций опор твердого тела».

# Задание: Найти реакции опор конструкции. Схема конструкции показана на рисунке 1. Необходимые данные для расчета приведены в таблице 1.

Табл. 1

| Силы, кН |  | Размеры, см |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | G | a | b | c | R | r |
| 2 | 1 | 15 | 10 | 20 | 20 | 5 |

Рис. 1.    Здесь: Q⊥Ay, P||Ax, F||Az, F=2Q.

Решение: К конструкции приложены сила тяжести G, силы P,Q,F и реакции опор  шарниров A и B:  XA,ZA,XB,ZB(рис. 2)

Рис. 2.

Из этих сил пять неизвестных. Для их определения можно составить пять уравнений равновесия.

Уравнения моментов сил относительно координатных осей:

Mix=0;Q∗cos30∗(a+b)−F∗(3b+a+c)+ZB∗(4b+2a+c)−G∗(4b+2a+2c)=0;

cos30∗0,5−4∗0,65+0,9∗ZB−1∗1,1=0;

0,43−2,6+0,9ZB−1,1=0;	ZB=3,6 кН.

Miy=0;Q∗cos30∗r−P∗R=0;

2∗0,05∗cos30−P∗0,2=0;	P=0,43 кН.

Miz=0;Q∗sin30∗(a+b)−XB∗(4b+2a+c)−P∗(4b+2a+2c)=0;

2∗sin30∗0,25−XB∗0,9−0,43∗1,1=0;	XB=−0,59 кН.

Уравнения проекций сли на оси координат:

Xi=0;−Q∗sin30+XA+XB+P=0;

XA=1+0,59−0,43=1,16 кН

Zi=0;ZA+Q∗cos30−F+ZB−G=0;

ZA=3,13кН.

Результаты измерений сведены в табл. 2.

| P | XA | ZA | XB | ZB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,43 кН | 1,16 кН | 3,13 кН | -0,59 кН | 3,6 кН |