МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет информатики и вычислительной техники

## Кафедра ТиТМ

Задание К7

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АБСОЛЮТНОЙ СКОРОСТИ

И АБСОЛЮТНОГО УСКОРЕНИЯ ТОЧКИ

шифр 61  вариант 1

# Выполнил студент гр. У-3	 _________________    / Полушкин Г.С/

(подпись)

# Проверил	к.т.н.                       _________________    /Заикина В. З./

(подпись)

Киров 2002

| Шифр | Вариант |
| --- | --- |
| 61 | 16 |

ϕe=t−0.5t2Дано: схема механизма,

Sr=OM=20 sin πt см

t1=1/3 c

a=20 cм

Решение:

Положение М на фигуре D определяется расстоянием Sr=OM

При t=1/3 c

Sr=20 sin π/3 =17.32 cм

Абсолютная скорость точки М

V=Vr+Ve

Модуль относительной скорости

Vr=| Vr |

Vr=dSr/dt=20π cos πt

При t=1/3 c

Vr=10 π=31.41 cм/с

Положительный знак у величины Vr показывает, что вектор Vr направлен в сторону возрастания Sr

Модуль переносной скорости

Ve=Rωe

R= Sr2+a2 =26.46 см

ωe=|ωe| 		ωe=dφe/dt=1-t c-1

При t=1/3

ωe= 0.67 c-1

Положительный знак у величины ωe показывает, что вращение фигуры D происходит вокруг Оz по направлению отсчета угла φ. Вектор ωe направлен на наблюдателя.

Переносная скорость

Ve=17.73 см/с

Вектор Ve направлен по касательной к окружности вращения т.М

Из теоремы косинусов найдём

V=Vr2+ Ve2 - 2VrVeсos α

cos α = a/R = 0.76

V=21.32 cм/с

Абсолютное ускорение точки равно геом. сумме относительного, переносного, и кориолисова ускорений

W=Wr+We+Wc

W=Wrτ+Wrn+Weв +Weц+Wc

Wrτ= d2Sr/dt2 =-20π2 sin πt

При t=1/3 c

Wrτ= -170.77 cм/с2

Wrτ=170.77 cм/с2

Знак “-“ показывает, что Wrτ направлен в сторону убывания Sr

Wrn=Vr2/ρ=0 (ρ=∞)

Модуль переносного вращательного ускорения

Weв=Rεe

εe= d2φe/dt2=-1 c-2

Weв= -26.46 cм/с2

Разные знаки у величин εe и ωe говорят о замедленном движении круга D, вектора εe и ωe противоположно направленны.

Weц=R ωe2=11.88 cм/с2

Вектор Weц направлен к центру окружности L

Wc=2ωe x Vr

Wc=2ωeVr sin(ωe Vr)

sin(ωe Vr)=1

Wc=2ωeVr=48.09 cм/с2

По методу проекций имеем

Wx= Weв cos α - Weц cos(90-α) - Wrτ=

Wy= Wc-Weв sin α - Weц sin(90-α) =

W= Wx2+ Wy2=

| ωe, c-1 | Скорость, см/с |  |  |  |  | εe,c-2 | Ускорение, см/с2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vr | Ve |  | V |  |  | Wrτ | Wrn | Weв | Weц | Wc | Wx | Wy | W |
| 0.67 | 31.41 |  | 17.73 |  | 21.32 | -1 | -170.77 | 0 | -26.46 | 11.88 | 48.09 |  |  |  |