В 20.                                                       Д – 1.

Дано:  VA = 0,    = 45,   f = 0,3,  d = 2 м,   h = 4 м.  Найти: ℓ и .

Решение: Рассмотрим движение камня на участке ВС. На него действует только сила тяжести G. Составляем дифференциальные уравнения

движения в проекции на оси X  , Y:                                               mx=  0 ,    my = G  ,

Дважды интегрируем уравнения:  x= С1  ,                 y= gt + C2 ,

x = C1t + C3 ,          y = gt2/2 + C2t + C4 ,

Для определения С1,  C2 , C3 , C4 ,  используем начальные условия (при t = 0):                   x0 = 0 ,     y0 = 0 ,   x0= VBcos ,  у0= VBsin ,

Отсюда находим : x0= С1 ,   C1 = VBcos ,             у0= C2 ,   C2 = VBsin

x0 = C3 ,   C3 = 0  ,                         y0 = C4 ,    C4 = 0

Получаем уравнения :           x= VBcos ,            y= gt + VBsin

x = VBcost  ,         y = gt2/2 + VBsint

Исключаем параметр t :   y =          gx2        + xtg  ,

2V2Bcos2

В точке  С   x = d = 2 м ,  у = h = 4 м. Подставляя в уравнение  d и h ,  находим VB :

V2B =             gx2                =      9,814                       = 19,62 ,                VB = 4,429 м/с

2cos2(y - xtg)    2cos245(4 - 2tg45)

Рассмотрим движение камня на участке АВ.На него действуют  силы тяжести G, нормальная реакция N и сила трения F.Составляем

дифференциальное уравнение движения в проекции на ось X1 :        mx1=  Gsin - F ,   (F = fN = fGcos)         x1= gsin - fgcos,

Дважды интегрируя уравнение, получаем:            x1= g(sin - fcos)t + C5 ,   x1 = g(sin - fcos)t2/2 + C5t + C6 ,

По начальным условиям (при t = 0  x10 = 0 и x10= VA = 0) находим С5 и С6 :  C5 = 0 ,  C6 = 0,

Для определения  ℓ и   используем условия:  в т.B  (при t = ) ,  x1 = ℓ  , x1= VB = 4,429 м/с. Решая систему уравнений находим:

x1= g(sin - fcos)t                      4,429 = 9,81(sin45 - 0,3cos45) ,             = 0,912 с

x1 = g(sin - fcos)t2/2                     ℓ = 9,81(sin45 - 0,3cos45)0,9122/2 = 2,02 м .