Дано:

R2=20cм;  r2=10cм;   R3=30cм; ralignl3=10см; x0=6cм;   υ0=5cm;   x2=356cм;  t1=2c;  t2=5c.

Определить:

- Уравнение движения груза;

- υ,W-?

- υm,Wmв,Wmц,Wm-?

Решение:

1)   Уравнение движения груза 1 имеет вид:            x=c2⋅t2+c1⋅t+c0    (1)

Коэффициенты c0,c1,c2 могут быть определены из следующих условий:

при   t=0         x0=6cм,    x0=5cm/c,    (2)

при   t2=2c     x2=356cм.                  (3)

Скорость груза 1:                         υ=x=2⋅c2⋅t+c1.      (4)

Подставляя (2) и (3) в формулы (1) и (4), находим коэффициенты

с0=6см,       с1=5cmc,      с2=13cmc2.

Таким образом, уравнение движения груза 1             x=13⋅t2+5⋅t+6.

2)  Скорость груза 1                   υ=x=26t+5=26⋅2+5=57cmc.      (6)

Ускорение груза 1                           W=x=26cmc2.

3)  Для определения скорости и ускорения точки М запишем уравнения, связывающие скорость груза υ и угловые скорости колёс ω2 и ω3.

В соответствии со схемой механизма:

υ=R2⋅ω2  откуда     ω3=υR3

или с учетом (6) после подстановки данных: ω3=26t+530=0.867t+.167=1.9радс.

Угловое ускорение колеса 3:                  ε3=ω3=0.867радс2.

Скорость точки М, её вращательное, центростремительное и полное ускорения определяются по формулам:             υм=r3⋅ω3=10⋅1.9=19смс;

Wмв=r3⋅ε3=10.⋅1.9=19смс2;        Wмц=R3⋅ω32=10⋅1.92=36.1смс2;

Wм=Wмв2+Wмц2=36.12+192=40.8смс2.

Результаты вычислений для заданного момента времени t1=2c приведены в табл. 1.

Скорости и ускорения тела 1 и точки М показаны на рис. 1.

Таблица 1

| υ,cмс | W,смс2 | ω3,радс | ε3,радс2 | υм,смс | Wмц,смс2 | Wмв,смс2 | Wм,смс2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 26 | 1.9 | 0.867 | 19 | 36.1 | 19 | 40.80 |