# Вариант №2

# С.3

q=1 H/м

P1	=10 kH				                    C

900					     1,5м

P2=5kH

1,5м

M=22 kH/м

A											       B

2м			2м		      2м		           2м

А)    Поскольку число неизвестных, представляющие рамную конструкцию, больше числа уравнений равновесия произвольных плоских систем тел, то её надо расчленить на две части.

Q

I)									       Yc

Pcosa				        Xc

C

Psina

Ya

Xa        А   								    Xc

C

II)                    Yc

Прикладываем к конструкции все заданные силы.

Интенсивность нагрузки q заменяем сосредоточенной силой Q и прикладываем её по середине пролета, на которую она действует.

Силы расположенные под углом к балке раскладываем на две составляющие.

Рассмотрим равновесие каждой части и составим для каждой из них по три уравнения равновесия.

I)

ОХ :        - Ха + Р1sina + Xc = 0;

OY :         Ya - P1ocsa - Q + Yc =0;

åMA=0:   M – 1,5 P1sina - 4P1cosa - 7Q + 8Yc – 3Xc = 0;

II)

ОХ :        - Хc - Р2 + Xb = 0;

OY :         Yb - Yc =0;

åMB=0:   3Xc + P2  = 0;

Решаем систему 6 уравнений  и находим 6 неизвестных:

Xa, Ya, Xb, Yb, Xc, Yc.

- Ха + Р1sina + Xc = 0;

Ya - P1cosa - Q + Yc =0;

M – 1,5 P1sina - 4P1cosa - 7Q + 8Yc – 3Xc = 0;

- Хc - Р2 + Xb = 0;

Yb - Yc =0;

3Xc + 1,5P2  = 0;

sina = 3/5;   cosa = 4/5;

Xc = - P2/2;

Xb = P2/2;

Xa = 3 P1/5 –P2/2;

Yc = (14 q + 20,5 P1/5 – M -3 P2/2)/8;

Yb = (14 q + 20,5 P1/5 – M –3 P2/2)/8;

Ya = 3 P1/5 + 2q -  (14 q + 20,5 P1/5 – M –3 P2/2)/8;

Xb = 5 kH;  Yb = -5/16 kH;

Xa = -2 kH; Ya = 101/16 kH;

Проверка: M-1,5P1sina - 4P1 cosa -7Q + 1,5P2 =22 – 4,5 – 16 – 14 – 2,5 + 15 =0

åMA=0;

Б)  Заменим шарнир в точке С на скользящую заделку.

Поскольку число неизвестных, представляющие рамную конструкцию, больше числа уравнений равновесия произвольных плоских систем тел, то её надо расчленить на две части.

Q

I)									       Yc

Pcosa				        Мc

C

Psina

Ya

Xa        А   							          Mc

C

II)                     Yc

P2

Yb

Xb

Прикладываем к конструкции все заданные силы.

Интенсивность нагрузки q заменяем сосредоточенной силой Q и прикладываем её по середине пролета, на которую она действует.

Силы расположенные под углом к балке раскладываем на две составляющие.

Рассмотрим равновесие каждой части и составим для каждой из них по три уравнения равновесия.

Решаем систему 6 уравнений  и находим 6 неизвестных:

Xa, Ya, Xb, Yb,  Мc, Yc.

I)

ОХ :        - Ха + Р1sina  = 0;

OY :         Ya - P1cosa - Q + Yc =0;

åMA=0:   M – 1,5 P1sina - 4P1cosa - 7Q + 8Yc –Mc = 0;

II)

ОХ :        - Р2 + Xb = 0;

OY :         Yb - Yc =0;

åMB=0:   Mc + 1,5P2  = 0;

- Ха + Р1sina  = 0;

Ya - P1cosa - Q + Yc =0;

M – 1,5 P1sina - 4P1cosa - 7Q + 8Yc –Mc = 0;

- Р2 + Xb = 0;

Yb - Yc =0;

Mc + 1,5P2  = 0;

sina = 3/5;   cosa = 4/5;

Xb = P2;

Mc= -1,5P2;

Xa = 3 P1/5;

Yc = (14 q + 20,5 P1/5 – M + Mc)/8;

Yb = (14 q + 20,5 P1/5 – M + Mc)/8;

Ya = 3 P1/5 + 2q -  (14 q + 18 P1/5 – M + Mc)/8;

Xb = 10 kH;  Yb = -5/16 kH;

Xa = -3 kH; Ya = 101/16 kH;

Проверка: M-1,5P1sina - 4P1 cosa -7Q + 1,5P2 +8Yb =22 – 4,5 – 16 – 14 + 15 – 2,5  =0

åMA=0;

Ö22+1012/162   <  Ö32+1012/162                  в случае соединения при помощи скользящей заделки в т. С , реакция в шарнире А будет больше, чем в случае соединения при помощи шарнира.

Конец формы