МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Воронежский государственный технический университет

## Факультет автоматизации и роботизации машиностроения

# КУРСОВАЯ РАБОТА

### по дисциплине «Теоретическая механика»

Тема: «Сложное движение точки»

Задание К7

“Определение абсолютной скорости и абсолютного ускорения точки”

ШИФР №06 – Вариант 08

## Выполнил: ст.гр. ТМ-041

## Васильев А И   _________

## Проверил:

## Баскаков В А   _________

Воронеж 2005

Точка М движется относительно тела D. По заданным уравнениям относительного движения точки М и движения тела D определить для момента времени t=t1 абсолютную скорость и абсолютное ускорение точки M.

Схема механизма показана на рисунке 1, исходные данные, приведены в таблице 1:

| Уравнение относительного движения точки М ОМ=Sr= Sr(t),см. | Уравнение движения тела φe= φe(t), рад | t1, c | α, град |
| --- | --- | --- | --- |
| 6(t+0,5t2) | t3-5t | 2 | 30 |

Рисунок 1

Решение.

Будем считать, что в заданный момент времени плоскость чертежа совпадает с плоскостью треугольника D. Положение точки М на теле D определяется расстоянием Sr =ОМ.

При t = 2 c

Sr=6(2+0,5*22) = 24 см.

Абсолютную скорость точки М найдём как геометрическую сумму относительной и переносной скоростей:

Модуль относительной скорости

,

где

νr=dsrdt=6+6t.

При t = 2 c

νr=18 смс ; νr=18 смс .

Положительный знак у  показывает, что вектор  направлен в сторону возрастания Sr.

(1)

где R – радиус окружности L, описываемый той точкой тела, с которой в данный момент совпадает точка M, R= Sr sin 300 =12 см;  ωe - модуль угловой скорости тела:

ωe=ωe; ωe=dϕedt=3t2−5.

При t = 2 c

ωe=7радс; ωe=7радс.

Положительный знак у величины ωe показывает, что вращение треугольника происходит вокруг оси OY в сторону, направления отчёта угла α. Поэтому вектор ωe направлен по оси OY влево Рисунок 2.

Модуль переносной скорости, по формуле (1),

νe=84 смc.

Вектор  направлен по касательной к окружности L в сторону вращения тела. Так как  и  взаимно перпендикулярны, модуль абсолютной скорости точки M

ν=ν2r+ν2e,

или

ν=85,9 смс.

Абсолютное ускорение точки равно геометрической сумме относительного, переносного и кориолисова ускорений:

a=ar+ae+ac,

или в развёрнутом виде

a=arτ+aen+aeB+aeЦ+ac.

Рисунок 2                                                        Рисунок 3

Модуль относительного касательного ускорения

где

arτ=d2Srdt2=6.

При t = 2 c

arτ=6 смс2; arτ=6 смс2.

Положительный знак  показывает, что вектор arτ направлен в сторону Sr. Знаки νr и arτ одинаковы; следовательно, относительное движение точки М ускоренное.

Относительное нормальное ускорение

так как траектория относительного движения – прямая (ρ=∞).

Модуль переносного вращательного ускорения

(2)

где  - модуль углового ускорения тела D:

εe=d2ϕedt2=6t.

При t = 2 c

εe=12 радc2; εe=12 радc2.

Знаки εe и ωe одинаковы; следовательно, вращение треугольника D  ускоренное, направления векторов εe и ωe совпадают Рисунок 2,3.

Согласно (2),

aeB=144 смс2.

Вектор  направлен в ту же сторону, что и .

Модуль переносного центростремительного ускорения

aeЦ=Rωе2 или aeЦ=588 смс2.

Вектор aeЦ направлен к центру окружности L.

Кориолисово ускорение

ac=2ωe×υr.

Модуль кориолисова ускорения

ac=2ωeυrsin(ωe,υr),

где

sin(ωe,υr)=sin300=05.

С учётом найденных выше значений, получаем

ac=126 смс2.

Вектор aс направлен согласно правилу векторного произведения Рисунок 3

Модуль абсолютного ускорения точки М находим способом проекций:

ax=ac+aeB;      aу=arτcos30;     az=−aеЦ−arτcos60;     a=ax2+ay2+az2.

Результаты расчёта сведены в таблице 2.

| ωe,радс | Скорость, см/с |  |  | εe,радс2 | Ускорение, см/с2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ν |  | aeЦ | aeB | arn | arτ | ac | ax | ay | az | a |
| 7 | 84 | 18 | 85,9 | 12 | 588 | 144 | 0 | 6 | 126 | 270 | −33 | -591 | 649 |